RAPORT DE AMPLASAMENT

S.C. ROMTEK S.R.L.

ADĂPOST PENTRU ÎNGRĂȘARE SUINE

Iulie 2016

CUP R I N S

Pag.

1.INTRODUCERE										 4

1.1.Context											 4

1.2.Obiective											 5

1.3.Scop și Abordare										 5

2.DESCRIEREA TERENULUI								 5

2.1.Localizarea terenului									 5

2.2.Proprietatea actuala									 6

2.3 Utilizarea actuala a terenului								 6

2.3.1. Descrierea proceselor în cadrul înstalaţiilor în funcţiune				7

2.3.2. Deseuri											19

2.4 Folosirea terenului din imprejurimi							21

2.5 Utilizare chimica										21

2.6 Topografie											23

2.7 Geomorfologie, geologie, conșideratii tectonice						23

2.7.1 Geomorfologie										23

2.7.2 Geologie											23

2.7.3 Consideratii tectonice									24

2.8 Hidrologie și hidrogeologie								25

2.8.1 Hidrologie 										25

2.8.2 Hidrogeologie 										26

2.9.Actele de reglementare ale activitatii 							26

2.10 Detalii de planificare pentru supravegherea calitatii amplasamentului			26

2.11 Accidente și incidente de poluare							27

2.12.Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile			27

2.13 Conditiile cladirilor									27

2.14.Raspuns de urgenta									29

3.ISTORICUL TERENULUI									31

4.RECUNOASTEREA TERENULUI							31

4.1.Probleme identificate									31

4.2 Probleme ridicate									 	31

4.3.Depozite de produse și magazii 								32

4.4 Instalatii de tratare a reziduurilor								33

4.5. Retele de canalizare									33

4.6.Instalatii de preepurare locale								34

4.7.Alte depozite și zone de folosire 								34

5. INVESTIGATII PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU			34

6.CONCLUZII 										36

7.RECOMANDARI										36

ANEXE:

Certificat de înregistrare

Plan de amplasament

Plan de situație

Contract de vînzare-cumpărare nr. 3132/2007

Fișa tehnică de securitate Virkon (format electronic)

Fișa tehnică de securitate motorină (format electronic)

1.INTRODUCERE

1.1.Context

Date generale de identificare ale titularului activității și elaboratorului raportului de amplasament.

Titularul proiectului: S.C. ROMTEK  S.R.L.

Adresa: Municipiul Caransebeș, Str.Cetății, nr.1A, Ap.1, Județul Caraș-Severin

Adresa punct de lucru: sat Oltețu, , Comuna Zătreni, Jud. Vâlcea

Număr înregistrare la Registrul Comertului: J11/906/2006

CIF RO 19221541

Administrator: DRĂGĂNESCU MARIA ADRIANA. Nr. de telefon: 0723653096 E-mail: adyna_draganescu@yahoo.com.

Autorul atestat al Raportului de amplasament:

Ing. Dumitriu Elvira

Adresa: Râmnicu Vâlcea, Aleea Rozelor, nr. 2, vila 2, județul Vâlcea

Telefon: 0350.411248

Persoană înregistrată în Registrul Național al Elaboratorilor pentru Studii pentru Protecția Mediului la poz. 45 pentru: RM, RIM, BM, RA, RS

Lucrarea are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului ”Adăpost pentru îngrășarea suinelor” apartinând S.C. ROMTEKS.R.L.  Categoria de activitate conform anexei nr.1 a Legii nr.278/24.10.2013:

6.6.Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cu capacități de peste:

b) 2000de locuri pentru porci de producție (peste 30kg);

Cod CAEN : 0146- creșterea porcinelor

Cod SNAP 2: 1004/1005

Cod NOSE-P: 110.04,110.05

Raportul de amplasament este elaborat pentru a îndeplini cerințele de prevenire, reducere si control al poluării, conform Legii nr.278/24.10.2013 și oferă informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuită. Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile din Ghidul Tehnic General pe baza datelor  puse la dispoziție de beneficiar și a verificărilor din teren. Analiza tehnologiei aplicate si a managementului activitatii din ferma s-a facut tinand seama de valorile de referinta mentionate în standardele de mediu si în documentele adoptate la nivel national privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniu:  Documentul de referință asupra Celor mai bune Tehnici Disponibile în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor (BREF ILF).

De asemenea s-au avut în vedere prevederile din Codul de bune practici in agricultura (CBPA)

1.2.Obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament avute în vedere, în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluarii sunt:

să furnizeze informatii despre utilizarile anterioare și actuale ale terenului;

să reactualizeze informatiile cu privire la activitatile de productie care se desfașoară în amplasament și a accidentelor majore și de poluare care au avut loc;

să furnizeze informatii despre caracteristicile terenului și despre vulnerabilitatea sa;

să furnizeze dovezi despre investigatiile facute privind calitatea solului și subsolului, a calitatii  apelor de suprafata și subterane din incinta și din zona riverană;

să furnizeze informatii despre locurile de depozitare materii prime și produse intermediare și finite, depozitele de deseuri periculoase, nepericuloase și inerte;

să furnizeze informatii despre zonele contaminate;

să furnizeze suficiente informatii pentru a descrie interactiunea factorilor de mediu.

1.3.Scop și Abordare

Acest raport a fost elaborat pe baza unor date anterioare și verificarea actuala a  terenului. Raportul este împartit în urmatoarele capitole:

Capitolul 1 - introductiv cu prezentarea contextului, scopului și tipului de abordare

Capitolul 2 - descrie terenul: localizare, proprietate actuală, utilizare actuală, utilizarea terenului din zona riverană, utilizarea chimica a terenului, topografie și scurgere, geomorfologie, geologie, hidrologie, hidrogeologie, autorizatii curente, actiuni desfasurate pentru supravegherea calitatii amplasamentului, incidente legate de poluare care au avut loc, vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile, conditiile cladirilor, răspunsul de urgentă

Capitolul 3 - istoricul terenului

Capitolul 4 - recunosterea terenului: probleme identificate, probleme ridicate, depozite de materii prime, produse intermediare și finite, depozite și magazii, depozite de deseuri, sistemul de alimentare cu apa și retele de canalizare cu instalatii de preepurare a apelor.

Capitolul 5 – investigatii privind calitatea factorilor de mediu;

Capitolul 6 - concluzii

Capitolul 7 - recomandări

2.DESCRIEREA TERENULUI

2.1.Localizarea terenului

S.C. ROMTEK SRL.are punctul de lucru în comuna Zătreni, sat Oltețu, județul Vâlcea  Adăpostul pentru îngrășare suine  aparținând S.C.ROMTEK SRL este amplasat pe teritoriul administrat de Primaria Comunei Zătreni , la o distanță de cca. 930m de zona locuibilă ( prima casă  din satul Valea Văleni).

Terenul ocupat are o suprafață de 11877mp și este în intravilanul comunei Zătreni. Proprietatea are următoarele vecinătăți:

- la sud –SC AMP OLDYN INVEST SRL;

- la SV – Floricel Ion

- la nord – Caragea Ion ;

- la est – drum tarla;

- la vest –Boagiu Natalia .

Coordonatele Stereo 70 ale terenului sunt următoarele:

| Punct | Est (m) | Nord (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 409005,291 | 364876,867 |
| 2 | 409395,955 | 365056,630 |
| 3 | 409413,603 | 365028,741 |
| 4 | 409133,804 | 364899,992 |
| 5 | 409124,955 | 364915,735 |
| 6 | 409011,441 | 364863,502 |
| Suprafață măsurată = 11877 mp |  |  |

2.2.Proprietate actuală

Terenul ocupat de ferma de porci în suprafață de 11877mp este în proprietatea S.C. ROMTEK SRL conform actului de vânzare – cumpărare nr. 3132   din  2.07. 2007.

Din totalul suprafeței de  11877mp,  o suprafață 4074,39 mp este ocupată de construcții, adica 34,3%.

2.3 Utilizarea actuala a terenului

În prezent pe teren se afla următoarele construcții:

| Nr. crt. | Destinația construcției | Suprafață construită mp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Platformă ptr. camioane | 400 |
| 2 | Cuvă recepție furaje | 6 |
| 3 | Platformă siloz nr. 1 | 106,4 |
| 4 | Platformă siloz nr. 2 | 106,4 |
| 5 | Bucătăria furajeră | 134,7 |
| 6 | Filtru sanitar (2 băi, 2 vestiare, hol) | 40,97 |
| 7 | Cabinet doctor veterinar | 14,92 |
| 8 | Depozit nr. 1 | 8,17 |
| 9 | Depozit nr.2 | 12,78 |
| 10 | Hol | 3,43 |
| 11 | Cameră comandă | 8,17 |
| 12 | Hala nr.1 | 756,19 |
| 13 | Hala nr.2 | 756,19 |
| 14 | Hala nr.3 | 756,19 |
| 15 | Cameră necropsie | 10,6 |
| 16 | Cameră comandă cântar | 12,8 |
| 17 | Cântar | 25,0 |
| 18 | Cameră puț | 7,48 |
| 19 | Cameră generator | 4,0 |
| 20 | Fosă vidanjabilă (puț) | 1,0 |
| 21 | Fosă septică | 1,0 |
| 22 | Bazin vidanjabil | 1,0 |
| 23 | Fosă vidanjabilă (necropsie) | 1,0 |
| 24 | Drum pietruit | 900 |
| TOTAL |  | 4074,39 |

2.3.1.Descrierea proceselor din instalaţiile în funcţiune.

Schema bloc a procesului tehnologic este următoarea:

Principiul care guvernează cresterea  intensivă  a porcilor este ,,totul  plin - totul gol”.  Operatiile descrise mai jos sunt aplicate pentru o hala întreagă.

În fermă se desfăsoară următoarele activităti:

pregătirea halelor pentru populare;

-  popularea halelor;

- aprovizionarea cu furaje a buncărelor exterioare halelor;

- hrănirea;

- adăparea;

- asigurarea microclimatului;

- depopularea halelor.

Pregătirea halelor pentru populare

Ferma  de porci are în dotare 3 hale de productie  cu echipamente tehnologice performante si clădiri anexe necesare desfăsurării activitătii de crestere intensivă a porcilor.

Ferma este nouă, construită cu fonduri FEADR. Cele 3 hale sunt amplasate în linie  și au  următoarele caracteristici constructive:

Suprafață construită =756,19mp/hală

Suprafață utilă =727,2mp/ hală

Construcția este așezată pe un radier  din beton armat care reprezintă  și fundul cuvei de strângere a  dejecțiilor, cu stâlpi din beton armat. Radierul este  mărginit de o grindă perimetrală de 0,25x 2,45m din beton armat . În radier sunt executate 3 bașe pentru extracția dejecțiilor. Închiderea halei s-a realizat din panouri sandwich din tabla sau fibrociment cu izolatie din poliestiren  frontoanele și  cu prelată  semitransparentă din PVC  (48mx2m) pereții laterali. Acoperișul este din plăci ondulate bituminoase. Fiecare hală dispune de un culoar central care desparte cele 22 de boxe în doua rânduri. (20 boxe mari de ingrasare cu dimensiunile de 4.5x7,195m (S=32,4mp) si 2 boxe mici pentru izolare cu dimensiunile de 3x7.195m). Pardoseala este din grătare de beton cu grosimea de 10cm cu fante  de scurgere de 1,7 cm. Sub spațiul halei este amplasat bazinul de dejecții din beton cu grosimea de 25cm  impermeabilizat cu geomembrană . Bazinul are o capacitate de 1750mc (14,95m x 47,8 m x 2,45m).

La prima utilizare sau după depopulare, halele se pregătesc pentru populare cu porci în greutate de 20-30kg. Fiecare hală este curătată, dezinfectată si uscată.

La finalul ciclului de productie, după o depopulare de porci ajunsi la greutatea de abatorizare se execută mai multe operatii:

-  se scoate de sub tensiune reteaua electrică;

- se umezeste  întreaga suprafată de igienizat cu apă;

- suprafata se curătă atent de materiile organice aderente cu jet de apă sub presiune (10 atm);

- se efectuează reparatiile necesare la sistemul de furajare si adăpare;

- se aplică dezinfectantul. Dezinfectia, deratizarea  se execută cu  personalul propriu.

Se face o verificare riguroasă a functionării sistemelor de hrană, adăpare si de mentinere a microclimatului.

Compararea cu cerintele BAT arată că sistemul de adăpostire este conform, fără măsuri suplimentare de conformare.

| Cerința BAT | SC ROMTEK SRL | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Sistemele de adăpostire pentru porci la îngrășat : - Adăposturi cu izolare termică cât mai bună O podea complet perforată cu sistem de aspirare pentru indepartarea dejecțiilor | Grajduri cu pereți din zidarie, panouri sandwich și prelate PVC, tavan din lambriuri PVC, acoperiș din plăci ondulate bituminoase, cu pardoseală din grătare de beton sub care este spatial de depozitare dejecții și o bață pentru aspirarea lor. | Conformare cu BAT (sectiunea 4.6.1.1.- FSF cu sistem de aspirare) |

Popularea halelor

Se achizitionează porci (tineret pentru îngrăsat) de la furnizori autorizați la o greutate medie de 20 – 30 kg. Popularea halelor se face pe boxe si rânduri.

Compartimentele sunt pregătite fiind dezinfectate și preîncălzite la o temperatură în adăpost de 18 – 200C. Omogenitatea materialului biologic, urmărită în sectorul de îngrășare, determină mărimea colectivităților, , iar dimensiunea optimă a compartimentelor este dată de numărul de boxe ce pot fi populate în câteva zile și depopulate simultan, pentru operațiile de curățenie și dezinfecție.

Capacitatea optimă de populare este de 950 capete / hală, 3 (trei) serii/an.

Conform Directivei 2008/120/CE toate animalele trebuie sa beneficize de un spatiu corespunzator pentru o bună dezvoltare:

-    porcii intre 20-30 kg de 0,3mp;

-  porcii intre 30 - 50  kg de 0,40mp;

- porcii intre 50 -85 kg de 0,55mp;

-  porcii intre 85

europene de mediu. -110 kg de 0,65 mp.

Boxele  din hale asigură un spatiu de 0,68mp/cap porc.

Porcii sunt îngrăşaţi până  când ajung la greutatea de 90 ÷ 110 kg (realizând un spor mediu zilnic de aprox. 800 gr./zi), apoi sunt trimişi pentru sacrificare şi valorificare.

. Aprovizionarea cu furaje .

Pentru asigurarea necesarului de furaje ferma este dotată cu 2 silozuri de 800t . Acestea sunt dimensionate să asigure necesarul de orz și porumb pentru un an de zile . Silozurile sunt din tablă galvanizată, amplasate pe platforme  betonate și dotate cu sisteme de aerare si încărcare mecanică din mijlocul de transport, precum si cu snecuri transportoare (transportor cu melc in jgheab si transportor inclinat cu snec, transportor melcat inclinat)  pentru a alimenta silozurile de consum aflate in incinta bucatariei furajere, moara cu ciocane.Furajele se pregătesc după rețete bine stabilite în bucătăria furajeră. Bucataria furajeră cu o capacitate de  2 t/h pregateste retete furajere pentru ferma de porci si este astfel conceputa si realizata incat sa se incadreze in normele

Bucătăria furajeră este compusă dintr-un spațiu tehnic și o camera de comandă

A)Camera de comandă este destinată derulării  operațiunilor  ce prevăd prepararea și furnizarea hranei către halele de porci. Aici este amplasat computerul de proces . – Computerul  de cântărire – dozare tip WDC 25  cu 16 relee ce gestionează si comandă întregul proces de măcinare, dozare si amestecare, precum si transportul de materiale între utilajele componente ale bucătariei furajere, timpii de măcinare, amestecare etc., ca si sincronizarea sau defazarea – toate sunt riguros controlate si comandate de computer;

B) Spațiul tehnic include:

- 4  buncăre cilindrice de interior, din tabla zincata de pentru materii prime cu caracteristicile Dn=3,28m, H=4,20m (V=35,5mc) din care : 1buncăr pentru porumb, 1 buncăr pentru orz, 1 buncăr pentru șrot de floarea soarelui, un buncăr pentru șrot de soia  prevazute cu capac, scara de acces pe capac, rampa de intervenţie, usa de vizitare, tubulatură de acces a sondei de aspiratie si ventilatie;

- buncăr premix cu V=1mc;

- o moara cu ciocane tip MB 37  cu următoarele caracteristici: productivitatea -3t/h, putere motor electric -37kW , n= 3000 rot/min. Alimentarea morii se face prin ciclonet montat pe cuva inferioara (manual  sau cu transportoare ). Prin cele 4 filtre tip sac, poluarea cu praf se reduce considerabil.

- amestecătorul vertical AH 1500 este destinat prepararii retetelor de furaje in fermele zootehnice, cu posibilitatea adoptarii sistemelor de cantarire si afisaj.

Caracteristici tehnice:

Capacitate (kg) 2500

Putere motor electric (kW) 5,5

Turatie motor (rot/min) 3000

- amestecator orizontal 15kW, capacitatea masică utilă 2000kg;

- o moară folosită pentru măcinarea componentelor furajere, la care se adaugă premix 3%. Acest amestec este transportat din bucataria furajeră către halele de îngrășare.

Buncărul de furaje finite –cu V=3,90mc

Legătura între utilaje este făcută de mai multe dispozitive :

- deviatoarele cu 2 căi de diametru 120 mm cu servomotor sunt destinate alimentării succesive a morii prin intermediul sondelor de aspiratie doar din câte un siloz de materii prime.

- transportoare melcate inclinate de diametru 102mm sau 152mm pentru transportul macinisului de la moară la amestecător, pentru golirea amestecătorului sau pentru golirea produsului finit; au productivitati cuprinse intre 3 si 40 t/h in functie de diametrul melcului si de unghiul sub care lucreaza transportorul. Ele sunt actionate de motoare electrice

- un transportor cu spiră de diametru 76mm pentru dozarea premixurilor cu buncăr de stocare; este compus din spira de transport propriu-zisa, unitatea de antrenare si dozare, inclusiv cutia de alimentare, tubulatura flexibila si gura de evacuare;

- doze tensiometrice de cântărire de mare precizie (dozele tensiometrice de 1 tona pot doza inclusiv 100 grame);

-  un tablou electric cu unitati de comandă, protectie si întrerupător principal si protectie de 37kW pentru moară;

- stabilizator de tensiune automat 220V;

- ventilator aerare;

-  tubulatura de aspiratie si refulare de diametru 150mm.

Din amestecătorul vertical prin intermediul sistemului  cu spiră   furajul este transportat  în  buncărul de furaje finite  și apoi  în silozul galvanizat de 13t (câte 1/hală) din care sunt alimentate hrănitoarele .

Hrănirea porcilor

Cantitatea de hrană consumată zilnic depinde de vârsta si starea fiziologică a animalului, respectiv de capacitatea de ingestie a acestuia, de calitatea ratiei, de volumul si densitatea ei.

Animalul este supus unui proces de crestere – îngrăsare; cerinta actuală a pietii este de a se realiza carcase cu cât mai putină grăsime si cât mai multă masă musculară. În structura sporului natural după greutatea de 50-60 kg devin predominante depunerile de grăsime; de aceea  trebue schimbată structura ratiei.

Scopul hrăniri porcilor este acela de a furniza o cantitate suficientă de energie,aminoacizi esenţiali, minerale, elemente detectabile şi vitamine pentru creştere,îngrăsare. Compoziţia şi aportul hranei porcinelor este un factor cheie pentru reducerea emisiilor nocive în mediul înconjurător din procesul de creştere a acestora.

Premixurile contin :Vitamine si provitamine ( A,D3 ,E ,K ,B1, B2 ,B6 ,B12 )si minerale (fier ,cupru ,mangan ,zinc ,iod ,seleniu ).

Necesarul de vitamine în hrana porcilor este minim, dar el este afectat de mai mulţi factori, ca:    stresul, bolile sau variaţiile climatice. Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor de variaţie, producătorii de hrană impun o limită de siguranţă care se traduce prin faptul că, de obicei, sunt incluse mai multe vitamine decât este necesar. Şi alte substanţe se pot adăuga în hrana porcilor în scopul îmbunătăţirii:

• Nivelelor de producţie (creştere, FCR):

• Calităţii hranei: ex. vitaminele şi elementele detectabile.

• Caracteristicilor tehnologice ale hranei ( gust, compozitie ).

În ceea ce priveşte fosforul, o bază a celor mai bune tehnici disponibile este aceea de a hrăni animalele prin diete succesive (hrănirea pe etape) cu conţinut scăzut de fosfor total. În aceste diete, trebuie folosite alimente bogate în fitază şi/sau fosfaţi anorganici integral digerabili, pentru a asigura cantitatea suficientă de fosfor digerabil.

Furajarea  porcului  este de tip fazial si se face cu retete echilibrate din punct de vedere proteino-vitamino-mineral. Se deosebesc trei perioade:

- perioada I de la 25kg pânâ la 35kg;(Nutret complet STARTER )

- perioada II de la 35 – 55 kg (Nutret Complet Crestere)

- perioada III (finisare) de la 55 – la sacrificare.(Nutret complet Finisare)

În structura retetelor cele mai economice se bazează pe porumb si orz completate cu srot de soia.

Sistemul de furajare Pe lateralele boxelor este pozitionat sistemul suspendat de hrănire automată, fiecare boxă are montată pe grilajul lateral o  hrănitoare dublă cu 4 locuri de alimentare pe fiecare parte, rezultand un numar de 20 hrănitori duble/ adăpost si 2 hrănitori simple.Tipul sistemului de furajare : uscat.

În cadrul amplasamentului se folosesc furaje combinate care respectă recomandările privind nivelurile de proteină crudă şi fosfor din furajele combinate administrate animalelor, existând o permanentă preocupare în aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT).

Cele mai bune tehnici disponibile indică următoarele nivele pentru conținutul proteinei crude și al fosforului în alimentație( secțiunea 5.2.1.1.,5.2.1.2.):

| Categoria de animale | Faza | Conținutul proteinei crude (% în furaj) | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Porci la îngrășare | 25 - 50kg | 15-17 | Hrana cu aminoacizi adecvat echilibrați și optim digestibili |
|  | 50-110 | 14-15 |  |

| Categoria de animale | Faza | Conținutul total în fosfor (% în furaj) | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Porci la îngrășare | 25 - 50kg | 0.45 – 0.55 | Hrana cu fosfor digestibil adecvat utilizând fosfați sau fitaze anorganice puternic digestibile |
|  | 50-110 | 0,38-0,49 |  |

În Ferma de porci SC ROMTEK SRL

| Categoria de animale | Faza | Conținutul proteinei crude (% în furaj) | Conținutul total în fosfor (% în furaj) |
| --- | --- | --- | --- |
| Porci la îngrășare | 25 - 50kg | 16,48 | 0,46 |
|  | 50-110 | 15 | 0,46 |

Se constată încadrarea în prevederile BAT atât în ceea ce privește conținutul de

proteină  brută cât și în conținutul total în fosfor.

Materiile prime care intră în compozitia furajelor administrate în fermă sunt următoarele:

| Materii prime adăugate | P2 20-50 kg | P3 50- 85 kg | P4 85-110kg | P2 20-50 kg | P3 50- 85 kg | P4 85-110kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porumb | 52 | 47 | 42,3 | - | - | - |
| Grau | - | - | - | 56 | 53,1 | 51,5 |
| Orz | 20 | 25 | 30 | 20 | 22,6 | 25 |
| Srot soia | 19 | 14 | 9,2 | 14,5 | 9,8 | 5 |
| Șrot de fl. s | - | - | - | - | - | - |
| Șrot de rapiță | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 |
| Premix | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ulei | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Compoziția premix

| Materii prime adăugate | P2 20-50 kg | P3 50- 85 kg | P4 85-110kg | P2 20-50 kg | P3 50- 85 kg | P4 85-110kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lizină | 14,8 | 9,3 | 7,3 | 17,2 | 11,8 | 9,5 |
| Metionină | 2,3 | 0,5 | - | 2,7 | 0,9 | - |
| Treonină | 4,85 | 1,75 | 0,5 | 6,2 | 3 | 1,6 |

Consumul de furaj mediu:

| Recomandare BAT | Adăpost îngrășare suine |
| --- | --- |
| 2,7- 3,2 kg furaj porc/zi | 2,5-3,2 Kg furaj / porc/zi |

. Adăparea

Alimentarea cu apă se face din sursa proprie- un foraj cu H= 100m echipat cu o pompă submersibilă având caracteristicile Q=15mc/h, H=80mca, P=7,5 kw , N=2900rot/min.

Coordonatele  Stereo   ale forajului:

X=364959,896; Y= 409288,342

Sistemul de adăpare asigură accesul nerestricţionat al porcilor la apă. Sistemul de adăpare este constituit din 2 linii pentru fiecare hală. Adăpătorile sunt cu cupă si suzetă (câte 3/ boxele de îngrășare și 2 pe boxele de carantină , în total 64 adăpători/hală), sistem care elimină pierderile de apă şi implicit duce la scăderea cantităţilor de dejecţii lichide. Sistemul de adăpare pentru o hală  mai este dotat cu un regulator de presiune, um medicator și un contor de apă.

Recomandarea BAT de a nu restricţiona accesul la apă este respectat.

Aportul de apa este important pentru cresterea porcilor de sacrificare si are o influenta clara asupra productiei de dejectii si asupra calitatii dejectiilor. Pentru 25 – 60 kg greutate vie, consumul de apa este de 4 – 8 litri pe zi, crescand la 6 – 10 litri pe zi o data cu luarea in greutate. In general, productia de dejectii creste insa cu o descrestere simultana a procentajului materiei uscate, ca urmare a maririi consumului de apa .

| Tehnici BAT | SC ROMTEK SRL | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| - pentru porci apa trebuie să fie disponibilă fără restrictii; - sisteme de adăpare etanse; - contorizarea apei; - detectarea si eliminarea pierderilor de apă; - la spălarea halelor utilizarea jeturilor sub presiune. | - apa este disponibilă fără restrictii; - sistem de adăpare automat care asigură continuu necesarul de apă; - sistem cu cupe și suzete din inox ; - se controlează usor prevenindu-se pierderile; - apa se contorizează; - spălarea se face cu jet sub presiune ceea ce reduce consumul de apă. | Conformare cu BAT secțiunea 5.2.3. |

Asigurarea microclimatului

Pentru ca porcii să se dezvolte normal si în timp tehnologic optim pentru fiecare hală de productie este  necesar să se asigure un microclimat propice dezvoltării si creterii în greutate.

- temperatura optimă:18-240C;

- umiditate 60 –70 %;

- viteza curentilor de aer:

vara 0,5 – 1,0 m/s;

iarna 0,2 -0,5 m/s.

Concentratia maximă a poluantilor degajati:

Dioxid de carbon  = 1000 ppm

Pulberi                  = 15 mg/mc aer

Zgomot                 = 85dBA

Parametrii din adăposturi sunt comandați și reglați automat prin intermediul unui sistem de control electronic al mediului amplasat în exteriorul halelor.Se reglează temperatura în adăposturi prin deschiderea/închiderea prelatelor, pornirea/oprirea ventilatoarelor și reglarea debitului de aer ventilat.

Ventilatia este asigurată natural  și artificial prin intermediul ventilatoarelor. Sistemul cuprinde prelata polietilena pentru peretii laterali prevazuta cu sistem de control, ventilatoare pentru bazinele de dejectii, guri aerisire, sistem control electronic al mediului, termostat siguranta in caz de forta majora, sistem siguranta pentru coborârea prelatelor, ventilatoare.

Acest sistem este necesar asigurarii conditiilor climatice pe parcursul anului, prin sistemele de ventilare vara si incalzire iarna.

Ventilația naturală este asigurată prin ridicarea prelatelor de pe pereții laterali prin intermediul unui system de control Ventilatia halei este asigurata prin intermediul unor piese de admisie aer amplasate pe coama. Acestea permit circulatia aerului in interiorul podului, de unde prin intermediul elementelor de aerisire pozitionate in tavanul halei se continua ventilarea întregului spatiu al halei. Extragerea aerului din hală se face prin depresiune, cu ajutorul a trei ventilatoare exhaustoare ce se află deasupra baselor de golire a dejectiilor aspirând aerul din hala, avand ca traseu fantele grătarelor –cuve -bașe.

Halele sunt dotate  fiecare cu:

- 3 ventilatoare  care exhaustează aerul viciat amplasate în  bașele pe unde se extrag dejecțiile (2 pe o parte și unul pe o parte a halei) ; exhaustoarele au un debit de 9180mc/h și P=370w;

- 40 guri aerisire cu 4 deschideri, capacitate 2300-4800 mc/h aer;

-1 buc. termostat de siguranta in caz de forta majora;

-1 buc sistem siguranta pentru coborârea prelatelor

- 4 ventilatoare pentru omogenizarea aerului, P=175w;

Sistem de răcire.

Pentru scăderea temperaturii în adăpost  în perioadele foarte calde ,există un sistem automat de răcire– dispersie apă prin 20 duze dispuse pe lateralele grajdului;   pentru uniformizatrea temperaturii aerului  sunt  prevăzute 8 ventilatoare de plafon P=75w

Încălzirea  Incălzirea spatiilor se va asigura aatât natural cât și artificial .

Încălzirea naturală a halelor  se realizează în condițiile populării,  de căldura degajată de animale, care în general este suficientă pentru menținerea unei temperaturi optime de dezvoltare a animalelor –  când temperatura exterioară este cuprinsă între 5-200C.

La această sursă de căldură se mai adaugă căldura degajată de dejecțiile aflate sub grătare ca urmare a procesului de fermentare care are loc

Încălzirea artificială  a halelor  se face numai în condiții de temperaturi exterioare extreme cu 6 încălzitoare (2 încălzitoare/hală) care funcționează pe motorină (min. 50.000 kcal/ h - max.78000 kcal/h);

În filtrul  sanitar si birouri încălzirea se efectuează cu ajutorul unei centrale electrice.

Iluminatul  este asigurat natural  (prelatele sunt semitransparente și se pot ridica dacă timpul permite) sau artificial cu  led-uri .

Economiile de energie sunt considerabile: cca 90% față de lămpile incandescente, 85% în comparație cu cele cu halogen și respectiv 55% față de lămpile fluorescente.

| Tehnici BAT | SC ROMTEK SRL | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Aplicarea unei ventilatii naturale unde este posibil; aceasta necesita un concept adecvat a constructiei si planificare spatial avand in vedere directiile vantului pentru a creste fluxul de aer; aceasta se aplica noilor adaposturi | Se utilizează ventilația naturală; halele au fost proiectate cu prelate pe pereții laterali ceea ce permite ridicarea acestora (este automată) gradual, în funcție de necesități | Conformare cu BAT secțiunea 5.2.4. |
| Pentru adăposturile ventilate mecanic: optimizarea conceptului sistemului de ventilare in fiecare adăpost pentru a oferi un bun control al temperaturii si de a atinge un minimum de ventilare iarna | Halele sunt dotate și cu ventilatoare și guri de aerisire pentru absorbția aerului viciatși omogenizarea aerului proaspăt. | Conformare cu BAT secțiunea 5.2.4. |
| Pentru adaposturile ventilate mecanic: evitand rezistenta in sistemele de ventilatie printr-o inspectie frecventa si curatarea conductelor si suflantelor | Se inspectează periodic traseul conuctelor | Conformare cu BAT secțiunea 5.2.4. |
| Aplicarea iluminarii cu consum redus de energie. | Se utilizează leduri. Economiile de energie sunt considerabile: cca 90% față de lămpile incandescente, 85% în comparație cu cele cu halogen și respectiv 55% față de lămpile fluorescente | Conformare cu BAT secțiunea 5.2.4. |

Depopularea halelor

La atingerea greutătii optime porcii sunt  livrati  pentru abatorizare.

Depopularea se face pentru întreaga hală, indiferent de greutatea corporală pe care o au unele animale rămase în urmă cu cresterea, deoarece  după dezinfectie urmează o nouă populare.  Depopularea se face în loturi de 170 de capete.

După depopulare, hala intră în perioada de vid sanitar în care are loc curătirea, spălarea, igienizarea. Spălarea se face sub presiune.  Sunt achiziționate 2 aparata de spălare sub presiune – Masina spalare cu jet, consum 6,8 KV, alimentare 380 V, furtun, lancie, presiune reglabila 40-185 bari, debit reglabil 150-890 l/h. Achizitionarea a 2 aparate de spalare sub presiune, rezulta din necesitatea spalarii si dezinfectiei halelor intr-un timp cat mai scurt.

În incinta fermei, pentru asigurarea conditiilor de biosecuritate, sanitare impuse de normativele legale pentru cresterea porcilor sunt constructii cu destinatie specială.

Filtrul sanitar. Constructia are rolul de a controla accesul personalului în fermă si de a asigura că respectă regulile de intrare si iesire din incintă, eliminând pericolul de a contamina efectivele de porci  sau de a contracta boli ce se pot transmite populatiei.Filtru sanitar  este compus din spatii delimitate între ele având urmatoarele destinatii:

- vestiar haine de strada (6,72 mp);

- vestiar echipament ferma (6,30 mp);

- 2 grupuri  sanitare  cu dus ( 5,87 și 5,31 mp)

Accesul in ferma se poate face numai prin filtrul sanitar, amplasat în acelasi corp de clădire cu spatiul bucatariei furajere, dar fiind izolat de acesta. Incălzirea spatiului se realizeaza prin intermediul elementelor incalzitoare alimentate din centrala  electrică.

Cabinet medic veterinar. Tot în această clădire se asigură un spatiu destinat special medicului veterinar cu dotările necesare desfășurării activității. De asemenea este detinat un spatiu  pentru medicamente și vaccinuri,  dotat cu frigider care asigură posibilitatea eliminării folosirii neautorizate a substantelor destinate tratamentelor.

Camera de necropsie și depozitarea temporară a cadavrelor  de porci  este amenajată  pe o platformă betonată, în afara spațiului de producție. . Camera de necropsie  are scurgere prin pardoseală  către un bazin vidanjabil. Depozitarea temporară a cadavrelor  se va face într-o ladă frigorifică – (capacitate 200-800l, alimentare 220, termostat)  necesară pentru depozitarea cadavrelor.

Cadavrele de porci (pierderi naturale) - cca. 2% din efectiv - sunt depozitate temporar în camera de frig din incintă, apoi preluate şi transportate pentru incinerare la o unitate specializată, cu care există încheiat contract ( SC HERMAN SRL , contract nr. 137/2016)

Alte dotări

Pentru asigurarea energiei electrice în caz de întrerupere accidentală a furnizării de la reteaua natională, ferma este dotată cu un generator de rezervă de 20kVA. Generatorul este antrenat de un motor diesel care se porneste în caz de avarie. Carburantul (motorina) necesar functionării generatorului este stocat în rezervorul acestuia (volum = 10 l).

Pentru nevoi tehnologice obiectivul este dotat cu un cântar tehnologic. Cântarul este amplasat pe o platformă betonată, suprateran, capacitate maximă 60t, diviziune 30kg,8 celule de sarcină,(lungime=10m, lățime 2m), alimentare 220V/50Hz. Cântarul este dotat cu soft de administrare.

Alte activități asociate  activității de crestere porci

| Nr. crt. | Activitatea | Secţia/Instalaţie | Descrierea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producerea de energie electrică | Generator | Pentru asigurarea energiei electrice în caz de întrerupere accidentală a furnizării de la reteaua natională, ferma este dotată cu un generator de rezervă P=20kw. Generatorul este antrenat de un motor diesel care se pornește în caz de avarie. Carburantul (motorina) necesar functionării generatorului este stocat în rezervorul acestuia (volum = 10 l) Gazele arse sunt evacuate printr-un coș de Dn=32mm, H=2,0m |
| 2 | Activitatea de transport | Parc auto | Mijloacele de transport din componenţa parcului auto sunt următoarele: -1 tractor cu incarcator frontal – Diesel, 100 CP, motor 4 cilindri, EURO 3, tractiune integrală utilizat pentru lucrarile din cadrul fermei, pentru descarcarea, transportul si incarcarea în camioane de transport a europaletilor cu premix sau medicamente. Cupa tractorului mai poate fi folosita si la incarcarea si descarcarea de cereale pentru furajarea suinelor. Totodata transportul dejectiilor cu ajutorul vidanjei de 8-15 tone pe terenurile agricole se face prin tractarea acesteia de catre tractor - o vidanjă + mixer + cardane actionare aferente- 15 tone cu legare tractor prevazuta cu mixer de amestecare si omogenizare a dejectiilor. Vidanja este folosita pentru golirea bazinelor si transportul dejecțiilor pe terenurile agricole |
| 3 | Management , financiar-contabil, aprovizionare, tehnic, resurse umane, protecția mediului | Pavilion administrativ | Management , financiar-contabil, aprovizionare, tehnic, resurse umane, protecția mediului,etc |

Alimentarea cu apă  Sursa de alimentare cu apă din  subteran. Sursa este constituită dintr-un   put de  mare adâncime   F1 cu  H = 100m, echipat

cu pompă submersibilă, cu urmatoarele caracteristici tehnice: Q =15mc/h, Hp =  80 mCA, P=7,5kw;n=2900 rot/min.

Coordonate în sistem STEREO 1970 ale forajului conform Avizului de gospodărire ape nr.43 /2015  sunt:

F1   X = 364959,896   Y = 4092888,342

Fiind de bună calitate apa se utilizează:

- în scop menajer – la filtrul sanitar;

- în scop zootehnic – adăpare porci, spălare hale,etc.

Conform  documentației pentru Autorizația de Gospodărire a Apelor cerința totală de apă este:

- Qzi maxim: 78,38mc (0,91l/s);

- Q  zi  mediu: 71,25mc (0,82/s);

- Volum mediu anual 26006mc.

Funcționare: 365zile /an; 24ore/zi.

Distributia apei

Reteaua de distributie a apei catre consumatori este  confecționată din conducte  din PEHD, Dn= 110x6,3 mm,P=6at..

,

Sistemul de canalizare Având în vedere activităţile ce se desfăşoară pe amplasament rezultă următoarele categorii de ape : ape uzate menajere, ape  uzate de la spălarea halelor,ape uzate de la necropsie și ape pluviale.

Evacuarea apelor menajere.

Apele uzate menajere  rezultate de la filtrul sanitar, birouri , se colectează printr-o rețea  realizată din tuburi PVC, Dn= 50-150mm, Ltot.=50m și se descarcă într-o fosă septică cu  V=8mc și apoi într-o  fosă vidanjabilă cu V=3mc.

Lângă puțul forat mai există o  fosă septică de preluare a apelor  uzate cu V= 1mc. Vidanjarea apelor uzate menajere se asigură de către SC URBAN SRL conform contractului nr .50781/2016

Evacuarea apelor uzate și a dejecțiilor

Ape uzate rezultă de la  spălarea halelor

Circuitul dejecțiilor  și al apelor uzate este  comun.Dejecțiile împreună cu apele de spălare sunt evacuate în bazinele aflate sub grătare în fiecare hală. Volumul de depozitare al unui bazin este de 1750mc

Apele uzate de la camera de necropsie  sunt colectate într-o fosă vidanjabilă cu V=3mc. Vidanjarea apelor uzate menajere se asigură de către SC URBAN SRL conform contractului nr .50781/2016

Evacuarea apelor pluviale

Apele  pluviale rezultate din precipitaţii (ploi sau topirea zăpezii) sunt  colectate prin jgheaburi și prin burlane  și se scurg liber pe teren.

Alimentarea cu energie electrică . Pentru funcționare SC  ROMTEK cumpără energia electrică pe bază de contract de la SC CEZ  DISTRIBUȚIE

Energia termică de care are nevoie pentru încălzire este  asigurată :

-  cu 6 încălzitoare (2 încălzitoare/hală) care funcționează pe motorină (min. 50.000 kcal/ h - max.78000 kcal/h);

- cu o centrală electrică pentru filtru sanitar și birouri

Pentru asigurarea energiei electrice în caz de întrerupere accidentală a furnizării de la rețeaua națională, ferma este dotată cu un generator de curent  de 20kVA  care funcționează pe motorină; V rezervor generator  =10l,

2.3.2. Deșeuri

În timpul functionării rezultă următoarele deșeuri :

- dejecții de porc;

- deșeuri de țesuturi animale;

- ambalaje de la medicamente și vaccinuri;

- deșeuri de la tratamente;

- ambalaje de la substanțele utilizate la igienizare contaminate cu substanțe periculoase;

- deșeuri metalice, deșeuri de echipamente electrice și electronice din activitatea de mentenanță;

- deșeuri menajere.

Analizând activitatea fermei rezultă că cea mai mare cantitate de deşeuri o reprezintă dejecţiile. Cantitatea anuală de  dejecții variază în functie de categoria de porci, continutul de nutrienti din furaje și sistemul de adăpare aplicat, precum și în raport cu stadiile de productie, cu procesul tipic de metabolism.

Deșeurile  de productie  sunt gestionate astfel:

| Denumire deseu | Cod deseu | Cantitati, t | Mod de stocare temporara | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejecții de porc | 02.01.06 | 4585 | În bazinele din hale | Se utilizează la fertilizarea terenurilor |
| Deseuri de tesuturi animale | 02.01.02 | 5,0 | Ladă frigorifică specială. | Se elimină, contract cu S.C. Herman SRL |
| Ambalaje de hârtie/carton | 15.01.01 | 0,2 | Spațiu închis, platformă betonată. | Se valorifică prin agenti autorizati |
| Ambalaje de materiale plastice de la medicamente si vaccinuri | 15 01 02 | 0,2 | Platformă betonată, în spatiu împrejmuit | Se elimină prin agenti autorizati |
| Ambalaje de materiale plastic de la furaje | 15 01 02 | 0,1 | Platformă betonată, în spatiu închis. | .Se returnează la furnizor |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | 0,14 | Platformă betonată, | Se returnează la furnizor |
| Obiecte ascuțite | 18 02 01 | 0,01 | În ambalaje speciale, în spatiu acoperit | Se elimină prin agenți autorizați |
| Deseuri de medicamente | 18.02.08. | 0,001 | În ambalaje speciale, în spatiu acoperit | Se elimină prin agenți autorizați |
| Deseuri de la tratamente | 18.02.02* | 0,01 | În ambalaje speciale, în spatiu acoperit | Se elimină prin agenți autorizați |
| Ambalaje de la substantele utilizate la igienizare | 15.01.10* | 0,030 | Se depozitează pe platforme betonate în spațiu împrejmuit | Se valorifică /elimină prin firme autorizate |
| Deseuri metalice din activitatea de mentenantă | 02.01.10 | 0,2 | Se depozitează pe platforme betonate | Se valorifică prin firme autorizate |
| Deseuri de echipamente electrice si electronice | 16.02.14 | 0,01 | Se depozitează pe platforme betonate | Se valorifică /elimină prin firme autorizate |
| Anvelope | 16 01 03 | 6 buc | Se depozitează pe platforme betonate | Se valorifică prin firme autorizate |
| Baterii | 16 06 01* | 2 buc. | Se depozitează pe platforme betonate | Se elimină prin firme autorizate |
| Deseuri menajere | 20 03 99 | 0,6 | Se depozitează în pubele. | .Se elimină prin firme autorizate |

2.4 Folosirea terenului din împrejurimi

În partea de nord  și vest  terenurile limitrofe  Adăpostului de îngrășare  porci sunt  ocupate de  terenuri agricole cultivate  , în partea sud este amplasată o fermă de îngrășare porci aparținînd  SC AMP OLDYN INVEST SRL, în partea de est drum tarla  și terenuri agricole

Râul Olteț curge  la o distanta de circa 100m .

2.5 Utilizare chimică.

Avand în vedere profilul de activitate, pe teren sunt amplasate hale de îngrășare a  porcilor. Tehnologia de creștere a porcilor include utilizarea de substanțe pentru deratizare, dezinfectie. Acestea sunt aduse pe amplasament în momentul utilizării și sunt stocate pentru un scurt interval de timp. Utilizarea acestor substanțe se face în conformitate cu normele sanitar veterinare și cu prescripțiile din fisele tehnice de securitate ,  de către  personalul fermei.

Societatea nu deține depozite de  deșeuri periculoase.

Medicamentele și vaccinurile se aduc în cantitățile strict necesare, se depozitează temporar în camera special amenajată și se administrează conform cu instrucțiunile medicului veterinar.

Toate produsele utilizate  pentru dezinfecție sunt achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi. Se anexează fișa tehnică pentru virkon.  Pentru intrările de materie primă, cantitatea şi calitatea acestora, precum și furnizorul, este ţinută o evidenţă strictă în cadrul compartimentului  economic.

Pe amplasament  este prezentă numai motorina care intră sub incidența Directivei 2012/18/UE privind  controlul pericolelor de accidente majore.  Motorina este stocată numai în rezervorul generatorului, cantitate mică ce indică faptul că nu este necesară elaborarea  Planului de Urgenta Interna. (Amplasamentul nu intră sub incidența Directivei 2012/18/UE privind  controlul pericolelor de accidente majore).

Principalele substanţe chimice utilizate clasificate periculoase sunt  prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Numar CAS | Index | Fraze de risc | Fraze de pericol | Cantitate estimata/ existenta in stoc (t) | Cantitate relevanta conf.Dir. 2012 /18/UE, tone | Stare fizica | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Col 2 din partea I sau II |  |  |
| 1 | MOTORINA | 68334-30-5 | 649-224-00-6 | Carc.Cat.3 R40, N R51/53, Xn R65, Xn R20, Xi R38, | H226 H332 H315 H304 H351 H373 H411 | 0,01 | 2500 | Lichid | Rezervorul Generatorului, V=10l; temperatură ambientală |
| 2 | Virkon | - | - | R38 R41 R52 | H315 H318 H412 | 0,03 | - | solid | Cutii de plastic de 10 kg, temperatură ambientală |
| 3 | Hidroxid se sodiu | 1310-73-2 | 011-002-00-6 | C ; R35 | H314 H290 | 0,01 | - | Solid | Saci de 5 kg |

2.6. Topografie

Comuna Zătreni este așezată în sud-vestul județului Vălcea , la 55km de orașul  Drăgășani și la 20 km de orașul Bălcești. Are o suprafață de 7893 ha și

este alcătuită din localităţile:Butanu,Ciortești Dealu Glămeia, Dealu Văleni, Făureşti, Mănicea, Mecea Olteţu, Săşcioara, Stanomiru, Valea Văleni, Văleni, Zătreni (centrul administrative), Zătrenii de Sus.

Coordonatele geografice ale comunei Zătreni (centrul administrativ) sunt: 44o 45' 40"’latitudine nordică și 23o 51' 20" longitudine estică. .Coordonatele geografice ale  satului Oltețu  sunt: 44o 46' 50"’latitudine nordică și 23o 50' 20" longitudine estică.
Adăpostul de îngrășare suine aparținând  Societății  Comerciale  ROMTEK SRL este amplasat în partea de sud –vest  a satului Olteț , comuna Zătreni și ocupă o suprafață de 11877 mp.
Comuna Zătreni are ca vecini :

- la   nord comuna Roșiile și  comuna Livezi-sat Pârâienii de Jos;

- la vest comuna Dănciulești județul Gorj și Ghioroiu;

- la est  comuna Tetoiu ;

- la sud orașul Bălcești, sat Bănești

Amplasamentul fermei este pe un teren plat, la o distanță de cca. 100 m de  râul Olteț..

2.7. Geomorfologie, geologie, considerații tectonice

2.7.1. Geomorfologie

Relieful comunei Zătreni este deluros.Dealurile sunt pe direcția nord-sud   despărțite de valea Oltețului. Comuna se află la o altitudine de 92 m şi se află în zona colinară a dealurilor piemontane. Caracteristica principală a reliefului este dată de fragmentarea in foi longitudinale a dealurilor iar paralelismul aproape geometric al văilor principale se reflectă puternic in modul de distribuire al satelor. Acestea, concentrate pe culoarele văilor, formează două şiruri de o parte şi de alta pe sub cei doi versanţi ai văilor mai largi, fie pe un singur şir în văile mai puţin evaluate. Dealurile, relieful predominant al comunei sunt pe direcţia nord sud. Între cele două dealuri, cel de apus şi cel de răsărit, se deschide valea largă a râului Olteţ, râu ce desparte comuna în două părţi aproape egale. Ambele dealuri sunt fierăstruite de o serie de afluenţi care de fapt au dat şi denumirile satelor.

Din punct de vedere geomorphologic amplasamentul se află pe terasa medie vestică a râului Olteț, pe malul drept, în punctul ” Câmpul Olteț”.

2.7.2. Geologie

Comuna Zătreni, sub aspect geologic este situată în Depresiunea Getică, partea vestică a avanfosei carpatice. În zona amplasamentului Depresiunea Getică este constituită din depozite de sedimente depuse de-a lungul erelor geologice. Sedimentele depuse în Pliocen și Cuaternar prezintă interes deoarece formează roca magazin pentru apele subterane.

Seria Pliocenă este reprezentată prin toate etajele (Meoțian, Ponțian, Dacian și Romarian) iar, Cuaternarul prin depozite ce aparțin Pleistocenului inferior și Holocenului.

Meoțianul este constituit din nisipuri, gresii și marne nisipoase.Grosimea depozitelor nâmeoțiene  estaapreciată lîn perimetrul  cercetat la 400-550m.

Ponțianul este constituit în bază din depozite de marne cenușii și marne nisipoase. În continuare urmează marno-argile uneori nisipoase  trecând la nisipuri și nisipuri mărnoase. Grosimea depozitelor ponțiene este cuprinsă între 300-500m.

Dacianul este format din nisipuri cenușii cu intercalații de pietrișuri care în partea superioară prezintă un strat fosilifer.

Romanianul . partea superioară a romanianului este constituită preponderent din argile marne nisipuri și pirtrișuri. Partea inferioară a Romanianului  este alcătuită din  marne și argile cenușii, vineții, cenușii verzui și negricioase, slab nisipoase Grosimea părții inferioare a Romanianului  este de 90-100m.

Peste straturile din pliocene se găsesc depozitele sedimentare din Cuaternar reprezentat de Pleistocen și Holocen

Pleistocenul inferior(qp1) formate în general din argile în alternanță cu straturi groase de nisipuri uneori în amestec cu pietrișuri mărunte sau numai nisipuri grosiere, pietișuri și bolovănișuri. În straturile din Pleistocenul inferior se găsesc resturi de vertebrate Grosimea stratelor este de150-200m

Pleistocenul mediu.(qp2)Peste aceste straturi se dezvoltă un strat argilos – nisipos cunoscut sub numele de argilă roșie cu grosimi de 5-20m.

Pleistocenul superior (qp3) se dezvoltă  pe o suprafață mare  fiind contituit din stratr cu grosimi de 150-200m de nisipuri cupietrișuri și blovănișuri, cu intercalații  lenticulare de argile nisipoase și nisipuri argiloase cu strate de cărbune.

Holocenul este reprezentat de nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri ce intrăîn alcătuirea luncilor și teraselor precum și depozite lossoide care acoperă depozitele aluvionare ale terasei joase și  acumulărilor luncilor.

Din punct de vedere pedologic pe teritoriul comunei Zătreni se găsesc soluri brune de pădure, soluri brune podzolite, soluri aluvional – stratificate, carbonatice și levigate și soluri aluvionare, în genera cu o fertilitate ridicată.

Pe amplasamentul fermei, s-au executat 2 foraje  geotehnice cu diametrul de 100mm la adâncimea de 4,0m . Stratele au următoarele catacteristici:

- 0,00 –0,30m sol vegetal,

- 0,3 – 3,0 m  argilă nisipoasă gălbuie,plastic consistentă, foarte umedă până la -1,20m, plastic vârtoasă în rest;

- 3,0 – 4,0 nisip argilos gălbui, cu elemente de pietrișîn masă, îndesare medie; ,

- de la 3,0m apar infiltrații de apă

2.7.3. Considerații tectonice

Judeţul Vâlcea este situat în partea de sud a ţării și este supus efectelor a două tipuri de mişcări seismice:

mişcări cu caracter local – seisme legate de falia Loviştei cu focare în zona Rm.Vâlcea, Govora, Călimăneşti, Olăneşti etc., seisme cu focare în zona Câmpulung, Curtea de Argeş (focare făgărăşene), toate aceste focare caracterizându-se prin hipocentre puţin adânci (<60 km.). Aceste cutremure au, în general, intensităţi mai mici sau egale cu 40 R, intensităţi > 50  apărând la intervale de 89, 97, 187 ani (>73 ani), intensităţi > 60 apărând la intervale de 89, 187 ani (>170 ani);

mişcări cu caracter regional – cele determinate de zona de seismicitate maximă a ţării, regiunea Vrancea, zona care cuprinde o suprafaţă de aproximativ 5.500 km2 (95 x 58 km.) în care se concentrează majoritatea focarelor determinate până acum, cele mai multe dintre ele având hipocentre de adâncime medie (>100 km.). Aceste cutremure au întensităţi mari (6, 70 – 7, 50 R), intensitatea maximă credibilă posibilă fiind de 8-9, 50 R, corespunzând unei perioade de revenire de 200 de ani;

Mişcarea seismică poate fi însoţită de apariţia unor fluidizări, tasări, falieri, surpări, alunecări etc. ale terenului datorită configuraţiei geologice sensibile la anumite frecvenţe ale undelor seismice și datorită apelor subterane, a infiltraţiilor din apele meteorice de suprafaţă, care modifică capacitatea de rezistenţă la forfecare a rocilor şi stivelor de depuneri sedimentare.

Amplasamentul corespunde macrozonei de seismicitate 7 în conformitate cu SR11100/1/93(Zonarea seismică- Macrozonarea teritoriului României).

Macrozonarea de seismicitate 7 corespunde unei zone de întensitate 7 pe scara MSK.  Perioada de control a spectrului de răspuns  Tc (sec) este de 1,0secunde  iar valoarea de vârf a accelerației terenului  pentru intervalul mediu de referință (IMR) este de 0,16 ag.

2.8. Hidrologie și hidrogeologie

2.8.1. Hidrologie

Obiectivul este amplasat în bazinul hidrografic de ordin II al râului Olteț, pe malul drept. Lunca Oltețului cu o lățime de 2 – 3 km cantonează depozite aluvionare constituite din pietrișuri cu nisip și boșovăniș. Peste aceste sedimente se regăsesc în general depozite constituite din argile, argile nisipoase, loess. Stratul acvifer este cantonat în sedimente formate din marne, argile marnoase sau argile.

Râul Olteț, afluent al Oltului pe partea dreaptă, colectează ape de pe o suprafață de 2.663 km2. Caracteristicile albiei sunt: lungime = 185 km; panta medie = 8%; cota izvor = 1480 m; cotă punct vărsare în acumularea Drăgănești = 85 m; coeficient de sinuozitate = 1,26. Suprafața totală a fondului forestier străbătută de râul Olteț (bazinul hidrografic) este de 70.503 ha. Pe raza comunei Zătreni suprafața bazinului hidrografic este de 543 km2, cu un coeficient de sinuozitate de 1,23 și o pantă medie de 15%. Amplasamentul este situat în zona colinară, zonă caracterizată prin precipitații de 600 – 700 mm/an, cea ce corespunde unui regim scăzut spre mediu de precipitații. Nivelul precipitațiilor fiind inegal distribuit pe durata unui an la care se adaugă perioade îndelungate de timp secetos pe timpul verii și uneori și iarna face deosebit de importantă existența acviferului de adâncime

2.8.2. Hidrogeologie

Cercetarea forajelor executate în zona amplasamentului a pus în evidență existența a două grupe de strate acvifere: stratul de adâncime cantonat în depozitele geologice de vârstă romaniană și daciană și stratul freatic cantonat în depozitele de luncă și terasă. Orizontul freatic din aluviunile râului Olteț este alimentat de infiltrațiile din precipitații sau din prin drenarea orizontului freatic din terasa. Pentru stratul acvifer cantonat în depozitele permeabile din lunca Oltețului se constată debite reduse în amonte de confluența cu râul Cerna și debite în creștere la sud de aceasta. Forajele executate evidențiază că între freatic și cursul de apă este o legătură hidraulică, freaticul fiind alimentat permanent de cursul de apă în cea mai mare parte a anului.

Datorită debitelor reduse din freatic nu este recomandat să se execute foraje de mică adâncime. La debitul redus al freaticului se adaugă și posibila poluare cu materii organice a apelor de suprafață precum și, perioade mai lungi secetoase când freaticul nu este alimentat cu debite suficiente.

Apele subterane de adâncime cantonate în complexul acvifer dacian sunt cele mai importante ca bază de captare de apă pentru utilizare economică sau pentru consumul populației. Grosimea acestui strat este de cca. 100 – 150 m, se află sub presiune și se dezvoltă în straturi geologice cu nisipuri, uneori cu elemente de pietriș mărgăritar. Direcția de curgere a fluxului subteran este de la nord la sud. Forajele hidrogeologice au interceptat complexul acvifer la adâncimi cuprinse între 170 – 210 m. Complexul acvifer romanian a fost interceptat numai de foraje și este constituit din mai  multe orizonturi acvifere  dintre care cel mai important este Romanianul mediul cu o grosime de cca. 40 m.Acest orizont este constituit din nisipuri fine până la grosiere cu lentile de pietrișuri și au la bază un strat de argilă.

2.9.Actele de reglementare ale activitatii Documente / recomandări privind planificarea / amenajarea teritorială în zona amplasamentului proiectului.

Activitatea  S.C. ROMTEK este  reglementată de  următoarele acte:

- Autorizația de construire/desființare nr.587/2014 emisă de Primăria Zătreni ;

- Aviz de gospodărire a apelor nr.43/2015 emis de SGA Vâlcea ;

- Adresa  APM   Vâlcea nr.1456/2009 .

2.10.Detalii de planificare  pentru supravegherea calitatii amplasamentului

Principalele actiuni pentru supravegherea calitatii amplasamentului efectuate sunt :

Urmărirea calitatii apelor  subterane din forajul  propriu ;

Verificari zilnice de către seful de fermă și periodic de personalul cu atributii de protectia mediului a tuturor aspectelor legate de protectia mediului:

- manipularea și depozitarea deseurilor în conformitate cu prevederile legale;

- depozitarea și manipularea corecta a materiilor prime și auxiliare;

- executarea lucrarilor de modernizări numai după obținerea tuturor aprobarilor legale necesare;

- întretinerea curățeniei în amplasament și a căilor interioare de acces în bună stare.

Verificarea periodică a starii calitatii constructiilor și instalatiilor industriale.

Monitorizarea factorilor de mediu va fi efectuată prin contractare cu laboratoare acreditate.

2.11 Accidente și incidente de poluare

2.11.1.Accidente majore produse  pe amplasament

Adăpostul pentru îngrășare suine este nou,  nu s-au înregistrat accidente tehnice majore .

2.12.Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone  sensibile.

Amplasamentul este localizat în extravilanul comunei  Zătreni, pe malul drept al râului Olteț, zonă cu terenuri agricole, proprietăți particulare care sunt cultivate sau înierbate natural. În lunca râului dar și în zonele în care băltește apa cresc specii de arbori ca: plop, salcie, arin, etc. Dintre arbuști se pot enumera răchita alba și roșie, sângerul, lemnul câinesc, etc. Dealurile din stânga și dreapta râului Olteț, ferăstruite de numeroase pârâiașe care seacă pe timpul verii, sunt acoperite de păduri de foioase în care se găsesc specii de stejar, ulm, frasin, salcâm, fag, garniță, cer, etc. În zona împădurită sunt și specii de arbuști și subarbuști precum păducelul, alunul, socul, rugul. Măceșul, etc. Pe terenuri special amenajate sau în curțile gospodăriilor individuale se cultivă pomi fructiferi ca măr, păr, gutui, prun, cireș, vișin.

Pe terenurile agricole se cultivă cereale (grâu, porumb, orz, secară), plante tehnice (cartof, floarea soarelui, fasole, mazăre) și plante pentru furaje (trifoi , lucernă). Vegetatia naturala spontană este reprezentata și de specii ierboase: pelinita (Artemisia austriaca), pălamida, pelinul, ciulinul, scaietele, spinul, brusturul. De asemenea, cresc numerose specii de plante medicinale : coada șoricelului, sunătoarea, coada calului, trei frați pătați.

Fauna este diversă și relativ bogată. În zonele împădurite se pot găsi mistreți, vulpi, iepuri, veverițe,viezuri,  uneori și lupi. În lunca Oltețului și pe terenurile adiacente sunt rațe sălbatice, gâște sălbatice, berze,  potârnichi, fazan, prepeliță, etc.

Fiind o zonă cu terenuri agrcole fauna este reprezentată și de animale si păsări comune (rozătoare, vrabie, cioară, etc.). Pe râul Olteț se găsesc specii de pești ca mreană, crap, clean, nisipariță, plătică, etc.

Conform legislatiei în vigoare, Ordinul nr. 2387/2011 emis de Ministerul Mediului si Padurilor pentru modificarea  Ordinului nr. 1964/13.01.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  în zona amplasamentului studiat nu este declarată nici o arie protejată.HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea HG nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 din Romania  nu nominalizeaza comuna  Zătreni cu suprafețe de teren incluse într-o arie  de protectie specială  avifaunistică.

2.13 Conditiile clădirilor

S.C. ROMTEK SRL - deține o suprafață 11877mp din care  suprafața de 4074,39 mp este ocupată de constructii adică 34,3%.

. Din punct de vedere constructiv situația clădirilor este următoarea:

| Nr.crt | Denumire | Caracteristici constructive |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hala nr.1 | Fundații din beton, cu stâlpi din beton armat. Radierul este mărginit de o grindă perimetrală de 0,25x 2,45m din beton armat . În radier sunt executate 3 bașe pentru extracția dejecțiilor. Închiderea halei s-a realizat din panouri sandwich din tabla sau fibrociment cu izolatie din poliestiren frontoanele și cu prelată semitransparentă din PVC (48mx2m) pereții laterali. Acoperișul este din plăci ondulate bituminoase |
| 2 | Hala nr.2 | Fundații din beton, cu stâlpi din beton armat. Radierul este mărginit de o grindă perimetrală de 0,25x 2,45m din beton armat . În radier sunt executate 3 bașe pentru extracția dejecțiilor. Închiderea halei s-a realizat din panouri sandwich din tabla sau fibrociment cu izolatie din poliestiren frontoanele și cu prelată semitransparentă din PVC (48mx2m) pereții laterali. Acoperișul este din plăci ondulate bituminoase |
| 3 | Hala nr.3 | Fundații din beton, cu stâlpi din beton armat. Radierul este mărginit de o grindă perimetrală de 0,25x 2,45m din beton armat . În radier sunt executate 3 bașe pentru extracția dejecțiilor. Închiderea halei s-a realizat din panouri sandwich din tabla sau fibrociment cu izolatie din poliestiren frontoanele și cu prelată semitransparentă din PVC (48mx2m) pereții laterali. Acoperișul este din plăci ondulate bituminoase |
| 4 | Bucătăria furajeră | Fundații de beton , pereți din tablă vopsită electrostatic |
| 5 | Filtru sanitar+ cabinet medic veterinar +depozite | Fundații de beton , pereții din panouri sandwich, căptușiti în interior cu rigips |
| 6 | Camera de necropsie | Platformă betonată, panouri sandwich. |
| 7 | Cabina puț forat | Fundații de beton , pereții din panouri sandwich |
| 8 | Camera comandă cântar | Fundații de beton , pereții din panouri sandwich |

Obiectivul este nou,  clădirile  sunt în stare foarte bună.

S.C ROMTEK SRL își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii 10/95 (Legea calitatii în constructii), a Normativului P 130/99 privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor și a tuturor normativelor în vigoare în constructii.

În principal, activitatea de urmarire a comportarii în timp a constructiilor consta din identificarea urmatoarelor tipuri de degradari:

- pentru terenul de fundare - tasare, umflare, alunecare, umezire anormala

- pentru fundatia constructiei - fisurare, deplasare, rotire

- pentru structura de rezistenta - fisurare, coroziune, atac biologic, deformare, deplasare anormala, defecte la îmbinari, rupere, distrugerea unor elemente

- pentru peretii exteriori și interiori - învelitori, finisaje-fisurare, patare, exfoliere, deformare anormala, condens, atac biologic, infiltratii

- disconfort - acustic, vibratoriu, hidrotermic

- instalatii functionale ale obiectelor de constructii - electrice, sanitare, încalzire, gaze, curenti slabi

- edilitare - apa - canal,  infiltratii, piese de trecere, pereti, infiltratii la rost de dilatatie,  degradari conducte de beton armat

- degradari specifice drumuri - degradari reazeme, etansari, marcaje, încretiri, uzura avansata a caii de rulare, imbracamînti rutiere, colmatare excesiva a infrastructurii cailor de rulare

Urmarirea comportarii constructiilor în timp are 2 ramuri principale: urmarirea curenta și urmarirea specială.

Urmarirea curenta se face cu mijloace simple și prin inspectii vizuale, în timp ce urmarirea speciala se face cu mijloace și aparatura complexa, de catre firme specializate în acest gen de activitate.

2.14.Răspuns de urgentă

A. Riscuri naturale.

Inundații, alunecări de teren.

Adăpostul pentru îngrășat suine  este amplasat pe un teren plat, la o distanță de cca 100m de  cursul de apă Olteț. În acest caz obiectivul nu este supus alunecărilor de teren. La vizita pe amplasament s-a constatat că la un nivel ridicat de precipitații apele scurse de pe versanți pot creea pericol de inundații.

Cutremure.

Amplasamentul corespunde macrozonei de seismicitate 7 în conformitate cu SR11100/1/93(Zonarea seismică- Macrozonarea teritoriului României).

Macrozonarea de seismicitate 7 corespunde unei zone de intensitate 7 pe scara MSK. Perioada de control a spectrului de răspuns  Tc (sec) este de 1,0s iar valoarea de vârf a accelerației terenului  pentru intervalul mediu de recurență  (IMR+100ani) este de 0,16 ag.

Din punct de vedere constructiv, structura de rezistență la acțiuni seismice s-a făcut conform Cod proiectare  seismică Partea I-a :Prevederi de proiectare  clădiri  Indicativ P100/1/2006.Grajdurile fiind executate pe fundații din beton armat și pereți portanți din zidărie, sunt proiectate să reziste la cutremure de amplitudini consemnate în zonă, la vânt și căderi de zăpadă.

B. Accidente potențiale (analiză de risc).

Riscul este definit ca probabilitatea apariției unui efect negativ într-o perioadă de timp specificată și este redat de ecuația:

Risc = Pericol X Expunere

Evaluarea riscului are ca obiectiv prevederea apariției unui risc prin identificarea:

- agenților poluanți de pe amplasament;

- receptorii expuși riscului,

- mecanismul prin care se produce riscul;

- măsurile pentru reducerea riscului la un nivel acceptabil.

Considerăm că pentru activitatea desfășurată în grajdurile  proiectate trebuie analizate producerea următoarelor riscuri:

a. Risc chimic

Pe amplasament  ca substanță  cu grad mare de periculozitate  este motorina dar în cantite  mica,  ceea ce determină ca amplasamentul să  nu intre sub incidența Directivei 2012/18/UE.

Probabilitatea apariției: 	0	Gravitatea 	0

Risc chimic = P*G = 0

b.  Risc de incendiu,

Apariția unui astfel de fenomen este posibilă datorită existenței următoarelor surse:

- rețele electrice;

- surse cu flacără deschisă (lucrări de sudură în perioada de reparații);

- substanțe combustibile (lemn, cereale)

Măsuri pentru evitarea producerii:

efectuarea reviziilor la rețelele electrice și a reviziilor și reparațiilor la consumatorii de energie electrică;

evitarea efectuării lucrărilor de sudură în apropierea materialelor combustibile;

interzicerea fumatului în incinta fermei;

instruirea personalului.

Posibilitatea apariției:  mică

Gravitatea:majoră– pierderi materiale și posibile accidente umane.

Risc incendiu  = P*G = 1*3 = 3

c. Risc epidemiologic – apariția unor îmbolnăviri ca urmare a nerespectării normelor sanitar – veterinare.

Măsuri pentru evitare:

respectarea tehnologiei de igienizare grajduri;

respectarea normelor sanitar – veterinare și a igienei personale a angajaților la intrarea și părăsirea fermei;

respectarea normelor sanitar – veterinare privind intrarea în fermă a persoanelor străine de activitatea fermei;

interzicerea aducerii de  alte animale  în incinta fermei;

verificarea zilnică a integrității împrejmuirii.

Probabilitatea apariției: mică

Gravitatea: majoră

Risc epidemiologic  = P*G = 1*3 = 3

Clasificarea probabilității și gravității permit aprecierea mărimii riscului.

| Clasificarea probabilității | Clasificarea gravității |
| --- | --- |
| Mare = 3 | Majoră = 3 |
| Medie = 2 | Medie = 2 |
| Mică = 1 | Ușoară = 1 |
| Inexistentă = 0 | Nesemnificativă = 0 |

Nivelul riscului.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inexistent | f. mic | mic | acceptabil | mediu | mare | f. mare |

Pentru cazurile expuse mai sus rezultă următoarele:

| Nivel risc | inexistent | f.mic | mic | acceptabil | mediu | mare | f.mare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chimic | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Incendiu |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Epidemiologic |  |  |  | 3 |  |  |  |

Din analiza de risc rezultă că acesta are un nivel acceptabil, local, cu probabilitate mică de apariție, cu efect local putând fi evitat prin respectarea măsurilor de prevenirea riscurilor.

Nu se pune problema unui efect transfrontalier.

Răspunsul de urgență în cazul producerii unui incendiu constă în aplicarea prevederilor Planului de prevenire și stingere incendii.

.

3. ISTORICUL TERENULUI

S.C. ROMTEK  SRL a preluat în anul 2007 prin contract de vânzare-cumpărare – Incheiere de autentificare nr.3132/02.07.2007 terenul aferent Adăpostului de îngrășare suine .

Amplasamentul actual al Adăpostului de îngrășare suine a fost inițial teren agricol.

Se anexează în copie actul de vânzare - cumpărare

4.RECUNOASTEREA TERENULUI

4.1.Probleme identificate

În cadrul elaborării prezentului raport, recunoașterea terenului a presupus o analiză a amplasamentului, cu accent pe următoarele direcţii:

• identificarea și cunoașterea activităţilor practicate pe amplasament și a spaţiilor

de depozitare;

• analiza mecanismelor de transfer a poluanţilor către zonele adiacente,

• identificarea unor receptori sensibili;

• identificarea vizuală a calităţii factorilor de mediu;

• identificarea și localizarea locurilor potenţial contaminate

Pentru identificarea zonelor care necesita investigatii suplimentare s-a verificat amplasamentul in cursul lunii iunie 2016.

Din verificarea efectuată pentru tot amplasamentul a  rezultat următoarele:
    - terenul pe care se desfășoară activitatea   este împrejmuit și păzit;

- spațiile erau construite conform destinației;

- halele nu erau  populate   cu porci;

- terenul nu prezenta poluare  vizibilă deși plouase abundent,   situație care este de așteptat în condițiile în care  acest amplasament  a fost teren agricol și  nu s-au  desfășurat   activități  cu substanțe chimice  prevăzute în Ordinul  Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 756/1997;

- vegetația  spontană pe terenul liber;

- diverse deșeuri (anvelope, deseuri metalice);

- ternul nu era nivelat, ceea ce duce la băltiri

Pe teren  mai erau depozitate utilaje aparținând operatorului.

4.2 Probleme ridicate

Creșterea intensivă a porcilor determină probleme pentru mediu și anume:

a) emisii de  poluanți din adăposturi  și stocarea dejecțiilor;

b) managementul dejecțiilor;

c) acidifiere (NH3, SO2, NOx);

d) eutrofizare (N,P);

e) disconfort în zona limitrofă datorat zgomotului și  mirosului .

Emisiile care pot exista pe amplasament și locul în care este posibil să se producă sunt redate în tabelul de mai jos:

|  | Poluant | Localizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac(NH3) | Hale de creștere, stocarea dejecțiilor, |
| 2 | Metan (CH4) | Hale de creștere, stocarea dejecțiilor, |
| 3 | Oxid de azot (N2O) | Hale de creștere, stocarea dejecțiilor |
| 4 | NOx | Încălzirea halelor |
| 5 | Dioxid de carbon (CO2) | Hale de creștere |
| 6 | Miros (H2S) | Hale de creștere, stocarea dejecțiilor, |
| 7 | Praf | Prepararea/Stocarea hranei |

La data elaborarii raportului de amplasament halele  nu erau populate.

a)Emisiile din hale pot fi reduse  prin aplicarea unui management nutrițional adecvat și prin utilizarea  ventilației naturale și artificiale a acestora .Așa cum s-a specificat la pct. 2.3.1. nutrețurile utilizate la hrănirea porcilor respectă prevederile din Documentul de referință (BREF) în ceea ce privește  hrănirea fazială, conținutul de proteină și conținutul de fosfor.  Microclimatul este reglat automat deci nu există posibilitatea acumulării de noxe în grajduri.

b) In ceea ce priveste dejecțiile acestea pot produce o poluare semnificativă  a solului prin cantitatea mare de nutrienți pe care le conțin (N și P) și a aerului datorită mirosului pe care îl degajă atât pentru angajații proprii cât și pentru locuitorii din zonă.

Întrucât dejecțiile sunt preluate de SC AMP OLDYN INVEST SRL    pe bază de contract ( nr.530/18.05.2016)  îi revin acesteia  următoarele obligații:

- să respecte prevederile Codului de Bune Practici Agricole;

- să întocmească studiile OSPA pentru terenurile fertilizate;

- să întocmească programele anuale de fertilizare a terenurilor agricole cu respectarea calendarului de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor.

Având în vedere natura activității desfășurate se poate afirma că zona  căreia i se poată asocia un risc de mediu este  zona halelor.

În zona halelor:

-  fisurarea  geomembranei la bazinele de stocare dejecții de sub hale;

- deversarea dejecțiilor pe sol ca urmare a exploatării sau manipulării defectuoase a dejecțiilor în momentul golirii bazinelor

4.3 Depozite de produse și magazii .

Scopul lucrării fiind stabilirea stării amplasamentului, se redau mai jos materiile prime și auxiliare utilizate pe amplasament pentru a se vedea modul de stocare, având în vedere că o sursă importantă de poluare a solului o constituie stocarea   necorespunzătoare.

| Materii prime și auxiliare | Mod de stocare | Impactul asupra mediului |
| --- | --- | --- |
| Cereale | 2Silozuri –, V= 800t platformă betonată | Fără impact asupra mediului |
|  | 1buncăr pentru porumb, Dn=3,28m, H=4,20m (V=35,5mc ) amplasat interior în bucătăria furajeră, platformă betonată | Fără impact asupra mediului |
|  | 1 buncăr pentru orz Dn=3,28m, H=4,20m (V=35,5mc) amplasat interior în bucătăria furajeră, platformă betonată | Fără impact asupra mediului |
|  | 1 buncăr pentru șrot de floarea soarelui, Dn=3,28m, H=4,20m (V=35,5mc) amplasat interior în bucătăria furajeră, platformă betonată | Fără impact asupra mediului |
|  | un buncăr pentru șrot de soia Dn=3,28m, H=4,20m (V=35,5mc) amplasat interior în bucătăria furajeră, platformă betonată | Fără impact asupra mediului |
|  | 1 - buncăr premix cu V=1mc amplasat interior în bucătăria furajeră, platformă betonată | Fără impact asupra mediului |
|  | 1 buncăr de furaje finite –cu V=3,90mc amplasat interior în bucătăria furajeră, platformă betonată | Fără impact asupra mediului |
| Apa | Bazin | Fără impact asupra mediului |
| Medicamente | În cameră specială- platformă betonată | Fără impact asupra mediului |
| Energie electrică | Nu se stochează | Fără impact asupra mediului |
| Motorină | Este stocată numai în rezervorul generatorului, V=10le | Fără impact asupra mediului |
| Dezinfectanti | Bidoane de plastic. Cameră specială, fără canalizare , podea betonată | Toxici pentru mediul acvatic |

Magazii Serviciu Depozite:

 Depozit nr.1( S=8,17 mp) pardoseală de beton, nu prezintă risc pentru mediu

 Depozit nr.2(S=112,78mp) ) pardoseală de beton, nu prezintă risc pentru mediu

 Depozite de deseuri periculoase – Nu sunt

4.4 Instalatii de tratare a reziduurilor-  Nu sunt.

In conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, subprodusele de origine animală  nedestinate consumului uman  se colectează de agenti autorizati și se incinerează. Pentru respectarea legislației SC ROMTEK SRL  a încheiat contractul nr. 137/2016 cu SC HERMAN SRL  pentru preluarea mortalităților.

4.5.Retele de canalizare

Având în vedere activităţile ce se desfăşoară pe amplasament rezultă următoarele categorii de ape : ape uzate menajere, ape  uzate de la spălarea halelor, ape pluviale.

Evacuarea apelor menajere.

Apele uzate menajere  rezultate de la filtrul sanitar, birouri , se colectează printr-o rețea  realizată din tuburi PVC, Dn= 50-150mm, Ltot.=50m și se descarcă într-o fosă septică cu  V=8mc și apoi într-o  fosă vidanjabilă cu V=3mc.

Lângă puțul forat mai există o  fosă septică de preluare a apelor  uzate cu V= 1mc. Vidanjarea apelor uzate menajere se asigură de către SC URBAN SRL conform contractului nr .50781/2016

Evacuarea apelor uzate și a dejecțiilor

Ape uzate rezultă de la  spălarea halelor

Circuitul dejecțiilor  și al apelor uzate este  comun.Dejecțiile împreună cu apele de spălare sunt evacuate în bazinele aflate sub grătare în fiecare hală. Volumul de depozitare al unui bazin este de 1750mc

Apele uzate de la camera de necropsie  sunt colectate într-o fosă vidanjabilă cu V=3mc. Vidanjarea apelor uzate menajere se asigură de către SC URBAN SRL conform contractului nr .50781/2016

### Evacuarea apelor pluviale

### Apele  pluviale rezultate din precipitaţii (ploi sau topirea zăpezii) sunt  colectate prin jgheaburi și prin burlane  și se scurg liber pe teren.

4.6. Instalatii de preepurare locale  - Nu sunt

4.7 Alte depozite și zone de folosire - Nu sunt

5. INVESTIGATII PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

5.1 Investigatii privind calitatea solului.

Obiectivul ” Adăpost pentru îngrășare suine” este nou,  s-a construit pe un teren agricol . În acest caz este excusă prezența unor metale grele, hidrocarburi,etc.  ca rezultat al unor activități trecute.

Pentru a stabili starea solului s-a prezentat în acest raport modul de stocare al materiilor prime și auxiliare și al deșeurilor. Se constată că în prezent amenajările destinate depozitării  materiilor prime și auxiliare sunt  corespunzătoare ceea ce duce la o bună protecție a solului.

Având în vedere că materiile prime care se utilizează la creșterea porcilor sunt de natură organică, naturală, biodegradabilă, în jurul halelor solul nu poate fi poluat de acestea. Este posibilă o poluare cu substanțele conținute în dejectii numai în caz accidental -  deversări necontrolate a dejecțiilor.

În ceea ce privește ambalajele de la dezinfectanți, acestea  sunt depozitate într-o încăpere închisă, fără canalizare, podea betonată.

5.2. Investigatii privind calitatea aerului

Sursele de poluare a aerului pe amplasament sunt:

| Nr.crt | Proces/locație | Poluanți | Tipul sursei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprovizionarea cu furaje /zona silozurilor | Pulberi in suspensie si sedimentabile | Sursa fixă fugitivă |
| 2 | Creșterea porcilor/hale | Pulberi, NH3, H2S, CH4, CO2, N2O | Sursa fixă fugitivă |
| 3 | Depozitarea temporară a dejecțiilorîn bazinele de sub hale | NH3, H2S, CH4, CO2, N2O | Sursa fixă fugitivă |
| 4 | Trafic pentru aprovizionare | Pulberi, SOx, CO, NMVOC, NOx | Sursa mobile fugitivă |
| 5 | Producere energie electrică /generator | Pulberi, SOx, CO, NOx | Sursa fixă dirijată ocazională |

Emisiile rezultate în halele de crestere și îngrășare.

Pentru asigurarea microclimatului  și evitarea acumulării de poluanți în hale, acestea  sunt ventilate natural și artificial prin intermediul ventilatoarelor. Sistemul cuprinde prelată polietilenă pentru peretii laterali prevazută cu sistem de control, ventilatoare pentru bazinele de dejectii, guri aerisire, sistem control electronic al mediului, termostat sigurantă in caz de fortă majoră, sistem siguranta pentru coborârea prelatelor, ventilatoare de omogenizare a aerului.

Acest sistem este necesar asigurarii conditiilor climatice pe parcursul anului, prin sistemele de ventilare vara si incalzire iarna.

Ventilația naturală este asigurată prin ridicarea prelatelor de pe pereții laterali prin intermediul unui sistem de control Ventilatia halei este asigurata prin intermediul unor piese de admisie aer amplasate pe coama. Acestea permit circulatia aerului in interiorul podului, de unde prin intermediul elementelor de aerisire pozitionate in tavanul halei se continua ventilarea întregului spatiu al halei. Extragerea aerului din hală se face prin depresiune, cu ajutorul a trei ventilatoare exhaustoare ce se află deasupra baselor de golire a dejectiilor aspirând aerul din hala, avand ca traseu fantele grătarelor –cuve -bașe.

Halele sunt dotate  fiecare cu:

- 3 ventilatoare  care exhaustează aerul viciat amplasate în  bașele pe unde se extrag dejecțiile (2 pe o parte și unul pe o parte a halei) ; exhaustoarele au un debit de 9180mc/h și P=370w;

- 40 guri aerisire cu 4 deschideri, capacitate 2300-4800 mc/h aer;

- un termostat de siguranta in caz de forta majora;

- sistem siguranta pentru coborârea prelatelor;

- 4 ventilatoare pentru omogenizarea aerului, P=175w.

Obiectivul fiind nou, calitatea aerului nu a fost urmărită  prin analize.

La data verificării  pe amplasament  halele nu erau populate.

Intensitatea mirosului în cazul ferme lor de creștere aporcilor este  dată de compoziția furajului care acționează asupra dejecțiilor și de tehnicile utilizate la manipularea și stocarea dejecțiilor. Conform datelor experimentale o dietă cu nivel de proteină scăzut duce la scăderea intensității mirosului.

Substanțele care provoacă miros sunt: amoniacul, H2S și NMVOC. Percepția mirosului este diferită de la individ la individ  și depinde de intensitate.  Amoniacul poate fi perceput de la concentrații mai mici de 5ppm  dar în general este perceput la concentrații cuprinse între 5-35 ppm (3,8- 24 mg/mc) Limitele de miros pentru amoniac sunt considerate între 4 și 20 mg/mc, limita la locul de muncă fiind de 15 mg/mc.  H2S poate fi perceput de la 0,13 ppm (0,18 mg/mc). Având în vedere că se vor respecta  prevederile BAT în ceea ce privește   conținutul de proteină și fosfor, de dotarea de care dispune ferma în ceea ce privește  posibilitățile de ventilare a spațiului , este de așteptat ca  în zonă să nu se creeze disconfort .

5.3. Investigatii privind calitatea apelor

a) Calitatea apelor de suprafață – nu este cazul.

b) Calitatea apelor subterane.

Obiectivul fiind nou,  calitatea apei subterane  nu a fost urmărită din forajul de alimentare cu apă. Din punct de vedere al gospodăririi apelor,  zona face parte din corpul de apă subterană ROOT 13 (Vestul Depresiunii Valahe).   Datorită faptului că este corp de apă subterană de adâncime,  prezintă vulnerabilitate redusă la poluare ca urmare a adâncimilor mari la care se situează acviferele exploatabile economic și a presiunilor hidrodinamice existente, nu se constată  surse de poluare  care să afecteze  starea calitativă a acestui corp de apă. Sistemul de Gospodărire a  Apelor Vâlcea încadrează corpul de apă ROOT13 la stare cantitațivă bună/stare chimică bună. Forajul fiind  executat la 100m  adâncime este de așteptat ca apa să fie corespunzătoare calitativ și să se încadrează în limitele prevăzute  în Legea nr.458/2002 modificată cu Legea nr.311/2004.

c) Calitatea apelor uzate – nu este necesară urmărirea lor întrucît nu există evacuări directe în emisar.

6.CONCLUZII

Obiectivul general al Raportului  de amplasament este acela de a stabili calitatea mediului în momentul verificării terenului și a modului în care ar putea evolua  acesta în condițiile funcționării obiectivului.

La data elaborarii Raportului de amplasament s-au constatat următoarele:

- căile de acces erau libere ;.

- starea terenului a fost prezentată detaliat în capitolul 4 (Recunoasterea terenului). - - nu existau  poluări vizibile ale solului, apă cu coloratie schimbată;

-. nu s-au sesizat semne de afectare a vegetației;

-  vegetația spontană era prezentă pe terenurile  libere;

-  obiectivul dispune de dotările necesare pentru  a se aplica prevederile  din Documentul de referință asupra Celor mai bune Tehnici Disponibile în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor (BREF ILF) în ceea ce privește hrănirea și  adăparea;

- managementul dejecțiilor  corespunde prevederilor  din Documentul de referință asupra Celor mai bune Tehnici Disponibile în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor (BREF ILF cu excepția  timpului de stocare a acestora pe o perioadă de 4-5 luni.

Analizând  anterior locurile  cărora li se poate asocia un risc de mediu se poate realiza un model conceptual sursă – cale - receptor.

- pentru sol și apă freatică

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Manipularea neprofesională a dejecțiilor în zona bazinelor de stocare Deteriorarea geomembranei bazinelor de stocare dejecții | Prin sol | -solul; - pânza freatică |

- pentru aer- miros

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Emisii de NH3,H2S în cazul ne supravegherii microclimatului din hale | Prin aer | - angajații proprii - locuitorii comunei Zătreni |

7. RECOMANDĂRI

.

- Referitor la  factorul de mediu sol.

Pentru un aspect frumos și evitarea  deteriorării solului este necesar:

-  nivelarea solului și  întreținerea spațiilor verzi;

- o mai bună organizare în ceea ce privește   activitea  de sortare a deșeurilor pe categorii, depozitarea temporară și valorificarea prin agenți autorizați;

- pentru dejecții operatorul va lua măsuri în vederea amenajării de spații de depozitare pe o perioadă de 5 luni în concordanță cu cele mai bune tehnici disponibile și cu prevederile din Codul de bune practici agricole. Acest lucru este imperios necesar deoarece  comuna Zătreni  este nominalizată în OM  MMDD/MADR nr 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităților unde există surse de nitrați din activități agricole

- verificarea periodică a etanșeității construcțiilor care conțin dejecții(bazine de stocare).

2. Referitor la  factorul de mediu apă:

- se va   monitoriza  calitatii apei  din foraj conform programului stabilit

3. Referitor la  factorul de mediu aer:

Operatorul va lua toate măsurile necesare ca impactul mai ales în ceea ce privește mirosul și zgomotul să fie cât mai mic; în acest sens va respecta  conținutul de proteină și fosfor din rețetele de furajare și va asigura  funcționarea ventilației pentru a se evita acumularea de poluanți în hale iar operațiile de aprovizionare, popularea și depopularea  se vor efectua numai ziua.

ELABORAT,

ing. Elvira DUMITRIU