FORMULAR DE SOLICITARE

S.C. TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.

Octombrie 2019

FORMULAR DE SOLICITARE

Date de identificare a titularului de activitate

Numele solicitantului: SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.

Numele instalaţiei: S.C. UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A./ S.C.TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.

Adresa sediu social: Strada Ghetarilor nr.23-25, parter, etaj 1, 2, si 4, sector 1-Bucuresti,

Adresa punct de lucru S.C.TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.: Municipiul Rm. Vâlcea, str. Uzinei, nr.63, Județul Vâlcea.

Activităţi care intră sub incidenţa Anexei I din Legea 278/2013

4.1 Producerea  compușilor chimici organici cum sunt:

h) materiale plastice - polimeri

Profil de activitate-

- principal : cod CAEN 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

-secundar: cod CAEN 5211 - depozitari

Număr înregistrare la Registrul Comertului:  J38 / 410 / 2008

Cod Fiscal: RO 23630951

Director:  Voicu Dorin

Numele si prenumele persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii/operatorul instalatiei pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare:

Persoană  de contact:  Zotica Alina

E-mail: alina.zotica@topanel.ro

Tel.0734221105

Responsabil pentru protecţia mediului: Otilia Panoiu

Tel : 0720 220 187

E-mail: otilia.panoiu@topanel.ro

În numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu  nr.3/2019 conform prevederilor Legii n.278/2013.

Titularul de activitate îşi  asumă răspunderea pentru corectitudinea şi  completitudinea datelor şi  informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în vederea analizării şi  demarării procedurii de  autorizare.

Director General

Voicu Dorin

CUPRINS

1. Rezumat netehnic	                                                             	    4

2. Tehnici de management	                                                  	    9

3. Intrări de materii prime	                                                   	  17

4. Principalele activităţi	                                                   	           25

5. Minimizarea şi Recuperarea Deşeurilor	                     	  59

6. Energie	                                                                                     66

7. Accidentele şi consecinţele lor				                    72

8. Zgomot şi vibraţii								  80

9. Monitorizare									  83

10. Dezafectare									  87

11. Aspecte legate de amplasamentul pe care se află

Instalaţia										  92

12. Limitele de emisie								  93

13. Impact										  95

14. Planul de acţiuni						    	            99

ANEXE

Plan de incadrare in zona

Plan de situație

PLan

Organigrama

Act  de unificare autentificat sub nr.1426/0205.2017

SR EN ISO 9001:2015 certificat  seria C nr 02129 (rev3)

SR EN  ISO 14001:2015,certificat seria M nr. 01309 (rev3)

SR OHSAS 18001:2008 certificat seria S nr 01150 (rev3)

Contract furnizare apa potabila si preluare ape uzate menajere nr 12/2018

Contract furnizare apa stingere incendiu nr 13/2018

Planul de organizare a apararii impotriva  incendiilor;

Plan de  interventie –aparare impotriva  incendiiilor;

Politica de prevenire a accidentelor majore

Raport de încercare nr.1372/ 18.12.2018

Raportul de incercare nr.1823/20.12.2018

Contract  preluare  deseuri nr 17917/2017

Contract  preluare  deseuri nr 151/2018

Contract  preluare  deseuri nr.AE/482/VL/2017

Fise de securitate in format electronic

# 1.Rezumat Netehnic

1.Descrierea activităţilor

Domeniul de activitate al SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.îl constituie fabricarea panourilor termoizolante cu spuma poliuretanica si vata minerala precum si a tablei structurale profilate, a tablei structurale cuta inalta , a tablei tip tigla, a accesoriilor.

## 1.1.Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

Pe amplasamentul actual, initial a fost teren agricol, proprietate privata. In anul 2008, SC ESTPAN SA achizitioneaza terenul in suprafata de 16729,26mp si construieste o hala de fabricare panouri termoizolante cu vata minerala bazaltica cu capacitatea de 300000mp. In anul 2010 activitatea este preluata de SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA care isi extinde activitatea cu fabricarea de panouri termoizolante cu spuma poliuretanica si terenul prin Actul de unificare autentificat sub nr.1426/02 05.2017cu S.C. UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A. Nu sunt date privind poluarea istorica.

1.2 Alternative studiate  de solicitant - nu este cazul

2.TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1Sistemul de management

Titularul activitatii – SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. este certificată in sistem integrat calitate-mediu- sanatate si securitate ocupationala de catre ALL Cert System: SR EN ISO 9001:2015certificat seria C nr 02129 (rev3); SR EN ISO 14001:2015,certificat seria M nr. 01309 (rev3); SR OHSAS 18001:2008 certificat seria S nr 01150 (rev3)

3.Intrări de materiale

3.1.Selectarea materiilor prime

Principalele materii prime utilizate sunt: tabla, izocianatul, polioli, vata minerala. Materiile prime şi auxiliare achiziţionate corespund caracteristicilor de calitate necesare pentru fiecare produs

3.2.Cerinţele BAT

Menținerea unui inventar corect al intrărilor si iesirilor pentru toate fazele procesului, de la recepția materiilor prime, până la livrarea produselor si tratarea efluenților. Selectarea materiilor prime si a materialelor auxiliare care să minimizeze generarea de deseuri solide si de emisii de poluanți în aer si în apă.

3.3.Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării     materiilor prime)

Societatea realizează gestiunea şi monitorizarea deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate, în conformitate cu legislaţia şi normele specifice în vigoare. Deşeurile principale rezultate din procesele tehnologice sunt deşeurile metalice, plastice, carton. În cadrul SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.. există preocupare pentru reducerea cantităţii de deşeuri rezultate din procesul tehnologic, precum şi de eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea curentă a societăţii.

3.4 Utilizarea apei

Sursa de apă SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. preia apa potabila din reteaua SC Chimcomplex Borzesti Sucursala Rm. Valcea. In procesele tehnologice de pe amplasament nu se utilizeaza apa. Categorii de apă uzată evacuate ape menajere rezultate de la grupurile sanitare care sunt evacuate in reteaua SC Chimcomplex Borzesti Sucursala Rm. Valcea și transportate la stația de epurare mecano-biologică pentru a fi aduse la parametrii de calitate corespunzatori normelor de evacuare. Apele pluviale se evacueaza in reteaua SC Chimcomplex Borzesti Sucursala Rm. Valcea

4. Principalele activităţi

Principala activitate este fabricarea panourilor termoizolante cu spuma poliuretanica sau vata minerala precum si a tablei structurale profilate, a tablei structurale cuta inalta , a tablei tip tigla, a accesoriilor. Capacitatea maximă este: - 4600000mp/an panouri termoizolante

- 800000mp/an profile stucturale de tip C, U, Z, Sigma

- 800000mp/an tabla structurala autoportanta tip cuta inalta

- 5000mp/an foi de table tip tigla

- 240t/an accesorii

5. Emisii şi reducerea poluării

Emisii în aer Din activitate rezultă emisii in aer din surse punctiforme: gaze de ardere (centrala pe lemne) și emisii tehnologice care se monitorizează prin laboratoare autorizate.De asemenra rezulta emisii din arderea combustibilului in activitatea de transport

Pentru reducerea emisiilor din aer, din surse punctiforme, se utilizează: - controlul arderii, pentru ca aceasta să fie completă - combustibil cât mai puțin poluant (lemn) - filtre pentru retinerea pulberilor Emisii în apă Rezulta numai ape menajere cu continut de substanțe organice și suspensii care se elimina in reteaua SC Chimcomplex Borzesti Sucursala Rm. Valcea

6. minimizarea şi Recuperarea deşeurilor

Desfăşurarea activităţilor de colectare, stocare, transport deşeuri valorificabile / nevalorificabile şi depozitare temporară a deşeurilor se realizează cu respectarea cerinţelor privind protecţia factorilor de mediu şi a factorului uman. Societatea are elaborat Registru de evidenţă a deşeurilor. Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate, care sunt evacuate discontinuu, sunt de tipul: - deşeuri valorificate: deșeuri de ambalaje (plastic, hartie/carton,lemn) deşeuri metalice, ş.a.; b) deşeuri care trebuie eliminate:deseuri de vata minerala, spuma, deșeuri menajere, ş.a.

7. Energie

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A produce energia termică de care are nevoie pentru desfăşurarea activităţii, într-o centrala care funcționează pe combustibil solid (lemn). Energia electrică este preluată din rețeaua publică.

8. Accidentele şi consecinţele  lor

Pentru prevenirea și combaterea accidentelor sunt elaborate procedurile si planurile urmatoare: PG 14-02 Identificarea pericolelor si evaluarea nivelului de risc; PG11-02 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns; - Planul de organizare a apararii impotriva incendiilor; - Plan de interventie –aparare impotriva incendiiilor; - Politica de prevenire a accidentelor majore SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A nu a înregistrat nici un accident major în care să fie implicate substanțe periculoase

9. Zgomot şi vibraţii

Nivelul de zgomot la limita amplasamentului nu depăşeşte valoarea impusă prin legislaţia în vigoare.

10. Monitorizare

In cadrul societatii se vor monitoriza apa uzata evacuata emisiile rezultate din procese tehnologice, imisiile si zgomotul la limita amplasamentului pe directia spre prima casa, In cadrul instalatiilor tehnologice se monitorizează parametrii tehnologici (temperatura, presiune, nivele, debite, compozitie etc), precum şi calitatea materiilor prime şi a produselor finite obtinute. Monitorizare apă uzată evacuată - inainte de deversare în reteaua SC Chimcomplex Borzesti Sucursala Rm. Valcea ( stație de epurare mecano- biologică aflată în afara amplasamentului); - indicatori determinaţi: pH, CCOCr, materii în suspensie, substanțe extractibile, fenoli SiO2, azotați, amoniu - frecvenţa: la deversare: la cererea prestatorului de servicii Monitorizare emisii în aer - puncte monitorizare: coşuri centrala termica, cos emisii fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica - zona spumare cos emisii zona fierastraului, cos emisii pentan; - frecvenţa: semestrial/ la sesizari; - indicatori măsuraţi: NOx, SO2, CO, CO2, MDI, pentan, pulberi. Monitorizare deşeuri şi ambalaje de deşeuri - evidenţă tipuri de deşeuri şi ambalaje de deşeuri, cantitate, compoziţie deşeuri, provenienţa, eliminare / valorificare - frecvenţa: 1/ lună

11. Dezafectare

În condițiile încetării activității SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A va elabora un Plan de închidere în concordanță cu destinația viitoare a amplasamentului.

12. Aspecte legate de amplasamentul pe care se află instalaţia

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A este situat în partea de sud a Municipiului Rm. Vâlcea, pe platforma industrială. Terenul este proprietate S.C. UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A. conform Actului de unificare autentificat sub nr.1426/0205.2017. Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Rm. Valcea, str. Uzinei, nr.63, are suprafata de 34.485,16mp din care suprafața construită este de 21409mp.( cladiri cu functiunea spatii de productie, platforme betonate si depozitari materii prime). Conform planului de situație anexat SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A are următoarele vecinătăți: - in partea de est : SC Altrologistic SRL și str. Bâlciului; - in partea de sud - sudest: calea ferată ; - in partea de vest: teren proprietare particulară Miu Nicolae; - in partea de nord: strada Uzinei . Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat se incadreaza se află în zona unităţii morfostructurale, cunoscută în literatura de specialitate ca “Depresiunea Getică”. Aceasta se învecinează la nord cu structurile muntoase ale Carpaţilor Meridionali, la est cu Muscelele Argeşului şi Gruiurile Argeşului, la sud în zona Balş cu câmpia Boianului, iar la vest cu Podişul Olteţului. Depresiunea s-a format la începutul paleogenului după mișcarea tectonică laramică care a ridicat Carpații Meridionali, pe de o parte și a coborât, pe de altă parte, spațiul cristalin din fața acestora creând acest bazin de sedimentare extins cu un rol de avanfosă. Sondajele geologice executate pe amplasament indică următoarea stratificatie a terenului: Sondajul S1 executat in partea de N-V : - 0,0m- 0,20m – strat vegetal; - 0,2 – 0,9m – argila prafoasa , plastic consistent ,cu concretiuni calcaroase , culoare cenusie; - 0,9- 1,4m - argila prafoasa , plastic consistent ,cu concretiuni calcaroase , culoare cenusie; - 1,4m – 1,9m –argila prafoasa ,plastic consistent la vartoasa, culoare cenusiu-negricioasa; - 1,9-2,8m - argila prafoasa-nisipoasa, plastic vartoasa , culoare cenusie; - 2,8-5m - nisip argilos ,plastic vartos, cu pietris , culoare cafeniu- galbuie. Sondajul S2 executat in partea centrala a amplasamentului: - 0,0m- 0,20m – strat vegetal; - 0,2 m– 1,0m – argila cenusiu - negricioasa, plastic vartoasa, contractila; - 1,0m - 1,4m – argila plastic vartoasa culoare cenusie, contractila; - 1,4m -1,9m - argila prafoasa ,plastic consistent la vartoasa, culoare cenusiu-negricioasa; - 1,9m - 2,9m - argila prafoasa , plastic consistent ,cu concretiuni calcaroase , culoare cenusie; - 2,9m - 6m - nisip argilos ,plastic vartos, cu pietris , culoare cafeniu- galbuie. Sondajul S3 executat in partea E, ESE - 0,0m- 0,20m – strat vegetal; - 0,2m – 1,0 m – argila cenusiu - negricioasa, plastic vartoasa, contractila; - 1,0m - 1,4m - argila prafoasa ,plastic consistent la vartoasa, culoare cenusiu-negricioasa; - 1,4m – 2,8m – argila prafoasa , plastic consistent ,cu concretiuni calcaroase , culoare cenusie; - 2,8m - 4,0m - nisip argilos ,plastic vartos, cu pietris , culoare cafeniu- galbuie. Amplasamentul corespunde macrozonei de seismicitate 7 în conformitate cu SR11100/1/93(Zonarea seismică- Macrozonarea teritoriului României). Macrozonarea de seismicitate 7 corespunde unei zone de intensitate 7 pe scara MSK. Perioada de control a spectrului de răspuns Tc (sec) este de 0,7s iar valoarea de vârf a accelerației terenului pentru intervalul mediu de referință(IMR) este de 0,25 ag. Proiectarea si constructia instalatiilor s-a facut tinand cont de conditiile se zonare seismica.

13. limite de emisie

Valorile limită de emisie sunt stabilite conform legislaţiei de mediu, respectiv: - pentru apele deversate în rețeaua de canalizare aparținând indicatorii trebuie să respecte valorile impuse prin NTPA002; - pentru emisiile de la coșurile centralei termice si emisii tehnologice, indicatorii trebuie să respecte valorile impuse prin Ordinul MAPM nr.462/1993; - pentru sol , indicatorii trebuie să respecte valorile impuse prin Ordinul nr. 756/1997.

14. IMPACT

Din tehnologiile aplicate în instalaţiile rezultă ape uzate, pulberi, emisii de gaze de ardere și compuși organici volatili și deșeuri, Pentru a reduce impactul acestora asupra mediului s-au luat o serie de măsuri: -apele uzate sunt evacuate într-o stație de epurare adecvată; - emisiile de gaze de ardere de la centrala termică sunt dispersate prin cos; - emisiile tehnologice sunt filtrate in filtre textile si sunt dispersațe prin cosuri ; - deșeurile sunt eliminate/valorificate prin firme autorizate. - nivelul zgomotuluila limita amplasamentului, se va încadra în limita de 65 dB(A), valoare ce reprezintă nivelul de zgomot maxim admis pentru zone protejate Datorită măsurilor luate impactul este nesemnificativ

15. planul de măsuri obligatorii şi ProgRAMELE de modernizare

Nu este cazul

2.  TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management

| Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform EMAS (sau ambele) - dacă da indicaţi aici numerele de certificare / înregistrare | Titularul activitatii – SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A este certificată in sistem integrat calitate-mediu- sanatate si securitate ocupationala de catre ALL Cert System: SR EN ISO 9001:2015 certificat seria C nr 02129 (rev3); SR EN ISO 14001:2015 certificat seria M nr.01309 (rev3); SR OHSAS 18001:2008 certificat seria S nr 01150 (rev3) . |
| --- | --- |
| ###### Furnizaţi o organigrama în documentaţia dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care îl veţi ataşa | ###### Organigrama se anexează |

|  | Cerinţa caracteristică a BAT | Da / Nu | Documentul de referinţă sau data până la care sistemele vor fi aplicate (valabile) |  | ##### Responsabilităţi Prezentaţi ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | ##### 4 |
| 1 | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | Da |  |  | Director general |
| 2 | Aveţi prognoze preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | Da | Program de revizie |  | Departament mentenanta |
| 3 | Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie? | Da | Registre de lucrări Decizia de revizie |  | Departament mentenanta |
| 4 | Performanţa / acurateţea de monitorizare şi măsurare | Da | Registre de analize Rapoarte de încercare |  | Responsabil calitate -mediu |
| 5 | Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului? | DDa | Analiza efectuată de management |  | Director general |
| 6 | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? | DDa | PG 04-02 Controlul produsului neconform |  | Responsabil calitate -mediu |
| 7 | Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale? | Nu | Nu este necesar, nu se deversează direct în cursuri de apă |  | - |
| 8 | Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii principali folosiţi | Nu | - |  | - |
| 9 | Instruire - Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în interval de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale, şi care cuprinde următoarele elemente: -  conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru;  conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; -  conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; -  prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; | Da |  | Asigurare competenţă conştientizare si instruire PG 08-02 -Instrucţiuni de lucru pe instalaţii şi locuri de muncă -Fise tehnice de securitate pentru materia prime și pentru produce finite | Director executiv Departament planificare productie |
|  |  conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire. | Da |  | Fişa postului pentru fiecare salariat | Director executiv |
| 10 | Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor necesare pentru posturile cheie? | Da |  | Fişe de post | Director executiv Şefi secţii/ şi departamente |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? | DDa |  | Politica de resurse umane Personalului instruit i se întocmeşte un dosar de personal care cuprinde : -fișa de post; -contractul individual de muncă; - copie act de studii; -cursuri de instruiré | Director executiv |
| 12 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | DDa |  | PG 14-02 Identificarea pericolelor si evaluarea nivelului de risc; PG 16-02 Evaluarea si tratarea riscurilor pentru managementul calitatii si mediului | Responsabil calitate -mediu |
| 13 | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | DDa |  | PG 06-02Actiuni preventive PG 05-02Actiuni corective | Responsabil calitate -mediu |
| 14 | Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi organismul de auditare) | D Da |  | PG 03-02 Audit intern | Director general |
| 15 | Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an? | Da |  | PG 03-02 Audit intern | Director general |
| #### 16 | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că această politică rămâne relevantă? | Da |  | PG 09-02 Aspecte legale si alte cerinte. Evaluarea conformarii | Director general |
|  | Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu. |  |  |  | Director general |
| 17 | Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an? | Da |  | PG 09-02 Aspecte legale si alte cerinte. Evaluarea conformarii | Director general |
| 18 | Există o evidenţă demonstrabilă că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii, aşa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |  |
|  | - controlul modificării procesului în instalaţie; | Da |  | PG 10-02 Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu Instrucțiuni de lucru | Sef sectie Director general |
|  | - proiectarea şi retrospectiva instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | Da |  | PG 10-02 Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu Proiecte noi | Sef sectie Director general |
|  | - aprobarea de capital; | Da |  | Hotărâre Consiliu de Administraţie | Consiliul de administratie |
|  | - alocarea de resurse; | Da |  | Program de producţie | Consiliul de administratie |
|  | - planificarea şi programarea; | DDa |  | Instrucţiuni de lucru pentru posturile de lucru | Consiliul de administratie |
|  | - includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare | DDa |  | Instrucţiuni de lucru pentru locurile de muncă | Administrator Şefi secţii |
|  | #### politica de achiziţii; | #### Da |  | #### PG 04-02 Controlul produsului neconform . | #### Departamentul comercial |
|  | #### evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie). | #### Da |  | #### Evidenţe contabile | #### Departament economic |
| #### 19 | #### Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: | #### Da |  |  |  |
|  | #### informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare; | #### Da |  | #### Conform cerintelor din autorizația integrată de mediu și conform prevederilor legale apărute după emiterea autorizației | #### Director general #### Responsabil calitate -mediu |
|  | #### eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. | #### Da |  | #### Conform cerintelor după auditurile interne și externe | #### Director general |
| #### 20 | #### Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | #### Da |  | #### Dupa obtinerea autorizatiei integrate , conform cerintelor | #### Director general |

Informații suplimentare

| Cerinţe caracteristici BAT | Unde este păstrată | Cum se identifică | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentaţiei şi registrelor |  |  |  |
| Politici | Responsabil calitate -mediu | Cod | Responsabil calitate -mediu |
| Ţinte | - | - | - |
| Evidenţele de întreţinere | Departament mentenanta | Cod | Departament mentenanta |
| Proceduri | Responsabil calitate -mediu | Cod/ediţie/revizie/data | Responsabil calitate -mediu |
| Registre de monitorizare | Responsabil calitate –mediu | Cod | Responsabil calitate –mediu |
| Rezultatele auditurilor | Responsabil calitate –mediu | Cod | Responsabil calitate –mediu |
| Evidenţele privind sesizările şi incidentele | Responsabil calitate -mediu | Cod | Responsabil calitate -mediu |
| Evidenţele privind instruirile | Director executiv | Cod | Director executiv |

3.Intrări de materii prime şi  auxiliare

3.1 Selectarea  materiilor prime

| Nr. crt | Denumire comercială | Denumire chimică | CAS | Fraze de pericol (Reg.1272/ 2008) | Impactul asupra mediului | Cantitate maxima utilizată /an | Ponderea 1) %în produs 2)% în apa de suprafaţă 3) % in canalizare 4)% în deşeuri 5)% în aer | Cum sunt stocate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lupranat M50 | Dipheniyl metan diizocyanat 100% ( PMDI) | 9016-87-9 | H332;H315; H319;H334; H317;H351, H335; H373 | Nebiodegradabil | 5500t | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | 2 rezervoare de 38mc, în depozit special, ferit de lumină, bine ventilat 2 rezervoare de 34mc amplasate in hala de productie (Ai) |
| 2 | Ongronat 2510 | Poliizocianat de poliphenyl metan (Polimer MDI) | 9016-87-9 | H332;H315; H319;H334; H317;H351, H335;H373 | Nebiodegradabil |  | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - |  |
| 3 | Ongropur KT 6011 | Amestec polietilic poliolic˃80% Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfat<15% trietylfosfat<6% | - | H315, H319 | Nu este toxic sau daunator pentru organismele acvatice | 4100t | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | 2 rezervoare de 38mc, în depozit special, ferit de lumină, bine ventilat 2 rezervoare de 34mc amplasate in hala de productie (Ai) |
| 4 | Elastopor | Polyeter poliol >25% Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfat <25% | - | H412 | Periculos pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung |  | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - |  |
| 5 | Kimrigid RC060B | Amestec poliol Carbonat de propilenă 1-<2,5% 2,2', oxydietanol 1-<2,5% Tris (1 cloro2-propyl) phosphate 10-<25% | - | H302; H332 | Nu este bioacumulativ persistent si toxic |  | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - |  |
| 6 | Kimrigid PIR 205 | Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate 10-<25% Formic acid 1-<2,5 |  | H302;H312;H332 | Nu este bioacumulativ persistent si toxic |  | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - |  |
| 77 | Kimrigid Pir CAT 300 | Etan1,2diol 50- <75% | 109-66-0 | H302; | Nu este bioacumulativ persistent si toxic | 145t | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | Depozitat în ambalaje proprii ( IBC de 1mc) ) la temp.min de 50C max.300C departe de surse de caldura,radiatii si electricitate statica (Ai) |
| 88 | Kimrigid Catalist 101 | Ciclohexildimethylamine 50-<75% NN,N’,N’,N``N``hexamethyl1,3,5triazine, 1,3,5 tripropan amine |  | H410, H226; H314 | Periculos pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung |  | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) la temp.min de 50C max.300C departe de surse de caldura,radiatii si electricitate statica (Ai) |
| 99 | Ongrocat 6902 | Ciclohexildimetyl amină max. 50% 2,2oxidietanol max.50% |  | H226; H301;H311; H331;H314; H318;H373 H411 | Periculos pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung |  | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | Depozitat în ambalaje proprii (IBCde 1mc) în loc bine ventilat (Ai) |
| 110 | Catalyst KX 216 | Cyclohexyldimethylamina >25% N,N’, N `` tris (dimethylamino –propyl)hexahidrotriazine >5-20% |  | H226; H301; H311;H314; H331;H411 | Periculos pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung |  | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) în loc aerisit si bine ventilat (Ai) |
| 11 | Kimrigid Cat 100 | Dietylamine 10-25% |  | H302+H332 H318;H225;H314;H311 |  |  | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) la temp.min de 50C max.300C , departe de surse de caldura,radiatii si electricitate statica (Ai) |
| 12 | Clorura de metilen | Clorura de metilen min 99% |  | H351 |  | 0,5 | 1) 2) - 3) - 4)100% 5) - | Depozitat in butoaie de tabla, in hala (Ai) |
| 13 | KIMrigid Additive 60 | Poliol | - | - | - | 72 | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) la temp.min de 50Csi max.300C (Ai) |
| 14 | KIMrigid Additive 99 | Oxydipropanol, glicerol,apa | - | - | - |  | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) (Ai) |
| 15 | Pentan | n- Pentan |  | H225 H304 H336 H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | 250,0t | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | Rezervor subteran, cu pereți dubli , sub pernă de azot; temperatura 5-350C |
| 16 | GPL | Gaze petroliere lichefiate (propan+butan) | 68476-85-7 | H220;H280; H340;H350 |  | 120.000 l | 1) - 2) - 3) - 4) 5) 100% | Rezervor legat la centura de împământare |
| 17 | Tablă | Otel zincat, galvanizata, prevopsita | - | - | - | 40000t | 1) 96-98% 2) - 3) - 4)4-2% 5) - | Pe platforma betonata |
| 18 | Vata minerala bazaltica | Vata minerala bazaltica | - | - | - | 830000mp | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | Pe platforma betonata |
| 19 | Folie de aluminiu (Al); | Folie de aluminiu (Al); | - | - | - | 60,0t | 1) 97% 2) - 3) - 4)3% 5) - | In hala de productie |
| 20 | Rasina saturata cu armatura din fibra de sticla (FG) | Rasina saturata cu armatura din fibra de sticla (FG) | - | - | - | 60,0t |  | In hala de productie |
| 21 | Carton bituminat (B) | Carton bituminat (B) | - | - | - | 15,0t |  | In hala de productie (Ai) |
| 22 | Hartie Kraft (P) | Hartie Kraft (P) | - | - | - | 10,0t |  | In hala de productie (Ai) |
| 23 | Energie electrică | Energie electrică | - | - | - | 2500Mwh | 1) 100% 2) - 3) - 4)- 5) - | Nu se stocheaza |
| 24 | Apă | Apă | - | - | - | 3600mc | 1) - 2) - 3) 100% 4)- 5) - | Nu se stocheaza |
| 25 | Combustibil solid | Lemn | - | - | - | 23t | 1) - 2) - 3) - 4)2% 5) 98% | In spatiu acoperit (magazie) (Ai) |
| Ambalaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Polistiren | Polistiren | - | - | - | 7000mc | 1) 98% 2) - 3) - 4)2% 5) | In hala de productie (Ai) |
| 27 | Folie ambalare | Polietilenă | - | - | - | 200t | 1) 98% 2) - 3) - 4)2% 5) | In hala de productie (Ai) |
| 28 | Cherestea | Lemn | - | - | - | 550mc | 1) 98% 2) - 3) - 4)2% 5) | Pe platforma betonata |
| 29 | Banda metalica | Metal | - | - | - | 4t | 1) 98% 2) - 3) - 4)2% 5) | Pe platforma betonata |

Ai- zona de depozitare acoperita

Se precizeaza ca   denumirile  comerciale ale materiilor prime se pot schimba  in functie de oferta pietii ( furnizori) dar substantele chimice  de baza se pastreaza.

## 3.2. Cerinţe BAT

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung, care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediu şi impactul materiilor prime şi materialelor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | Nu | - |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare. | Nu au fost identificate | - |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da | Departament economic |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da | Director general |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | Da. PG04-02 Controlul produsului neconform | Departamentul comercial |

## 3.3. Auditul pentru minimizarea deşeurilor

|  | Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. | Nu | Director general |
| 2 | Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate. Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | - | - |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi, principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | Valorificarea deşeurilor reciclabile Permanent | Director general Șefi departamente |
| 4 | Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. | - |  |
| 5 | Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele / recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. |  |  |

## 3.4. Utilizarea apei

1.Alimentarea cu apă.

- alimentarea cu apă  potabila se face din reteaua In procesul tenologic nu se consuma apa; se utilizeaza numai apa potabila care este asigurata din reteaua SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea conform  contractului  nr.12/08. 12. 2018 .

- alimentarea cu apa in caz de incendiu se face din reteaua SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea conform  contractului  nr.13/08. 12. 2018    prin conducte cu diametrul de 3” si o grosime a peretelui de 5.6mm (88.9mm x 5.6mm). Presiunea apei din instalatia de incendiu este 4 bari.

Nu se utilizeaza apa in procesele tehnologice.

### 3.4.1. Consumul de apă

| Sursa de alimentare cu apă | Volum de apă captat mii mc/an | Utilizarea pe faze ale procesului | Gradul de recirculare a apei | % apa reintrodusă de la staţia de epurare în proces pentru faza respectivă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retea SC Oltchim SA | 3,6 | Apă potabilă pentru consum menajer | - | - |
| Total | 3,6 | Apă potabilă pentru consum menajer - | - | - |

### 3.4.2. Compararea cu limitele existente

| Nr. crt. | Produsul | UM | Performanţa companiei | Valoarea limită BAT | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu sunt stabilite limite pentru produse deoarece nu se consumă apă in procesele tehnologice care au loc pe amplasament |  |  |  |  |  |

### 3.4.3. Cerinţe BAT pentru utilizarea apei

| Cerinţa caracteristică privind BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv. | Nu. Nu este necesar un studiu deoarece în procesele tehnologice nu se consumă apă | - |
| Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate. Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta să fie anexat aici. | - | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate. | Nu este cazul |  |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | - | - |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu. | - |  |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. | Nu este cazul. |  |

#### 3.4.3.1. Sistemele de canalizare

Evacuarea apelor uzate

De pe amplasamentul SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA rezultă  ape uzate menajere de la grupurile sanitare care  sunt evacuate gravitațional in canalizarea SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea conform  contractului  nr.12/08. 12. 2018 .

#### 3.4.3.2. Recircularea apei

În procesele tehnologice care se desfasoara pe amplasament nu se utilizeaza  apa.

3.4.3.3 Alte tehnici de minimizare – nu este cazul

3.4.3.4 Apa utilizată la spălare

Nu se utilizează apă  pentru  spălarea pardoselilor.

# 4. Principalele  activităţi

# 4.1. Inventarul proceselor

| Nr crt | Denumire proces | Descrierea proceselor | Capacitatea maximă |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Fabricarea panourilor termoizolante din care: | Capitolul 4.2 | 4600000mp |
|  | panouri termoizolante cu spuma poliuretanica | Capitolul 4.2 | 3 600 000 mp/an |
|  | panouri termoizolante cu vata minerala | Capitolul 4.2 | 1 000 000mp/an |
| 2 | Fabricare profile stucturale de tip C, U, Z, Sigma | Capitolul 4.2 | 800 000ml/an |
| 3 | Fabricare tabla structurala autoportanta tip cuta inalta | Capitolul 4.2 | 800 000mp/an |
| 4 | Fabricare foi de table tip tigla | Capitolul 4.2 | 5 000mp/an |
| 5 | Fabricare accesorii | Capitolul 4.2 | 240t/an |

4.2. Descrierea  proceselor

Funcționare: 330zile/an, 24h/zi

Toate procesele de fabricatie se desfasoara intr-o hala cu suprafata de 9016mp.   In hala de productie sunt montate  urmatoarele utilaje:

| Nr. crt. | Denumire utilaj | Cantitate Buc. | Caracteristic tehnice | Linia deservita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pod rulant | 1 | 12,5 tf; 5 ,0 tf | Linia panouri termoizolante, derulatorul de tabla de la linia profile structurale, linia tabla foi tigla |
|  | Pod rulant | 1 | 8t | Linia cuta inalta |
|  | Pod rulant | 1 | 5 t | Linia tabla foi tigla, linia profile structurale, produse finite |
| 2 | Derulor superior | 2 | 4 600 000mp/an | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica si cu vata minerala |
| 3 | Derulor inferior | 2 | 4 600 000mp/an |  |
| 4 | Ghilotina | 2 | - |  |
| 5 | Statie de profilare | 2 | Profilare tabla la rece prin deformare plastica |  |
| 6 | Cuptor incalzire tabla | 2 | Inductie termica Temperatura de lucru 30 – 600C | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 7 | Echipament dozare, mixare si injectie spuma | 1 | 1 rezervor V=400l pentru poliol 1 rezervor V=400l pentru izocianat ; 2 rezervoare cu V=34mc pentru polioli ; 2 rezervoare cu V=34mc pentru izocianat 1 rezervor V=80l pentru aditivi 1 rezervor V=80l pentru catalizatori 1 pompă dozatoare poliol Q=15l/min; 1 pompă dozatoare izocianat Q=15l/min 1 pompă dozatoare aditivi Q=2l/min 1 pompă dozatoare catalizator Q=2l/min 1 pompă dozatoare pentan Q=3l/min Unitate de mixare Dispozitiv aplicare amestec spumant | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 8 | Presa | 1 | Temperatura de lucru 40 – 600C functie de reteta de fabricatie; L=30m | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 9 | Fierastrau debitare panouri | 1 | - | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 10 | Utilaj de frezare | 1 | - | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 11 | Unitate de racire | 1 | Rastel ptr. Depozitare verticala Capacitate 80 panouri (40 panouri > 5,5 m) | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica |
| 12 | Masina de paletizat | 1 | 4600000mp/an | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica si cu vata minerala |
| 13 | Masina de ambalat | 1 | 4600000mp/an | Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica si cu vata minerala |
| 14 | Ventilator | 1 | Q=1500mc/h |  |
| 15 | Ventilator | 2 | Q= 600mc/h |  |
| 16 | Unitate pentru debitare si frezare lamele vata minerala | 1 |  | Fabricare panouri termoizolante cu vata minerala |
| 17 | Grup inserare automata a lamelelor in linia de panouri | 1 |  | Fabricare panouri termoizolante cu vata minerala |
| 18 | Grup pentru dozarea , mixarea si aplicarea adezivilor | 1 |  | Fabricare panouri termoizolante cu vata minerala |
| 19 | Unitatea de fasiere a benzilor de tabla compusa din - derulor - unitate de fasiere; - unitate de rebobinare a noilor rulouri create. | 1 |  | Linia de profile structurale (C,U,Z, Sigma) |
| 20 | Derulator rulouri de tabla | 1 |  | Linia de profile structurale (C,U,Z, Sigma) |
| 21 | Masini de profilare a tablelor prin deformare plastica la rece | 1 |  |  |
| 22 | Unitate pentru debitarea elementelor | 1 |  |  |
| 23 | Unitate pentru preluarea produselor finite | 1 |  |  |
| 24 | Derulator rulouri de tabla | 1 |  | Linia de foi de tabla cu profil cuta inalta |
| 25 | Casete de profilare a tablelor | 1 | Inaltimile la cute sunt de 53,83,135 si 153mm |  |
| 26 | Unitate de debitare a foilor | 1 |  |  |
| 27 | Unitate pentru preluarea produselor finite | 1 |  |  |
| 28 | Derulator rulouri de tabla | 1 |  | Linia foi de tabla tip tigla |
| 29 | Utilaj de profilare prin deformare la rece | 1 |  |  |
| 30 | Unitate pentru debitarea foilor | 1 |  |  |
| 31 | Unitate pentru preluarea produselor finite | 1 |  |  |
| 32 | Instalatie aer comprimat | 1 | Capacitate: 10.000 litri/minut de aer comprimat la o presiune medie de 6.5-7 bar. Instalatia este compusa din: - un compresor P=22kw; Q=3,2mc/min; - un compresor P=22kw; Q=3,5mc/min; - un compresor P=18kw; Q=2,8mc/min - 3 uscatoare de aer; - 2 vase stocare zincate cu V=1000l si V= 1500l, P=9bar | Subansamblele de la toate liniile |
| 33 | Ciler | 1 | P=80Kw | Presa conformatoare |

Aprovizionarea cu materii prime

Materiile prime si auxiliare sunt aprovizionate de la furnizori externi pe baza de contracte.Acestea sunt livrate astfel :

- poliolii  sunt livrati cu cisterne auto speciale si sunt descarcati in  2 rezervoare de 38mc fiecare  amplasate in depozitul de materii prime si 2 rezervoare de 34mc amplasate in hala de productie;

- izocianatul este aprovizionat cu cisterna auto speciala si este stocat in 2 rezervoare de 38mc amplasate in depozitul de materii prime si 2  rezervoare de 34mc amplasate in hala de productie ;

- pentanul este livrat cu  cisterna auto speciala  si descarcat intr-un rezervor subteran cu V=36mc cu manta dubla amplasat la distanta de  hala de productie (conditii de stocare : perna de azot, p=0,2bar)<

- GPL este transportat cu cisterna auto si descarcat intr-un skid cu volumul de 2700l;

- saltelele de vata bazaltica sunt livrate balotate, pe paleti de lemn, se stocheaza pe platforma betonata;

- rulourile  de tabla prevopsita in greutate de 3-10 t /rulou la grosimi de 0,25-o,6mm  sunt transportate cu autotrenuri de 22t, descarcarea si manipularea in zona dedicata se face  cu ajutorul podului rulant de 12,5 t. Raza de actiune a podului rulant

acopera o latime de 18,5m si o lungime de 51m;

- substanțele/amestecurile  care sunt utilizate ca aditivi și catalizatori  sunt livrate in IBC de 1mc pe paleti din lemn si recipient din plastic in cadru /protectie metalica si se depoziteaza in hala de productie.

Toate materiile prime si auxiliare  aprovizionate sunt insotite de certificate de calitate si fise tehnice de securitate.

A. Fabricarea panourilor termoizolante

1 Fabricarea panourilor termoizolante cu spuma poliuretanica.                     Interactiunea factorului uman se limiteaza la introducerea datelor de productie in calculatorul de proces, schimbarea tipurilor de fabricatie si rezolvarea incidentelor de productie. Calculatorul de proces, in functie de datele introduse va comanda toti parametri ( viteza, debite de substante,etc)

Panourile termoizolante cu spuma poliuretanica se pot fabrica  in doua variante:

a) panouri termoizolante cu fete metalice

b) panouri izolante  cu spuma poliuretanica Thermotop

a. Fabricarea panourile termoizolante cu spuma poliuretanica cu fete metalice.

Profilarea (*crearea fețelor metalice)

Procesul tehnologic de creare a panourilor termoizolante începe cu utilajele care permit realizarea fețelor metalice și care presupun tranformarea acestora din rulouri de tablă prevopsită de maxim 12,5 to în profiluri continue cu anumita geometrie. Linia are în dotare doua sectiuni principale a stației de profilare: partea superioară și inferioară care crează cele 2 fețe de tablă. În acest sens cele 2 secțiuni conțin deruloare pentru desfășurarea tablei (câte 2 pentru fiecare față), ghilotina pentru tăierea tablei pentru fiecare secțiune, acumulator rezervă tablă și pupitru pentru realizarea manuală a îmbinării de tablă cu urmatorul rulou, dar și profilarea propriu-zisă unde se creează fața metalică exact cu geometria și aspectul tipului de panou.

Există urmatoarele tipuri de profilări și se pot produce ca și panouri: panouri de perete cu prindere normală, panouri de perete cu prindere ascunsă, panouri de acoperiș. Profilările pot fi interschimbate în funcție de necesitate prin glisarea pe șine a dispozitivului cadru care le poartă.

În zona stației de profilare se găsește și micronervuratorul care poate aplica diverse modele pe fața panoului tip perete: standard, micro, diamant și arhitectural.

Preincalzirea fetelor metalice (tablelor)

Pentru ca spuma poliuretanica sa expandeze corespunzator si procesul chimic sa se desfasoare in conditii optime, este nevoie, ca in momentul in care spuma gata amestecata are contact cu fetele metalice, aceste fete metalice (inferioara si superioara) trebuie sa aiba o temperatura cuprinsa intre 30ºC si 60ºC, in functie de cerintele furnizorului de chimicale/sistem de chimicale dar si in functie de tipul spumei care este injectata.

Pana la unitatea de spumare se afla doua cuptoare (sus si jos) care incalzesc tabla cu ajutorul inductiei termice (infrarosu). Operatorul poate controla/monitoriza si seta temperaturile fetelor metalice cu ajutorul unui panoul de control digital.

Flux tehnologic panouri termoizolante cu spuma poliuretanica

Spumarea (crearea miezului de spumă)

In functie de comenzi miezul poate fi din spuma poliuretanica( PUR) sau de  spuma polizocianurica (PIR) Substanțele   de bază care stau la baza creării spumei poliuretanice sunt: poliol, izocianat, catalizator (agent care dă timpul de gelifiere/întărire),  aditiv, pentan (agent expandant). Aceste substanțe chimice se folosesc în proporția dată de furnizor și cu ajutorul acestora reacția poate fi realizată și controlată în acest sens. Reactiile dintre izocianat si poliol  sunt urmatoarele:

. Dintre cele 5 substanțe pentanul este expandant adică agentul care face ca amestecul respectiv să crească în volum și să acopere toata grosimea panoului. Cantitățile utilizate sunt de ordinul gramelor/mp.

Cu ajutorul calculatorului de proces se stabilesc  proporțiile reactantilor, debitul, monitorizarea presiunilor și a temperaturilor tuturor componentelor chimice care intră în amestec și care sunt injectate pentru a putea realiza miezul de spumă (5 componente). În funcție de parametrii de mediu, operatorul poate ajusta valorile pentanului și catalizatorului pentru a controla reacția conform recomandarilor producatorului de a asigura viteza optima a benzii, densitatea stabilită și profilul de reacție stabilit (timp gelifiere și timp atingere).

Poliolul și izocianatul  sunt stocate în depozitul de materii prime care. deține  2 rezervoare de poliol (2x38mc) și 2 rezervoare de izocianat (2X38mc) si in hala de productie in 2 rezervoare de 34mc pentru poliol si 2 rezervoare de 34mc pentru izocianat.

Poliolul si izocianatul sunt transvazate din rezervoare  cu ajutorul unor pompe către vasele de zi ale masinii de spumat- 2 vase cu V=400l. De aici sunt pompate cu pompe dozatoare în unitatea de spumare ( Q pompă poliol=15l/min; Q pompă izocianat 30l/min).

Substanțele/amestecurile  care sunt utilizate ca aditivi și catalizatori  sunt livrate in IBC de 1mc pe paleti din lemn si recipient din plastic in cadru /protectie metalica. Acestea se introduc cu motostivuitorul pâna in imediata apropiere a pompelor pneumatice si se transfera in rezervoarele liniei  de spumare  cu V=80l de unde sunt pompate mai departe  cu pompe dozatoare cu Q=2l/min si introduse in componenta spumei.

Pentanul – este stocat într-un rezervor subteran ,cu manta dublă în care se găsește antigel,  cu volumul de 35mc.   Din acest vas, pentanul va fi pompat direct catre pompa dozatoare, in cantitati mici, nepericuloase, de 100 – 200 gr/min. Toata zona de vehiculare si dozare a pentanului este tratata special din punct de vedere al ventilatiei aerului, monitorizarii eventualelor scurgeri si al protectiei la explozie (pompe si ventilatoare anti-ex, cabine etanse ventilate,senzori etc). La unitatea de dozare a pentanului, pompa dozatoare este montată într-o incăpere etanșă ,antiex ,dotată cu 2 ventilatoare cu Q=1500mc/h,  Q pompă dozatoare =3l/min.

Pentru depistarea eventualelor scăpări de pentan sunt  instalati  senzori  atât  în cameră la nivelul pardoselii (2 buc) cât și în zona de injectare a spumei și la intrarea panoului în presa de calibrare (4 buc la nivelul pardoselii).  Ventilatorul  exhaustează și eventualele scăpări din zona masinii de spumare. Atât ventilatorul cât și senzorii sunt controlați electronic  prin calculatorul de proces. Controlul electronic functionează dupa urmatoarele secvente logice:

-nivelul 1 de alarmă – pentru scurgeri de pentan detectate de peste 15% din LEL

pentan: semnal acustic de alarmă + pornirea celui de-al doilea ventilator;

-nivelul 2 de alarmă – pentru scurgeri de pentan detectate de peste 25% din LEL

pentan: semnal acustic de alarmă + oprire pompă dozatoare + decuplare alimentare

electrică.

După injectarea amestecului de spumă între cele 2 fete metalice pentru ca acestea să se transforme în formă solida dar in acelasi timp într-un mod de productie continuu acest complex este introdus într-o presa încalzita la o temperatură peste 400 C și laturi conformatoare astfel încat după ce aceasta este parcursă rezultă un panou solid și închegat corespunzător pregatit pentru debitare. Tot în etapa de injectie la spumare se aplică pe lateralele panoului, care constituie partile de îmbinare și banda de etanșare și banda adezivă cu brandul TOPANEL.

- Calibrarea . Panoul este supus operatiei de calibrare Panoul este supus operatiei de calibrare . Aceasta este efectuata de presa de calibrare care are o lungime de 30m  care are marit lantul de limitatori  cu aproximativ 10m pentru a mari viteza de productie.  Cu aceiasi presa conformatoare se produc  toate tipurile  de panouri, cu miezuri diferite: PUR, PIR si vata minerala bazaltica. Utilizarea   mai multori  tipuri de limitatori  pentru productia  unor noi tipuri de imbinare  a panourilor  termoizolante solicitate pe piata  permit  cresterea productiei.

Pentru a produce panourile cu spuma PUR si vata minerala, presa conformatoare are nevoie de o temperatura de aprox 40 grade Celsius (±2 grade Celsius).

In schimb, pentru panourile cu miez din spuma poliizocianurica PIR, rezistenta la foc, presa este incalzita cu ajutorul rezistentelor electrice si turbinelor cu aer cald la o temperatura de aprox 60  grade Celsius. Cand se schimba productia din panouri cu spuma PIR in panouri cu spuma PUR, presa trebuie racita de la 60°C la 40°C. Fara ajutorul chiller-ului exterior, acest proces de racire ar durafoarte mult timp ceea ce ar duce la oprirea fabricatiei si reducerea productivitatii. Pentru a grabi deci procedeul de racire al presei, se foloseste apa rece la o temperatura  de 7-12°C.

Chiller-ul care raceste aceasta apa este plasat in exteriorul halei, in imediata vecinatate, astfel incat traseul/lungimea conductelor care duc catre presa si retu sa fie una cat mai mica.

Chiller-ul este in permanenta pornit/functional. Este incarcat din cand in cand cu apa, atunci cand presiunea din instalatie scade sub 1,5 bar. Circuitul de racire odata amorsat/incarcat cu apa este unul inchis in care apa este recirculata.

Chiller-ul este dotat cu 4 compresoare cu freon si are o putere de 80kW. Se utilizeaza  freon 410 A

Debitarea

După rezultarea panoului închegat/produs finit acesta este debitat in mod automat conform cerintelor clientului prin introducerea manuală a cotelor din comandă în calculatorul de proces care va realiza acest lucru.

Dacă este necesar, panoul este supus operației de frezare. Aceasta se execută manual, cu ajutorul utilajului de frezare.

Unitatea de răcire

Deoarece pentru a produce miezul panoului a fost folosită o reactie exotermă cu degajare de caldură panoul proaspat debitat trebuie răcit până la intrarea în contact cu alt panou, acest lucru fiind făcut folosind stația de răcire cu dispunerea verticală a panourilor până la răcirea acestora prin tranziție verticală în mediul ambiant existent. Acest utilaj folosit pentru stocarea temporara/racirea panourilor are o capacitate de racire de maxim 80 de panouri simultan (in functie de lungimea acestora). Pentru panouri cu o lungime mai mare de 5500 mm, numarul maxim de panouri care poate fi stocat pentru racire este de numai 40.

Paletizare si ambalare

Paletizarea este utilajul următor de manipulare a panourilor care are ca obiectiv crearea stivelor cu un numar fix de bucăți după anumite reguli de optimizare și lungime utilizate în transporturi.

Manipularea se realizeaza setând modul de lucru din calculatorul de proces existent.

Ambalarea este ultima stație care precede definitivării fluxului de productie în care stiva este ambalata cu folie strech și distanțieri de susținere pentru a facilita manipularea cu motostivuitorul și protecția până la montaj.

B Fabricarea panourile termoizolante THERMOTOP cu spuma poliuretanica.

Panourile termoizolante THERMOTOP se pot produce  in 4 variante in ceea ce priveste suprafetele suport ale miezului de spuma.  Suprafetele suport pot fi:

- folie de aluminiu (Al);

- rasina saturata cu armatura  din fibra de sticla (FG);

- carton bituminat (B);

- hartie Kraft (P).

Productia se realizeaza pe aceeasi linie  pe care se fabrica panourile  termoizolante cu  spuma poliuretanica cu fete metalice.  Procesul tehnoligic este similar cu precizarea ca la fabricarea acestor sortimente  fetele nu mai sunt incalzite.

2.Fabricarea panourilor termoizolante cu miez din vata bazaltica

Panourile termoizolante cu miez din vata minerala se fabrica pe aceasi linie la care se elimina grupul de spumare si se introduc in locul acestuia urmatoarele utilaje:

- unitate pentru debitare si frezare lamele din vata minerala;

- grup de inserare automata a lamelelor din vata minerala in linia de panouri;

- grup pentru dozarea, mixarea si aplicarea adezivilor.

Grupul de prelucrare a  saltelelor din vata bazaltica este pozitionat lateral fata de axa liniei principale de fabricare a panourilor.

Saltelele de vata bazaltica cu dimensiunea de 126X1150x2400mm sau 126x845 x2400mm si avand densitatea de 100kg/mc sunt plasate, paletizate  pe platforma de alimentare a grupului. Sunt montate  benzi  suplimentare pentru stocarea  lamelelor de vata  minerala astfel incat  sa se elimine timpii de asteptare  pentru debitarea  vatei minerale la dimensiunile  necesare  in procesul de productie; viteza liniei de productie  este de  8-10m/min.De aici fiecare saltea este preluata automat, intra in unitatea de debitare unde se formeaza lamelele cu dimensiunea  de 126 x grosimea panouluix2400mm. Laiesirea din grupul de debitare lamelele sunt intoarse la 900, astfel incat fibrele de vata bazaltica  sa fie orientate vertical pentru a conferi rezistenta mecanica viitorului  panou.

Lamelele cu fibra orientata  suntpreluate de conveior care le insereaza  si pozitioneaza in linia principala de fabricatie a panourilor, intre cele doua table profilate anterior. Un sistem complet automat de dozare si distributie asigura aplicarea pe fetele interioare ale tablelor  a adezivului necesar solidarizarii  cu lamelele de vata bazaltica.

Viteza medie de avans a tablelor care este si viteza intregii linii de fabricatie este de 8 – 10 m/min.  Presa lunga de 30m este proiectata  astfel incat sa aiba loc presarea corecta a elementelor constitutive pe timpul intaririi adezivului (cca.4-5min)

La iesire din presa, produsul este calibrat si este transferat cu ajutorul unei benzi transportoare  catre unitatea de debitare unde este taiat la lungimea comandata.

Paletizarea si ambalarea.Operatiile sunt comune atat pentru panourile cu miez de spuma poliuretanica cat si pentru  panourile cu miez de vata bazaltica .

Panourile debitate sunt transferate la masina de paletizat; se formeaza pachete la dimensiuni optimizate in vederea transportului . Pachetul de panouri este ambalat in folie de polietilena , legat si asigurat  in vederea depozitarii si incarcarii in mijloacele de transport .

In interiorul halei  panourile sunt transferate  cu un pod rulant cu sarcina de 5,0t. Transferul panourilor in zona de depozitare se face cu stivuitoare speciale cu incarcare  laterala  si furci cu deschidere marita, cu sarcina de  4,0t. Cu aceleasi incarcatoare se face si incarcarea in mijloacele de transport.

B.Linia de fabricare  profile structurale de tip C, U, Z, si Sigma

Pentru aceasta linie este necesara  pregatirea tablei la diverse dimensiuni. In acest scop rulourile de tabla sunt transportate  cu podul rulant de 12,5t in zona derulorului si fasiate.

Derulatorul si fasietorul de tabla

Activitatea este prevazuta pentru a pregati elemente din tabla pentru o serie de produse finite. In aceasta faza se debobineaza tabla si se fasieaza la dimensiunile dorite. Latimea ruloului primar este de maxim 1500 mm iar tabla poate avea grosimi cuprinse intre 0.3 si 3 mm. Operatinile tehnologice executate pe acest utilaj complet automatizat sunt:

- debobinarea ruloului de tabla zincata prevopsita;

- fasierea tablei la latimile dorite cu ajutorul unor cutite;

- rebobinarea benzilor nou create.

Rulourile de benzi nou create sunt preluate cu podul rulant  si introduse pe linia de fabricare  profile structurale de tip C, U, Z, si Sigma prin profilare la rece

Pe aceasta linie se obtin profile de tip C, U, Z sau Sigma din tabla cu grosimi cuprinse intre 1,5 si 3 mm grosime. Procedura de fabricare a profilelor structurale este:

- debobinarea rulourilor fasiate;

- profilarea prin formare la rece a geometriei elementului structural;

- debitarea la lungime a profilelor finite;

-    paletizarea si ambalarea profilelor.

C. Linia de fabricare  tabla structurala autoportanta tip cuta – inalta

Pe aceasta linie se profileaza la rece tabla provenita din rulouri din otel zincat, galvanizat si/sau prevopsit de diferite latimi. Functie de latimea utila finala a elementului fabricat sunt folosite rulouri cu latimi diferite si grosimi cuprinse intre o,7 si 2,o mm.  Procesul  tehnologic de  fabricarea a foilor de tabla tip cuta inalta  consta in:

- derularea rulourilor de tabla :

– profilarea tablelor prin deformare plastica  la rece  prin intermediul unor casete de profilare  special concepute pentru a realiza inaltimile la cute de 53,83,135 si 153mm;

-  debitarea la lungime a foilor;

- preluarea produselor finite in vederea paletizarii si ambalarii.

D. Linia de fabricare foi de tabla tip tigla Procesul  tehnologic de  fabricarea a foilor de tabla tip tigla consta in:

- derularea rulourilor de tabla :

– profilarea tablelor prin deformare plastica  la rece

-  debitarea la lungime a foilor;

- preluarea produselor finite in vederea paletizarii si ambalarii

E.Linie accesorii metalice .

Pe această linie se fabrică: coltare interioare/ exterioare, coama, subcoama, semicoama stantata, diverse profile de mascare, lacrimare/socluri montaj panou, jgheaburi metalice,bride prindere. Capacitate : 150t/an

Instalatii auxiliare

A.Instalatia de aer comprimat.

Avand in vedere ca foarte multe componente/subansable ale liniilor de productie din hala necesita aer comprimat pentru functionare, este necesara asigurarea unei cantitati si presiuni de aer corespunzatoare pentru functionarea acestora la parametrii optimi. La capacitate maxima, linia are nevoie de o cantitate de aproximativ 10.000 normal litri/minut de aer comprimat la o presiune medie de 6.5-7 bar.

Pentru a asigura un debit si o presiune constante si uniforme in fiecare punct al fabricii, instalatia de aer comprimat este sub forma de inel/circuit inchis.

Aerul este asigurat de catre cele trei compresoare de aer cu surub cu urmatoarele capacitati:

1 – Compresor aer putere 22kW si debit 3.2mc/min

2- Compresor aer putere 22kW si debit 3.5mc/min

3- Compresor aer putere 18kW si debit aer 2.8mc/min

Fiecare dintre cele trei compresoare este dotat cu uscator de aer, pentru eliminarea

condensului/umiditatii din aer.

Aerul este pompat de catre cele trei compresoare in doua vase de stocare zincate cu capacitatea de 1000 litri, respectiv 1500 litri. Presiunea maxima din instalatie este de 9 bar.

Din vasele tampon, aerul intra in inelul mai sus mentionat. Acest inel este format din teava de 3” si montat pe fermele metalice ale halei.In dreptul fiecarui utilaj coboara o conducta de aer cu diametrul de 1”

B. Instalatia de racire.

Chiller-ul care raceste aceasta apa este plasat in exteriorul halei, in imediata vecinatate, astfel incat traseul/lungimea conductelor care duc catre presa si retu sa fie una cat mai mica.

Chiller-ul este in permanenta pornit/functional. Este incarcat din cand in cand cu apa, atunci cand presiunea din instalatie scade sub 1,5 bar. Circuitul de racire odata amorsat/incarcat cu apa este unul inchis in care apa este recirculata.

Chiller-ul este dotat cu 4 compresoare cu freon si are o putere de 80kW. Se utilizeaza  freon 410 A.

Comparând cu Documentul de Referinta asupra celor  mai bune tehnici disponibile  privind Producția de polimeri ( Reference Document on Best Available Techniques in the   Production of polymers –POL/2007) rezultă următoarele:

| Cerinta BAT /POL | Tehnici utilizate de SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu, BAT este să pună în aplicare și să adere la un sistem de management de mediu (SMM) | SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A este certificată in sistem integrat calitate-mediu- sanatate si securitate ocupationala de catre ALL Cert System: SR EN ISO 9001:2015 certificat seria C nr 02129 (rev3); SR EN ISO 14001:2015, certificat seria M nr. 01309 (rev3); SR OHSAS 18001:2008 certificat seria S nr 01150 (rev3) .. | Conformare cu BAT 13. |
| BAT consta in a efectua o evaluare a pierderilor fugitive, masurarea pentru a clasifica componentele in ceea ce priveste conditiile, tipul serviciilor si proceselor, de a identifica acele elemente cu cel mai mare potential de piederi fugitive. | Din stadiul de proiectare au fost identificate si evaluate pierderile fugitive, fapt pentru care s-au prevazut echipamente si masuri pentru minimizarea lor. Procesul este automatizat, cantitatile de materii prime sunt setate conform retetelor evitandu-se pierderile inutile de materii prime si deci emisiile fugitive, reducandu-se poluarea . | Conformare cu BAT, secțiunea 13.1 pct.3/12.1.3. |
| BAT consta in a stabili si mentine un control al echipamentelor, de detectare a scurgerilor si reparatii (LDAR) | Utilajele sunt inspectate zilnic inainte de inceperea lucrului si in timpul lucrului pentru a se constata starea tehnica. Pentru depistarea eventualelor scăpări de pentan sunt instalati senzori atât în cameră la nivelul pardoselii (2 buc) cât și în zona de injectare a spumei și la intrarea panoului în presa de calibrare (4 buc la nivelul pardoselii). Ventilatorul exhaustează și eventualele scăpări din zona masinii de spumare. Atât ventilatorul cât și senzorii sunt controlați electronic prin calculatorul de proces. Este elaborat plan de revizii/reparatii. O data /an are loc revizia generala. Reviziile/reparatiile se fac fie cu personal intern fie cu firme autorizate conform legislatiei. | Conformare cu BAT, secțiunea.13 .1 pct.4/12.1.4. |
| .BAT este de a reduce emisiile de pulberi prin: - transportul în fază densă ; - reducerea vitezei la sistemele de transport cât mai mult posibil; -reducerea generării prafului în linii de transport printr-un tratament de suprafață și alinierea corespunzătoare a țevilor - utilizarea cicloanelor și / sau filtre pentru gazele unităților de desprăfuire; - utilizarea de filtru textil - utilizarea scruberelor umede. | Materiile prime sunt lichide. Eventualele pulberi sunt dirijate la filtre textile cu saci | Conformare cu BAT secțiunea 13.1. |
| BAT este reducerea la minim a pornirilor si opririlor. | Procesul tehnologic de fabricare al panourilor cu spuma poliuretanica este continuu. Stabilitatea procesului este imbunatatita de fiabilitatea echipamentelor, de automatizarea proceselor si de monitorizarea continua a parametrilor. | Conformare cu BAT, secțiunea 13 .1 pct.6/12.1.6 |
| BAT este de a preveni poluarea apei din proiectare si materiale adecvate utilizate la conducte. Pentru a facilita inspectarea și repararea sistemelor de colectare a efluenților în instalațiile noi și modernizate, sistemele sunt, de exemplu: - țevi și pompe amplasate deasupra solului; - țevi plasate în conducte accesibile pentru inspecție și reparații | Nu se genereaza ape uzate tehnologice | Neaplicabil BAT, secțiunea 13 .1 pct. 9/12.1.8. |
| BAT este utilizarea de sisteme de colectare a apelor reziduale separat pentru: - ape reziduale rezultate din proces; - apă potențial contaminată de scurgeri și din alte surse, inclusiv apă de răcire - apă necontaminată ( pluviala) | Se utilizeaza sisteme de colectare a apelor uzate separate: - apele menajere se dirijeaza prin conducte in reteaua de ape menajere a SC OLTCHIM SA; - apele pluviale se dirijeaza prin conducte in reteaua de ape pluviale a SC OLTCHIM SA . | Conformare cu BAT, secțiunea 13.1 pct.10 /12.1.8 |
| BAT este de a utiliza un bazin tampon pentru apele uzate amplasat inainte de stația de epurare a apelor uzate pentru a obține o calitate constantă a apei reziduale. | Nu rezulta ape uzate tehnologice | Neaplicabil BAT, secțiunea13.1pct.17/ 12.1.17 |
| BAT este de a trata apele reziduale în mod eficient. Tratarea apei uzate poate fi efectuată într-o instalație centrală sau într-o instalație destinată în special unei activități. | Tratamentul apei uzate menajere are loc intr-o statie de tratare adecvata , in afara amplasamentului. | Conformare cu BAT, secțiunea13.1pct.18/ 12.1.18 |

### 4.2.4. Activităţi asociate proceselor de producţie

| Nr. crt. | Activitatea | Secţia/Instalaţie | Descrierea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Management financiar-contabile, tehnice, programare urmărire producţie | Pavilion administrativ | Management financiar-contabile, tehnice, programare urmărire producţie |
| 2 | Intreținerea instalațiilor | Departament mentenanta | Atelier mecanic dotat pentru efectuarea operațiilor de întreținere curentă |
| 3 | Activitatea de livrare | Parc auto | Pentru livrare se utilizeaza: - 7 motostivuitoare; - un cantar auto de 60t. - - autoturisme pentru serviciul vanzari. |

.

4.3. Inventarul ieşirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fabricarea panourilor termoizolante | panouri termoizolante cu spuma poliuretanica | Utilizare industrială | 3 600 000 mp/an |
|  | panouri termoizolante cu vata minerala | Utilizare industrială | 1 000 000mp/an |
| Fabricare profile stucturale de tip C, U, Z, Sigma | Tabla profilata structural tip C, U, Z, Sigma | Utilizare industrială | 800 000ml/an |
| Fabricare tabla structurala autoportanta tip cuta inalta | Tabla structurala autoportanta tip cuta inalta | Utilizare industrială | 800 000mp/an |
| Fabricare foi de table tip tigla | Table tip tigla | Utilizare industrială | 5 000mp/an |
| Fabricare accesorii | Accesorii | Utilizare industrială | 240t/an |

4.4 Inventarul ieşirilor (deşeurilor)

| Nr crt | Numele procesului | Numele deșeului | Codul deșeului | Impactul emisiei conf. Reg. 1357/2014 | Cantitate/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activitatea de ambalare produse finite | Ambalaje de materiale plastice ( folie) | 15 01 02 | - | 34,0t |
| 2. | Fabricarea panourilor termoizolante, elemente profilate din tabla | Tabla | 17 04 05 | - | 1196,0 t |
| 3. | Activitatea de aprovizionare/ambalare /livrare produse | Ambalaje de hartie, carton | 15 01 01 | - | 101,0 t |
| 4 | Activitatea de aprovizionare/ambalare /livrare produse | Ambalaje de lemn | 15 01 03 | - | 350,0 t |
| 5 | Fabricarea panourilor termoizolante | Spuma poliuretanica | 17 06 04 | - | 9016,0 mc |
| 6 | Fabricarea panourilor termoizolante | Vata minerala | 17 06 04 | - |  |
| 7 | Administratie | Gunoi menajer | 20 03 01 | - | 800,0 mc |
| 8 | Activitatea de intretinere reparatii utilaje | Deșeuri metalice | 02 01 10 | - | 0,5t |
| 9 | Activitatea de intretinere reparatii utilaje/echipamente electrice | Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 16 02 14 | - | 0,050t |
| 10 | Activitatea de intretinere / reparatii utilaje/echipamente | Leduri | 16 02 16 | - | 50 buc |

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalatiei

emisii (fugitive și dirijate)

materii prime                                          panouri termoizolante

HALA

PRODUCȚIE

energie electrica                                    deseuri

## 4.6. Sistemul de exploatare

Toate procesele sunt automate, comandate  de calculatoare de proces.

| Parametru de exploatare | Înregistrat Da/Nu | Alarmă N/L/R | Ce actiuni a procesului rezultă din feed back-ul acestui parametru | Care este timpul de răspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linii de fabricatie |  |  |  |  |
| - Cantitate materii prime la spumare - Temperatură - Nivel materii prime ( izocianat si polioli) in rezervoare - Nivel pentan in rezervor - Pierderi de pentan | Da Da Da Da Da | R L N R R | Pornirea/oprirea procesului Pornirea/oprirea procesului Pornirea/oprirea procesului Pornirea/oprirea procesului Pornirea/oprirea procesului | imediat |
| Centrala termica |  |  |  |  |
| Program automat de functionare- presiune, temperatură | Da | N | Pornirea/oprirea procesului | imediat |

L = alarmă locală;

N = fără alarmă;

R = alarmă cameră de comandă.

4.6.1. Conditii anormale de functionare

În situatia opririi accidentale a alimentării cu energie electrică pot să apară conditii anormale de functionare. Nu se asigură  temperatura necesară reacției de polimerizare. Se întrerupe iluminatul în hala.Se opresc toate utilajele .  Procesul tehnologic se reia la aparitia  alimentarii cu energie electrica.

In cazul pirderilor de pentan controlul electronic functionează dupa urmatoarele secvente logice:

-nivelul 1 de alarmă – pentru scurgeri de pentan detectate de peste 15% din LEL

pentan: semnal acustic de alarmă + pornirea celui de-al doilea ventilator;

-nivelul 2 de alarmă – pentru scurgeri de pentan detectate de peste 25% din LEL

pentan: semnal acustic de alarmă + oprire pompă dozatoare + decuplare alimentare

electrică.

4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Instalația este echipată cu utilaje fiabile; titularul nu si-a propus să facă un studiu.

4.8. Cerinte caracteristice BAT

Asigurarea functionării corespunzătoare prin:

4.8.1. Implementarea unui sistem  eficient de management  al  mediului.

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A este   certificată  in sistem integrat calitate-mediu- sanatate si securitate ocupationala de catre ALL Cert System:

SR EN ISO 9001:2015certificat  seria C nr 02129 (rev3);

SR EN  ISO 14001:2015,certificat seria M nr. 01309 (rev3);

SR OHSAS 18001:2008 certificat seria S nr 01150 (rev3) .

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente si avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgentă.

S-au elaborat:

- Planul de organizare a apararii impotriva  incendiilor;

- Plan de  interventie –aparare impotriva  incendiiilor;

- Politica de prevenire a accidentelor majore

4.8.3. Cerinte relevante suplimentare pentru activitătile specifice sunt identificate mai jos.

Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate în comparație cu prevederile    Documentului de Referinta asupra celor  mai bune tehnici disponibile  privind  emisiile provenite din depozitare (EFS (Reference Document on Best Available Techniques in the Emission from storaj /2006)sunt redate mai jos:

:

|  | Cerinta BAT /EFS | Tehnici utilizate de SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stocarea lichidelor se poate face in: a)Rezervoare verticale cu capac fix potrivite pentru depozitarea la presiune atmosferica, cu guri de aerisire b) Rezervoare orizontale supraterane cu capac fix potrivite pentru depozitarea la presiune atmosferica, cu guri de aerisire ( material:otel,fibra de sticla armat cu poliester) • bidoane de plastic sau recipiente de până la 60 de litri • canistre de metal până la 25 de litri • butoaie de oțel sau GRP (fibra de sticla armat cu poliester) de până la 300 de litri •Containere IBC care pot fi metalice, flexibile sau din plastic dur cu capacitate pana la 3mc pentru plastic dur si maxim1,5mc pentru IBC flexibil. | Stocarea lichidelor pentru fabricarea panourilor termoizolante se face in: b)rezervoare orizontale supraterane (metalice ,fibra de sticla); c) Containere IBC cu capacitate pana la 3mc pentru plastic dur | b)Conformare cu BAT, secțiunea 3.1.4 c) Conformare cu BAT, secțiunea 3.1.13 |
|  | BAT pentru prevenirea incidentelor și accidentelor este aplicarea unui sistem de management al siguranței |  | Conformare cu BAT 5.1.1.3/ 4.1.6.1 |
|  | Pierderile operationale nu apar in depozitarea materialelor ambalate. Singurul mod posibil de aparitie a emisiilor sunt incidente sau accidente majore. Exista trei evenimente principale care individual sau in comun au potentialul de a provoca daune semnificative. - Focul, avand ca surse: – aprinderea in urma scurgerilor; -autocombustie; - incendiere; - defecte electrice (incalzitoare, motoare); - activitati periculoase- sudare termocontractibila la ambalaj, fumat, incarcare baterie, etc; -evenimente externe- incendiu, fulger,etc 2.Explozie- incendiu , avad ca sursa: -scurgeri de substante chimice incompatibile sau substante inflamabile 3. Eliberarea de substante periculoase, avand ca sursa: -izolare defectuoasa; - eroare operator la umplere, descarcare , manipulare, etc. | 1.Pe amplasament sunt interzise lucrarile cu foc deschis. Personalul este instruit sa nu efectueze lucrari care pot provoca incendii.Instalatia este situata la cca 150m de prima locuinta ceea ce asigura o distanta suficienta in cazul producerii unui incendiu pe alt amplasament. Hala are impamantare. 2.Substantele sunt stocate pe compatibilitati 3.Substantele se depoziteaza pe compatibilitati. Personalul este instruit periodic pentru manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase. | Conformare cu BAT, secțiunea 4.1.7. 2.Conformare cu BAT, secțiunea 4.1.7.4 3.Conformare cu BAT, secțiunea 4.1.7.4 |
|  | Prevenirea incidentelor si accidentelor printr-un sistem de securitate. Nivelul de protectie va fi decis de la caz la caz in acord cu pompierii. | Nivelul de protectie este stabilit de acord cu pompierii. Sunt luate masuri preventive: - asigurarea pazei si controlului perimetrului; - spatii de depozitare rezistente la foc; - depozitatrea substantelor pe compatibilitati; - dotarea cu stingatoare (50buc); - dotarea cu hidranti (22. hidranti interiori si 4 hidranti exteriori) - sistem de alarma pentru pierderile de pentan | Conformare cu BAT, secțiunea 5.1.2/ 4.1.7.6. |
|  | Numirea unei persoane responsabila cu depozitarea si manipularea substantelor periculoase in conditii de siguranta . Persoana este obligata sa cunoasca riscurile de stocare. | Este numita o persoana care raspunde de stocarea in siguranta a materiilor prime si a produsului finit,pe baza cunoasterii proprietatilor chimice si fizice ale materiiilor prime si ale produselor finite.In cazul in care aceasta lipseste este desemnat un inlocuitor, cu cunostinte in domeniu, care preia atributiile privind stocarea. | Conformare cu BAT, secțiunea 5.1.2/4.1.7.1. |
|  | Managementul sigurantei si al riscului. 1.Depozitarea substantelor periculoase poate intra sub incidenta Directivei 2012/ 18/UE ( Seveso III) 2.Pentru stocarea in conditii de siguranta trebuie sa existe proceduri de operare care includ tipurile de substante periculoase depozitate, incompatibilitatile lor echipamentul de protectie necesar, proceduri de manipulare la scurgeri, evidenta substantelor depozitate, raportarea defectiunilor si a incidentelor. | 1.Cantitatile stocate sunt mai mari decat cantitatile relevante din anexa nr1 coloana 2 partea 1 si coloana 2 partea 2 dar mai mici decat cantitatile prevazute in coloana 3 din partea 1 sau in coloana 3 din partea a 2-a ceea ce face ca amplasamentul sa fie de nivel inferior. Necesita Politica de prevenire accidente majore. 2.Societatea are elaborata procedura PG-04 Controlul produsului neconform care descrie modul de receptionare al materiilor prime .PG 06 Actiuni preventive PG05 Actiuni corective Este elaborata procedura de evacuare in caz de urgenta ; exista plan de evacuare in caz de incendiu. | Conformare cu BAT secțiunea 5.1.2/ 4.1.7.1 2.Conformare cu BAT, secțiunea 5.1.2 /4.1.7.6. |
|  | Constructia si ventilatia Constructia sa fie din material incombustibil, nelegata la sistemul de canalizare; acoperisul trebuie sa fie din material usor care in caz de explozie sa cedeze lasand structura cladirii intacta. | Hala in care se produc panourile termoizolante si accesoriile are o suprafata de 9016 mp, are structura de rezistenta metalica, invelitorile din panouri termoizolante, tamplaria din PVC cu geam termopan. | Conformare cu BAT, secțiunea 5.1.2./4.1.7.2 |
|  | Izolarea scurgerilor contaminante.Instalarea unui rezervor etans care poate prelua o cantitate partiala sau totala de lichide periculoase. Aceasta depinde de substantele depozitate si poate fi decis de la caz la caz. Măsuri organizatorice adecvate sunt importante pentru siguranta si functionarea instalatiei. Este o practica comuna: - Planuri de interventie de urgenta si planuri de comunicare; - Instructiunile de utilizare contin informatii referitoare la functionarea instalatiei ; planuri de intretinere, monitorizarea utilajelor, masuri de precautie impotriva defectiunilor; - - inregistrari privind modul de stocare; –instruirea angajatilor in mod regulat privind pericolele si consecintele potentiale pentru mediu | - Rezervoarele de polioli si izocianat sunt amplasate in cuve care pot prelua tot continutul in cazul producerii unei fisurari. Rezervorul de pentan are o constructie speciala : manta dubla plina cu antigel , pentanul este depozitat sub perna de azot a) Este elaborat ,,Planul de interventie –aparare impotriva incendiilor si Planul de organizare a apararii impotriva incendiilor. b) In instructiunile de lucru pentru manipularea / depozitarea materiilor prime exista instructiuni referitoare la protectia muncii si deversari accidentale de materiale. Utilajele sunt inspectate zilnic inainte de inceperea lucrului si in timpul lucrului pentru a se constata starea tehnica. Este elaborat plan de revizii /reparatii. O data /an are loc revizia generala. Reviziile/reparatiile se fac fie cu personal intern fie cu firme autorizate conform legislatiei c)In instructiunile de lucru sunt prevazute masuri privind stocarea. Angajatii sunt instruiti in ceea ce priveste pericolele pe care le prezinta materiile prime si produsele finite. | Conformare cu BAT, secțiunea.4.1.7.5 a)Conformare cu BAT, secțiunea 5.1.2./4.1.6.1.1. b)Conformare cu BAT, secțiunea 4.1.6.1.1. c)Conformare cu BAT, secțiunea.4.1.6.1.1. |

4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer

4.9.1. Emisii şi reducerea poluării

| Proces | Intrări | Ieşiri | Monitorizare / reducerea poluării | Puncte de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica - zona spumare, frezare | Reactii de formare a spumei poliuretanice, vata bazaltica | Pulberi, MDI, pentan, izocianat | Sistem de filtrare / Coș dispersie H=6m;Dn=800mm | Cos dispersie |
| Debitare - zona fierastraului | Vata bazaltica | Pulberi | Sistem de filtrare /Coș dispersie H=6m; Dn=400mm | Coş dispersie |
| Evacuare emisii fugitive de pentan | Pentan | Pentan | Coș evacuare si dispersie H=5,5m; Dn=300mm | Coş dispersie |
| Centrala termica pentru încălzirea spatiilor administrative | Lemn | Pulberi, NOx, SO2, CO | Coș evacuare si dispersie H=7m; Dn=300mm | Cos dispersie |

4.9.2. Protecţia muncii şi sănătatea publică

Echipamentele de protecţie ale personalului societăţii sunt cele specifice profilului de activitate şi locului de muncă, corespunzător Legislatiei de Securitate şi Sănătate în Muncă. Personalul este instruit  in ceea ce privește prevenirea şi protecţia în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, conform cerinţelor Legii 319/2006 actualizată în 2013. Anual se verifică starea de sănătate a personaluilui; se administrează antidot conform legii. S-au efectuat analize la locul de munca si s-a constatat ca valorile  inregistrate la locul de munca  sunt sub limita admisa ceea ce duce la concluzia ca  poluantii se vor incadra in limitele admise pentru mediu ( Se anexeaza rapoartele de incercare nr.1887,1888,1889, 1990 1991 din 27 11.2017).

4.9.3. Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica - zona spumare, frezare | Coș dispersie | Pulberi | Sistem de filtrare / Coș evacuare si dispersie H=6m;Dn=800mm | existent |
| Debitare - zona fierastraului | Coș dispersie | Pulberi | Sistem de filtrare /Coș evacuare si dispersie H=6m; Dn=400mm | existent |
| Evacuare emisii fugitive de pentan | Coș dispersie | Pentan | Coș evacuare si dispersie H=5,5m; Dn=300mm | existent |
| Centrala termica pentru încălzirea spatiilor administrative | Coș dispersie | Pulberi, NOx, SO2, CO | Coș evacuare si dispersie H=7m; Dn=300mm | existent |

### 4.9.4. Studii de referinţă

| Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în limitele de emisie stabilite în Secţiunea 13 a acestui formular? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul | - |

4.9.5. COV

| Componenta | Punct de evacuare | Destinaţie | Masa / unitate de timp | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pentan | Cos H=5,5m Dn=300mm. | - emisii de proces în aer | necuantificabil | - |

4.9.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu şi care este impactul materiilor prime utilizate? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu |  |

### 4.9.7. Eliminarea penei de abur

Emisii vizibile datorită evaporării apei nu se  constată  deoarece  pe amplasament nu se utilizeaza apa in scop tehnologic, nu se produce abur.

4.10. Minimizarea emisiilor fugitive în aer

| Sursa | Poluanţi | Masa / unitatea de timp unde este cunoscută | % estimat din evacuările totale ale poluantului respectiv din instalaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Echipamente deschise (de ex. staţia de epurare a apelor uzate); | Nu este cazul | - | - |
| Zone de depozitare (de ex. Rezervoare, etc.); | Nu este cazul | - | - |
| Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport; |  |  |  |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul (de ex. reactoare, cisterne); | Nu este cazul (sistem închis) | - | - |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare; | Nu este cazul | - | - |
| Sisteme de conducte şi canale (de ex. pompe, valve, flanşe, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); | Nu este cazul | - | - |
| Deficienţe de etanşare / etanşare slabă; | Pulberi | Ocazional | Necuantificabil |
| Posibilitatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (în aer sau în apă); Posibilitatea ca emisiile să evite echipamentul de depoluare a aerului sau a staţiei de epurare a apelor; | Nu este cazul | - | - |
| Pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor sau echipamentelor în caz de avarie. | Pulberi, COV, | Ocazional | Necuantificabil |

In incinta SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. , emisiile fugitive sunt în majoritate reprezentate prin  gazele de ardere de la mijloacele de transport materii prime și produse finite.

4.10. 1 Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| - | - |

### 4.10.2. Pulberi şi fum

Pe amplasament pot sa apara pulberi din manevrarea materiilor prime ( vata minerala) sau din procesul tehnologic de fabricare al  panourilor termoizolante cu spuma poliuretanica sau cu vata minerala . Aceste pulberi sunt retinute in filtre.

Fumul poate sa apara din functionarea centralei termice care utilizeaza drept combustibil lemn.

Comparând prevederile Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile - CWW (Comun tratamentului apei uzate și gazului  rezidual în sectorul chimic) cu modul de funcționare al companiei pentru  evacuarea gazelor, rezultă următoarele:

| Prevederi BAT/CWW | SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| În scopul de a îmbunătăți performanța generală de mediu, BAT este de a implementarea și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS | SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A este certificată in sistem integrat calitate-mediu- sanatate si securitate ocupationala de catre ALL Cert System: SR EN ISO 9001:2015 certificat seria C nr 02129 (rev3); SR EN ISO 14001:2015,certificat seria M nr.01309 (rev3); SR OHSAS 18001:2008 certificat seria S nr 01150 (rev3) . | Conformare cu BAT 1 |
| Pentru a facilita reducerea emisiilor la apă și aer și la reducerea consumului de apă, BAT este de a stabili și de a menține un inventar de apă reziduală și fluxurile de gaze reziduale, ca parte a sistemului de management de mediu informații, cât mai cuprinzătoare posibil, cu privire la caracteristicile fluxuri de gaze reziduale, ar fi: (c) inflamabilitatea, limitele explozive inferioare și mai mari, reactivitatea; | Neaplicabil pentruapa reziduala ( nu rezulta ape reziduale) Aplicabil pentru emisiile de pentan pentru care se cunoaste limita inferioara de explozie si limita superioara de explozie si pentru care se urmareste continuu concentratia in aer- sunt montati 6 senzori | Conformare cu BAT 2 |
| BAT este de a monitoriza periodic emisiile difuze de COV la aer prin utilizarea unei combinații corespunzătoare a tehnicilor I. metode de sniffing (de exemplu, cu instrumente portabile conform EN 15446) asociate cu curbe de corelare pentru echipamentele cheie; II. metode imagistice pe gaz optic; III. calcularea emisiilor pe baza factorilor de emisie, validat periodic (de exemplu, o dată la fiecare doi ani) prin măsurători | Periodic emisiile difuze sunt analizate pentru pentan, izocianat si pulberi PM10 | Conformare cu BAT 5 |

• Reținerea pulberilor de la operațiile de lustruire. Posibilitatea recirculării pulberilor trebuie analizată.

### Operația de lustruire nu este specifică obiectivului. Se reciclează pulberile de la vopsirea în câmp electrostatic .

- • Acoperirea  rezervoarelor

- Rezervoarele sunt inchise.

• Evitarea depozitării exterioare neacoperite

Materiile prime sunt depozitate în spații/recipienți acoperite

• Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă utilizati stropirea cu apă

Nu este cazul.

• Curăţarea roţilor autovehiculelor şi curăţarea drumurilor

Curăţarea roţilor autovehiculelor şi curăţarea drumurilor de acces se efectuează de câte ori este necesar

• Benzi transportoare închise, transport pneumatic

Nu se utilizează benzi transportoare pentru materiile prime pulverulente.

• Curăţenie sistematică

Menţinerea stării de curăţenie în platformă este obligaţie permanentă pentru toţi angajaţii

### • Captarea adecvată a gazelor din proces.

- În zona fierastraului este amplasat un ventilator cu Q=200mc/h care aspiră aerul cu conținut de particule în suspensie și îl refulează într-un sistem de filtrare ( filtre textile cu suprafata de filtrare 20mp) care sunt periodic curățate automat. Particulele în suspensie sunt colectate într-un buncăr amplasat in exteriorul halei. Periodic acestea se încarcă în saci și se elimină prin agenți autorizati ca deșeu cu codul 17 06 04 - În zona de spumare si debitare vata bazaltica si de frezare panouri este amplasat un ventilator cu Q=3750 mc/h care aspiră aerul cu conținut de particule în suspensie și îl refulează într-un sistem de filtrare ( filtre textile cu S=46mp). In functie de tipurile de panouri care se fabrica aerul cu particule in suspensie este dirijat intr-o baterie de filtre saci si apoi evacuat in atmosfera. Filtrele sunt periodic curățate automat. în doua buncare amplasate in exteriorul halei ( unul pentru vata si unul pentru spuma ) Pulberile de vata depozitate in buncar se pot compacta intr-un compactor (capacitate de compactare 8-10 :1) in vederea minimizarii volumului si optimizarii transportului.. Periodic acestea se încarcă în saci și se elimină prin agenți autorizati ca deșeu cu codul 17 06 04 - Sistem de ventilație pentru emisiile din zona de dozare a pentanului. Eventualele emisii sunt aspirate și evacuate de 2 ventilatoare de 1500mc/h. Pentru depistarea eventualelor scăpări de pentan sunt instalati 2senzori la nivelul pardoselii în camera în care se află pompa de dozare și 4 bucati la nivelul pardoselii în zona de injectare a spumei și la intrarea panoului în presa de calibrare. Atât ventilatoarele cât și senzorii sunt controlați electronic prin calculatorul de proces. ### . .

4.10.3. COV

| De la | Către | Substanţe | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricarea panourilor cu spuma poliuretanica | atmosferă | Pentan | - respectarea parametrilor de proces; Montarea senzorilor de detectie - verificarea etanșeităților |

4.10.4. Sisteme de ventilare

Liniile de productie din cadrul SC TOPANEL PRODUCTION  PANELS SA sunt amplasate într-o hala dotata cu sisteme de captare aaerului posibil a fi poluat din  anumite zone de fabricatie.

În zona  fierastraului  este  amplasat un ventilator  cu Q=200mc/h care aspiră aerul cu conținut de particule în suspensie și îl refulează într-un  sistem de filtrare ( filtre textile cu suprafata de filtrare 20mp) care   sunt periodic  curățate automat. Particulele în suspensie sunt colectate într-un   buncăr amplasat in exteriorul halei. Periodic acestea se încarcă în saci și se elimină  prin agenți  autorizati  ca deșeu cu codul   17 06 04

În zona   de spumare si debitare vata bazaltica   panouri este amplasat un ventilator  cu Q=3750 mc/h care aspiră aerul cu conținut de particule în suspensie și îl refulează într-un sistem de filtrare ( filtre textile cu S=46mp). In functie de tipurile de panouri care se fabrica  aerul cu particule  in suspensie este  dirijat intr-o baterie de filtre saci si apoi evacuat in atmosfera. Filtrele sunt periodic  curățate automat. în doua buncare amplasate in exteriorul halei  ( unul pentru vata si unul pentru spuma ) Pulberile de vata  depozitate in buncar se pot compacta  intr-un compactor (capacitate de compactare 8-10 :1) in vederea  minimizarii volumului si optimizarii transportului.. Periodic acestea se încarcă în saci și se elimină  prin agenți  autorizati  ca deșeu cu codul   17 06 04

Sistem de ventilație pentru emisiile din zona de dozare a pentanului.

Eventualele emisii sunt aspirate și evacuate de 2 ventilatoare de 1500mc/h. Pentru depistarea eventualelor scăpări de pentan sunt instalati 2senzori  la nivelul pardoselii în camera în care se află pompa de dozare   și 4 bucati la nivelul pardoselii  în zona de injectare a spumei și la intrarea panoului în presa de calibrare. Atât ventilatoarele  cât și senzorii sunt controlați electronic  prin calculatorul de proces.

| Identificaţi fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Fabricarea panourilor cu spuma poliuretanica | 2 ventilatoare Q= 1500 mc/h |
| Fabricarea panourilor cu spuma poliuretanica si vata minerala | 1 ventilator Q=3750mc/h 1 ventilator Q=200mc/h |

.

4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare

4.11.1. Sursele de emisie

| Sursa de apă uzată | Metode de minimizare a cantității de apă | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Ape menajere de la grupul sociale | Verificarea armăturilor pentru eliminarea pierderilor | Mecano-biologică în afara amplasamentului | Camin de evacuare in retea |

4.11.2.Minimizare

Nu este cazul.

4.11.3. Separarea apei meteorice

Apele meteorice sunt colectate separat de apele menajere și evacuate in     canalizarea SC Chimcomplex Borzesti - Sucursala Rm. Valcea.

4.11.4. Justificare

Nu este cazul.

4.11.4.1. Studii

| Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limită de emisie din Secţiunea 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu |  |

4.11.5. Compoziţia efluentului

| .Component | Punctul de evacuare | Destinaţie (ce se întâmplă cu ea în mediu) | mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| pH | In reteaua SC Chimcomplex Borzesti - Sucursala Rm. Valcea. | Este epurată în Stație de epurare mecano-biologică în afara amplasamentului | 6,5- 8,5 |
| Materii în suspensie, mg/l |  |  | 350 |
| CCO-Cr, mgO2/l |  |  | 500 |
| CBO5, mgO2/l |  |  | 300 |
| Azot amoniacal (NH4+) |  |  | 30 |
| Subst.extractibile, mg/l |  |  | 30 |
|  |  |  | - |

4.11.6. Studii

| Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limită de emisie din Secţiunea 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu |  |

4.11.7. Toxicitate

.Nu este cazul; apele uzate menajere nu se epurează pe amplasament

4.11.8. Reducere CBO

Nu este cazul.

4.11.9. Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti-

De pe amplasamentul SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA rezultă  ape uzate menajere de la grupurile sanitare care  sunt evacuate gravitațional in canalizarea SC CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala RM.Valcea conform  contractului  nr.12/08. 12. 2018   care detine statie de epurare mecano-biologica.

4.11.10. By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti

Nu este cazul. Apele uzate deversate de SC TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A..sunt  în cantitate mică, şi nu conțin substanțe periculoase/prioritar periculoase  care să afecteze funcționarea stației

4.11.10.1. Rezervoare tampon – Nu este cazul

4.11.11. Epurarea pe amplasament

Efluentul  nu este epurat pe amplasament.

## 4.12. Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană

Nu sunt posibile pierderi / scurgeri directe în apa de suprafaţă.

Suprafaţa ocupată de instalaţii este betonată. Canalizare este numai pentru apele menajere.

Având in vedere faptul că materialele din care sunt confecţionate conductele de canalizare sunt rezistente la coroziune şi acţiuni mecanice, se estimează că pierderile în subteran datorate apariţiei de fisuri sunt inexistente sau foarte mici.

4.12.1. Informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează

| Sursa | Poluanţi | Masa / unitatea de timp unde este cunoscută | % estimat din evacuările totale ale poluantului respectiv din instalaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţeaua de canalizare - ape uzate | suspensii, substante organice | necuantificabilă |  |

4.12.2. Structuri subterane

| Cerinţa caracteristică a BAT | Conformare cu BAT Da / Nu | Document de referinţă | Dacă nu vă conformaţi acum, data până la care vă veţi conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Planul (planurile) de amplasament care identifică traseul tuturor conductelor |  | Se anexează planul de amplasament |  |
| Pentru toate conductele confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată: - izolaţie de siguranţă - detectare continuă a scurgerilor - un program de inspecţie şi întreţinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani). | da nu da | Proiect de construcţie şi execuţie - Programul de control al departamentului mentenanta |  |

4.12.3. Acoperiri izolante

| Cerinţa | Da / Nu | Dacă nu, data până la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Există un proiect de program pentru asigurarea calităţii, pentru inspecţie şi întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de protecţie care ia în considerare: capacităţi; precipitaţii; material; permeabilitate; stabilitate / consolidare; rezistenţa la atac chimic; proceduri de inspecţie şi întreţinere; şi asigurarea calităţii construcţiei | Da Program de inspecţie şi întreţinere |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de acest fel? | Da |  |

4.12.4. Zone de poluare potenţială

Zone potenţiale de poluare

| Cerinţa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmaţi conformarea sau o dată pentru conformarea cu prevederile pentru: | Zonele depozitelor de materie prima | Zonele de fabricare a spumelor poliuretanice | Zonele depozitelor de produse finite | Rampe de incarcare-descarcare materii prime si produse finite |
| suprafaţa de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă | da | da | da | da |
| cuve etanşe de reţinere a deversărilor | Da | Nu | Nu | Nu |
| îmbinări etanşe ale construcţiei | da | da | da | da |
| conectarea la un sistem etanş de drenaj | Neaplicabil | Neaplicabil | Neaplicabil | Neaplicabil |

4.12.5. Cuve de retenţie

Pe amplasament sunt cuve de retenție la rezervoarele de stocare izocianat si poliol. Cuvele au H=80cm si pot prelua intreaga cantitate  de produs in cazul unei spargeri a rezervorului. Vasul de pentan este pozat ingropat  intr-o cuva betonata.

4.12.6. Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate în apă sau sol

| Identificaţi orice alte structuri, activităţi, instalaţii, conducte etc. care, datorită scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apă. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluări |
| --- | --- |
| Conducte de canalizare ape menajere | Program de inspecţii |

## 4.13. Emisii în ape subterane

4.13.1. Există emisii directe sau indirecte de substanţe din Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalaţie, în apa subterană?         NU

4.13.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase.

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de gospodărire a apelor şi a reţelelor de canalizare se asigură de către personalul  de întreținere al societății.

Întreţinerea şi micile reparaţii sunt efectuate de către personalul specializat. Lucrările de amploare mai mare se execută de către personal de specialitate din afara unităţii. Reparaţiile curente se execută în perioada dintre două revizii, remediindu-se defecţiunile care nu sunt de natură să producă întreruperea lucrului. În cadrul reparaţiilor curente se execută în principal: repararea fisurilor, înlocuirea garniturilor de etanşare, revizia şi repararea vanelor, curăţirea conductelor, etc.

Lucrările, care fac obiectul exploatării şi întreţinerii reţelelor de canalizare, sunt:

- controlul periodic exterior şi interior al reţelelor;

- întreţinerea reţelelor şi construcţiilor anexe;

- spălarea şi curăţirea reţelelor;

- desfundarea canalelor si rigolelor.

Controlul periodic al reţelelor de canalizare urmăreşte asigurarea funcţionării normale a acesteia şi constă din verificarea tehnică la exterior şi la interior a reţelei, a tuturor construcţiilor şi instalaţiilor aferente, în vederea stabilirii măsurilor de luat.

Controlul exterior se face prin parcurgerea la suprafaţă a traseelor canalelor.

Evidenţa consumurilor efective de apă şi a calităţii apelor evacuate se asigură de către personalul de exploatare a instalaţiilor de alimentare şi evacuare.

În cazul unor accidente, personalul de exploatare anunţă şeful ierarhic.

Măsurile necesare, pentru a evita eventualele accidente soldate cu poluarea solului, subsolului şi a pânzei freatice,  datorită deriorării fizice a recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase sunt:

-urmărirea periodică a fenomenului de coroziune a conductelor şi construcţiilor aferente;

-urmărirea stării de etanşeitate;

Pentru intervenţii necesitate de întreţinerea reţelelor de conducte de canalizare nu sunt prevăzute expres sume în bugetul anual, ele intrând în capitolul cheltuielilor de întreţinere.

4.14. Miros

SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA este amplasată în zona industrială.Activitatea desfăsurata  nu  produce mirosuri în mod normal deoarece substanțele/ amestecurile utilizate ca materii prime  au în general mirosuri slabe sau sunt lipsite de miros.

| Nr crt | Substanta /amestec | Miros | Prag de miros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lupranat M50 | Pamantos, mucegait | - |
| 2 | Ongronat 2510 | Nu sunt date | - |
| 3 | Ongropur KT 6011 | Nu sunt date | - |
| 4 | Elastopor | Amine | - |
| 5 | Kimrigid RC060B | Nu sunt date | - |
| 6 | Kimrigid PIR 205 | Nu sunt date | - |
| 7 | Kimrigid Pir CAT 300 | Nu sunt date | - |
| 8 | Kimrigid Catalist 101 | Nu sunt date |  |
| 9 | Ongrocat 6902 | Nu sunt date | - |
| 10 | Catalyst KX 216 | Nu sunt date | - |
| 11 | Kimrigid Cat 100 | Nu sunt date | - |
| 12 | Clorura de metilen | Usor dulceag | 250ppm |
| 13 | KIMrigid Additive 60 | Nu sunt date |  |
| 14 | KIMrigid Additive 99 | Nu sunt date |  |
| 15 | Pentan | Miros de titei | 1,29 - 1147ppm |
| 16 | GPL | Specific , neplacut | - |

Din fișele tehnice de securitate  rezultă că pentru polioli izocianați, catalizatori,aditivi   nu sunt disponibile date privind  pragul de miros. Pentanul prezintă un miros dulceag avănd pragul de miros între 1,29și 1147ppm; GPL , Lupranatul M50  si Elasoporul prezintă un miros  specific, neplăcut.

Datorită faptului că manipularea acestor substanțe se face prin conducte, stocarea în recipiente închise, sunt luate măsuri speciale de siguranță având în vedere periculozitatea acestora , pe amplasament nu   sunt sesizabile mirosurile specifice acestor substanțe.

4.14.1. Separarea instalaţiilor care nu generează miros

Instalaţiile de pe amplasament  nu generează miros.

### 4.14.2. Receptori

Există zonă rezidenţială la circa  150 m, nu se fac monitorizări ale mirosurilor; nu s-au primit sesizări privind mirosurile.

4.14.3. Surse / emisii nesemnificative.

4.14.3.1. Surse de mirosuri

| Unde apar mirosurile şi cum sunt ele generate? | Descrieţi sursele de emisii punctiforme | Descrieţi emanările fugitive sau alte posibilităţi de emanare ocazională. | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizează o monitorizare continuă sau ocazională? | Există limite pentru emanările de mirosuri sau alte condiţii referitoare la aceste emanări? | Descrieţi acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanărilor. | Descrieţi măsurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor şi a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Mirosul poate apare numai in cazul unor avarii la rezervoarele/ echipamentele care stocheaza/ vehiculeaza pentan si GPL | - | Pierderi la la rezervoarele/ echipamentele care stocheaza/ vehiculeaza pentan si GPL | Pentan,GPL (dulceag\ neplacut), | Nu | Nu | Controlul la rezervoarele/ echipamentele care stocheaza/ vehiculeaza pentan si GPL | Controlul zilnic al rezervoarele/ echipamentele care stocheaza/ vehiculeaza pentan si GPL Lucrari de revizie de calitate |

4.14.4 Declaraţie privind managementul mirosurilor

| Sursă / punct de emanare | Natura / cauza avariei | Ce măsuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se întâmplă atunci când se produce o avarie? | Ce măsuri sunt luate atunci când apare? | Cine este responsabil pentru iniţierea măsurilor? | Există alte cerinţe specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
| Depozitul de stocare pentan | Neetanşeităţi ale utilajelor, echipamentelor | Control, mentenanța | Miros specific | Se identifică locul unde mirosul este mai intens şi se verifică starea echipamentului, se etanşează corespunzător | Şeful instalației și operatorul de la locul de muncă unde a apărut mirosul | Evenimentul este consemnat în registrul instalației |

4.15.Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei / evaluării BAT

Analiza tehnologiilor de pe amplasament a evidenţiat faptul că tehnologiile aplicate SC  TOPANEL PANELS SA sunt tehnologii BAT, în conformitate cu recomandările:

-  Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile în  prooducția de polimeri (Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polimers– August, 2006.)

- Documentului de Referinta asupra celor  mai bune tehnici disponibile  privind  emisiile provenite din depozitare (EFS ((Reference Document on Best Available Techniques in the Emission from storaj /2006

- Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile - CWW (Comun tratamentului apei uzate și gazului  rezidual în sectorul chimic)

Comparaţia nivelului tehnologiilor şi al emisiilor către mediu s-a făcut pe întregul  parcurs al documentației. În intenția SC  TOPANEL PANELS SA este reducerea în continuare a consumurilor de energie electrică,  de materii prime și materiale.

5. Minimizarea şi Recuperarea Deşeurilor

5.1. Surse de deşeuri

| Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului) | Codurile deşeurilor | Identificaţi fluxurile de deşeuri(ce deşeuri sunt generate (periculoase, nepericuloase, inerte) | Cuantificaţi fluxurile de deşeuri t/an / nr./an/ mc/an | Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manipulare a deşeurilor? - deşeurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Activitatea de ambalare produse finite | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 34,0t | Se depozitează pe platforma betonata și se valorifică prin Total RacolavCarton Plast SRL, contract 151/01.10.2018 |
| Fabricarea panourilor termoizolante, elemente profilate din tabla | 17 04 05 | Tabla | 1196,0 t | Se depozitează în eurocontainer pe platforma betonata și se valorifică prin Total RacolavCarton Plast SRL , contract 151/01.10.2018 |
| Activitatea de aprovizionare/ambalare /livrare produse | 15 01 01 | Ambalaje de hartie, carton | 101,0 t | Se depoziteaza in spatiu acoperit si se valorifica prin Total RacolavCarton Plast SRL , contract 151/01.10.2018 |
| Activitatea de aprovizionare/ambalare /livrare produse | 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 350,0 t | Se depozitează pe platforma betonata și se valorifică prin Anepal Ambalaje SRL, contract 17917/2017 |
| Fabricarea panourilor termoizolante | 17 06 04 | Spuma poliuretanica | 9016,0 mc | Se depozitează în saci de polietilenă, big-bags pe platforma betonata și se elimina prin Total Racolav Carton Plast SRL , contract 151/01.10.2018 |
| Fabricarea panourilor termoizolante | 17 06 04 | Vata minerala |  | Se depozitează în saci de polietilenă, big-bags pe platforma betonata și se elimina prin Total Racolav Carton Plast SRL , contract 151/01.10.2018 |
| Administratie | 20 03 01 | Gunoi menajer | 800,0 mc | Se depozitează în habe pe platforma betonată și se elimină prin ROMPREST Energy SRL contract AE/482VL/ 2017 |
| Activitatea de intretinere reparatii utilaje | 02 01 10 | Deșeuri metalice | 0,5t | Se depozitează pe platforma betonată și se valorifică prin Total RacolavCarton Plast SRL , contract 151/01.10.2018 |
| Activitatea de intretinere reparatii utilaje/echipamente electrice | 16 02 14 | Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 0,050t | Se depozitează pe platformă betonată și se valorifică prin agenti autorizati |
| Activitatea de intretinerereparatii utilaje/echipamente | 16 02 16 | Leduri | 50 buc | Se depozitează în ambalaje speciale și se valorifică prin agenți autorizați |

5.2. Evidenţa deşeurilor

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie | Da; Toate datele de mai jos sunt incluse/descrise în: - Instrucţiuni de lucru specifice - Inregistrări (registru evidenţă deşeuri, raport statistic) - Raportări lunare/anuale către APM - Contracte încheiate cu agenţi autorizaţi - Acte financiar contabile (facturi, bonuri de cântar, note de predare primire, fişe de magazie) |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinaţie (Obligaţia urmăririi – dacă sunt trimise în afara amplasamentului) | Da |
| Frecvenţa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

5.3 Zone de depozitare

| Identificaţi zona | Deşeurile depozitate | Sunt ele identificate în mod clar, inclusiv capacitatea maximă de depozitare şi perioada maximă de depozitare?* | Proximitatea faţă de cursuri de ape, zone de interes public / vulnerabile la vandalism Identificaţi măsurile pentru minimizarea riscurilor. | Amenajările existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Platforma betonata | Toate deseurile cu exceptia hartiei | Da | - aprox.400m până la râul Olt - zona de depozitare este amplasată în incinta amplasamentului, este supravegheată şi nu este expusă riscului de vandalism; - minimizarea riscurilor de poluare a solului / subsolului se asigură prin verificarea periodică a integrităţii platformei betonate şi a stării ambalajelor în care sunt stocate deşeurile | Platformă betonată |

5.4. Cerinţe speciale de depozitare

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperită sau împrejmuită în întregime (I) (D/N) | Există un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat şi tratat înainte de evacuare (D/N) | Există protecţie împotriva inundaţiilor sau pătrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri hârtie | AA | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | Da |
| Deseuri de vata minerala si spuma | B | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | Da |

A 	Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite.

AA	Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite.

B	Aceste materiale este probabil să degaje praf şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către o instalaţie de filtrare.

C	Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

5.5.  Recipienţi de depozitare (acolo unde sunt folosiţi)

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipienţii de depozitare:  prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi;  inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) | Nu |
| Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au deteriorat sau curg? | Nu |

## 5.6. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al protecţiei mediului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sursa deşeurilor | Metale grele asociate / prezenţa PCB sau azbest | Deşeu | Opţiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliaţi (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în instalaţie |  |  |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplică | Specificaţi opţiunea | Dacă opţiunea actuală este “Eliminare”, precizaţi data până la care veţi implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificaţi de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic şi economic. |
| Activitatea de ambalare produse finite |  | Ambalaje de materiale plastice |  | Reciclare | Reciclare (R1) |  |
| Fabricarea panourilor termoizolante, elemente profilate din tabla |  | Tabla |  | Reciclare | Reciclare (R4) |  |
| Activitatea de aprovizionare/ambalare /livrare produse |  | Ambalaje de hartie, carton |  | Reciclare | Reciclare (R3) |  |
| Activitatea de aprovizionare/ambalare /livrare produse |  | Ambalaje de lemn |  | Reciclare | Reciclare (R1) |  |
| Fabricarea panourilor termoizolante |  | Spuma poliuretanica |  | Eliminare | Eliminare (D1) | Nu exista alta optiune |
| Fabricarea panourilor termoizolante |  | Vata minerala |  | Eliminare | Eliminare (D1) | Nu exista alta optiune |
| Administratie |  | Gunoi menajer |  | Eliminare | Eliminare (D1) | Nu exista alta optiune |
| Activitatea de intretinere reparatii utilaje |  | Deșeuri metalice |  | Reciclare | Reciclare(R4) |  |
| Activitatea de intretinere reparatii utilaje/echipamente electrice |  | Deșeuri de echipamente electrice și electronice |  | Reciclare | Reciclare (R7) |  |
| Activitatea de intretinerereparatii utilaje/echipamente |  | Leduri |  | Reciclare | Reciclare (R7) |  |

R1- intrebuintarea drept combustibil;

R3- reciclarea/valorificarea  substantelor organice

R4- reciclarea/valorificarea  metalelor

D1-depozitarea pe sol

## 5.7. Deşeuri de ambalaje

| Materialul |  | Deşeuri ambalaje generate, tone | Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, tone |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reciclare materiale | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetică | Alte forme de valorificare | Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
| Sticlă |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Plastic |  | 34,0 |  |  |  | 34,0 | - | 34,0 | - |
| Hârtie-carton |  | 101,0 | 101,0 |  | 101,0 | - | - | - | - |
| Metale | Aluminiu | - |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Oţel | - |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Total | - |  |  |  | - | - | - | - |
| Lemn |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 | - | 350,0 | - |
| Altele |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Total |  | 485,0 |  |  | 101,0 | - | - | 384,0 | - |

# 6. Energie

Pentru funcționare   S.C. TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A. utilizează :

- energie electrică din rețea- furnizor  S.C. CEZ VANZARE S.A, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice , conform contractului cu S.C. CEZ VANZARE S.A , nr. E12339E/2017.

Instalatiile existente pe amplasament se alimenteaza dintr-un transformator de 1000 KWA montat in spatiu special destinat din hala de productie.

Transformatorul a fost pus în funcțiune în anul 2017.

- energia termica  necesara sediului administrativ este furnizată de către centrala termica  proprie care functioneaza pe combustibil solid (lemn),P=80kwh.

## 6.1. Cerinţe energetice de bază

### 6.1.1. Consumul anual de energie

Consumul anual de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizată/ an | Primară, MWh | % din total |
| Electricitate din reţeaua publică | 2500MWh |  | 96,5 |
| Electricitate din altă sursă | - |  |  |
| Abur / apă fierbinte achiziționată și nu generată generată pe amplasament* | - |  |  |
| Gaze naturale |  | Nu se aplică |  |
| Petrol | - | Nu se aplică |  |
| Cărbune | - | Nu se aplică |  |
| Energie termică din surse proprii | 90Mwh |  | 3,5 |

* specificaţi sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată la cea primară

#### 6.1.2 Energie specifică

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu sunt descrise în tabelul următor:

| Activităţi/ Instalaţii | Consum specific de energie | Limite Interne | Compararea cu valori BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fabricarea panourilor termoizolante | 0,02kw/mp | 0,02kw/mp | Nu sunt stabilite norme în BAT |

    - Întreţinere

Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.

| Există măsuri documentate de funcţionare, întreţinere şi gospodărire a energiei pentru următoarele componente? (acolo unde este relevant): | Da | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (documentele de referinţă, termenele la care măsurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante / aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer condiţionat, proces de refrigerare şi sisteme de răcire (scurgeri, etanşări, controlul temperaturii, întreţinerea evaporatorului / condensatorului); | Da |  | Instrucţiuni de funcţionare şi exploatare |
| Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare | Da |  |  |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Da |  |  |
| Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, izolaţii); | - | Nu este relevant |  |
| Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de furnizare a apei calde; | Da |  |  |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da |  |  |
| Întreţinerea boilerelor de ex. optimizarea excesului de aer; | Da |  |  |
| Alte forme de întreţinere relevante pentru activităţile din instalaţie. | - |  |  |

### 6.2  Măsuri tehnice

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos

| Confirmaţi că următoarele măsuri tehnice sunt implementate pentru evitarea încălzirii excesive sau pierderilor din procesul de răcire pentru următoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (termenele prevăzute pentru aplicarea măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante / aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficientă a sistemelor de abur, a recipienţilor şi conductelor încălzite |  | Nu este relevant |  |
| Prevederea de metode de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii |  | Nu este relevant |  |
| Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru a preveni evacuările inutile de lichide şi gaze încălzite. |  | Nu este relevant |  |
| Alte măsuri adecvate |  |  |  |

#### 6.2.1 Măsuri de service al clădirilor

| Confirmaţi că următoarele măsuri de service al clădirilor sunt implementate pentru următoarele aspecte (unde este relevant): | Da/ Nu | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (documentele de referinţă, termenul de punere în practică / aplicare a măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Există o iluminare artificială adecvată şi eficientă din punct de vedere energetic | Da |  | Iluminatul artificial în instalaţie asigură condiţiile pentru desfăşurarea procesului de producţie, în condiţii de eficienţă energetică |
| Există sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Încălzirea spaţiilor Apa caldă Controlul temperaturii Ventilaţie Controlul umidităţii | Nu Nu Nu Nu Nu |  |  |

## Eficienţă energetică.

| ### TOTI SOLICITANȚII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Măsura de utilizare eficientă a energiei | ### Recuperări de CO2 |  | Cost anual echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EURO/t | ### Data de implementare |
|  | ### Anual | ### Pe durata de funcționare |  |  |  |
| ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |

### 6.3.1 Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică

Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos..

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare / economisire a energiei | Este această tehnică utilizată în mod curent în instalaţie? (D / N) | Dacă NU explicaţi de ce tehnica nu este adecvată sau indicaţi termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienţă pentru minimizarea energiei necesare uscării. | Nu | Tehnica nu este specifică |
| Minimizarea consumului de apă şi utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei. | Nu este relevant . În procesele tehnologice nu se utilizează apa . |  |
| Izolaţie bună (clădiri, conducte, camera de uscare şi instalaţia). | Clădirile existente au izolaţii bune |  |
| Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea distanţelor de pompare. | Da. Instalaţiile sunt amplasate astfel încât distanţele de pompare să fie minime |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă electronică. | - |  |
| Utilizarea apelor de răcire reziduale (care au o temperatură ridicată) pentru recuperarea căldurii. | Nu. | Nu se utilizeaza apa in procesele tehnologice |
| Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat împotriva probabilităţii sporite de producere a evacuărilor fugitive) | Da |  |
| Măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere, de ex. preîncălzirea aerului / combustibilului, excesul de aer etc. | Nu | Nu este aplicabil proceselor tehnologice |
| Procesare continuă în loc de procese discontinue | Procesele tehnologice aplicate în instalaţie sunt discontinue | Neaplicabil proceselor tehnologice de pe amplasament |
| Valve automate | Nu |  |
| Valve de returnare a condensului | Nu | Nu există condens |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Nu | Sistemele naturale de uscare nu sunt specifice proceselor |
| Altele | - | - |

Comparând prevederile Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru Eficientă energetică (Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency /2009)rezultă  următoarele:

| Cerința BAT/ENE | SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| BAT constă în identificarea aspectelor unei instalații care infuiențează eficiența energetică prin efectuarea unui diagnostic energetic | Diagnosticul energetic este realizat prin urmărirea consumului de energie a utilajeor | #### Conformare cu BAT,sectiunea 4.2.2.2. pct. 3. |
| BAT este identificarea cu ocazia diagnosticului energetic a: - consumului de energie; - oprirea utilajelor cand funcționează în gol; - posibilitatea de a utiliza surse alternative | A fost analizat consumul de energie și se urmărește minimizarea acestuia prin reducerea timpului de funcționare la strictul necesar. S-a analizat posibilitatea utilizării altor surse de energie dar nu s-au găsit alte soluții. | #### Conformare cu BAT,sectiunea 4.2.2.2. pct. 4 |
| .BAT este stabilirea de indicatori de eficiență energetică prin: - identificarea și înregistrarea de limite adecvate, - identificarea factorilor de înregistrare care pot provoca o variație în eficiența energetică a instalației/procesului. | #### Consumul specific de energie electrica este de 0,02kw/ mp de panou . #### Factorii care pot provoca o variatie in eficienta energetica a instalatiei sunt: #### - functionarea optimă a utilajelor; #### - planificarea productiei pentru a utiliza optim utilajele consumatoare de energie | #### Conformare cu BAT, secțiunea 4.2.2.4 pct.8. |
| .BAT este de a face comparații sistematice și regulate de referință din sector la nivel national, dacă sunt disponibile date validate. | #### Nu sunt stabilite norme de consum de energie la nivel national pentru fabricarea panourilor termoizolante. SC SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA calculeaza consumul specific de energie/mp de panou dar nu se pot face comparatii. | #### BAT 4.2.2.5 neaplicabil |
| .BAT este optimizarea sistemului de pompare utilizând tehnicile: - proiectare – se va evita supradimensionarea pompelor, se va alege corect motorul pompei, optimizarea sistemului de conducte; - control și reglarea sistemului – oprirea pompelor inutile, întreținere regulată, sistem de conducte cu diametre optime, reducerea la minim a numărului de curbe,teuri, reducții, etc. | #### Toate utilajele consumatoare de energie au fost dimensionate din faza de proiectare in acord cu capacitatea de productie. #### In timpul procesului de fabricare ,personalul supravegheaza functionarea utilajelor si porneste/opreste utilajele consumatoare in functie de fazele procesului tehnologic. Sistemul de transport al fluidelor este dimensionat conform normativelor de proiectare utilizand trasee optime ca lungime si nr. de fitinguri. | #### Conformare cu BATsecțiunea 4.3.8. / 3.8.1/ 3.8.5/ 3.8.4 /3. |
| .BAT este optimizarea sistemului de ventilație prin proiectare și controlul sistemului în ansamblu prin: a)- echiparea zonelor separate pentru ventilație generala, ventilație specifică, ventilație de proces; b)- optimizarea numărului, forma și mărimea ventilatoarelor folosind ventilatoare de înaltă eficiență, concepute să funcționeze la rata optima; c)- mentenanță prin oprirea sau reducerea ventilației când este posibil, verificarea etanșeității sistemului. | #### Ventilatoarele de proces sunt dimensionate pentru a corespunde functiei de exhaustare de eventuale noxe #### Verificarea etanseitatii sistemului are loc periodic. | #### a,b-Conformare cu BATsecțiunea 4.3.9 pct.27/3.9.1/3.9.2.1 #### c)Conformare cu BAT secțiunea 4.3.9 pct.27 /3.9.2.2. |
| BAT este proiectarea sistemului de aer prin: - evitarea traseelor lungi, a coturilor, secțiunilor înguste; - conducte de diametre optime. | #### Proiectarea s-a facut tinand cont ca amplasarea utilajelor si implicit a traseelor sa fie optima, iar diametrele conductelor au fost corelate cu volumele vehiculate. | #### Conformare cu BAT secțiunea 4.3.9 pct.27 |
| BAT este de a optimiza sistemele de iluminare artificială prin identificarea cerințelor de iluminare, amplasarea în plan a utilajelor pentru a folosi lumina naturală. | #### Este utilizata iluminarea naturala si artificiala pentru a se asigura conditii de munca optime si pentru a reduce la minim consumul de energie. Amplasarea utilajelor permite utilizarea duratei maxime de lumina naturala. | #### Conformare cu BAT secțiunea 4.3.10 |

#### 6.4  Alternative de furnizare a energiei

Informaţii despre tehnicile de furnizare eficientă a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

| Tehnici de furnizare a energiei | Este această tehnică utilizată în mod curent în instalaţie? (D / N) | Dacă NU, explicaţi de ce tehnica nu este adecvată sau indicaţi termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unităţilor de co-generare; | Nu | Nu este aplicabil |
| Recuperarea energiei din deşeuri; | Nu | Nu este aplicabil deoarece nu este economic |
| Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi. | Da, Combustibiul utilizat este lemnul si GPL | - |

7.  Accidentele şi consecinţele lor

| 7.1 Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaţia se încadrează în categoria de risc major conform prevederilor Legii nr.59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Dacă da, aţi depus raportul de securitate? | - |
| Instalaţia se încadrează în categoria de risc minor conform prevederilor Legii nr.59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | Da | Dacă da, aţi realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Da Se anexeaza |

### 7.2 Plan de management al accidentelor

| Scenariu de accident sau de evacuare anormală | Probabilitatea de producere | Consecinţele producerii | Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilităţii de producere | Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendiu | Puțin probabil | Emisii de gaze de ardere Pierderi materiale | - Respectarea normelor PSI - Instruirea personalului | Interventii pentru limitarea sau izolarea si lichidarea avariei (focarului), in cooperare cu alte echipe specializate si puse la dispozitie de catre comandamentul general. -Se va evacua imediat zona |
| Evacuare anormala de pentan | Puțin probabil | Explozie | Respectarea masurilor incluse in Politica de prevenire a accidentelor majore |  |

Care dintre cele de mai sus, consideraţi că provoacă cele mai critice riscuri pentru mediu?

Cele mai critice riscuri pentru mediu sunt provocate de  explozie. Se anexeaza ,,Politica de prevenire a accidentelor majore”.

Accidente/ incidente majore produse

| Instalaţia | Incident |  |  |  | Efecte ecologice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | An | Tip | Descriere succintă | Consecinţe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nu s-au produs accidente/incidente majore |  |  |  |  |  |

Substanțe și amestecuri de substanțe periculoase utilizate pe amplasament

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Denumire chimica | Numar CAS | Index | Fraze de pericol | Cantitate maximă existenta in stoc pe amplasament (t) | Stare fizica | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lupranat M50 | Dipheniyl metan diizocyanat 100% ( PMDI) | 9016-87-9 | - | H332;H315; H319;H334; H317;H351, H335; H373 | 150 | L | 2 rezervoare de 38mc, în depozit special, ferit de lumină, bine ventilat 2 rezervoare de 34mc amplasate in hala de productie |
| 2 | Ongronat 2510 | Poliizocianat de poliphenyl metan (Polimer MDI) | 9016-87-9 | - | H332;H315; H319;H334; H317;H351, H335;H373 |  | L |  |
| 3 | Ongropur KT 6011 | Amestec polietilic poliolic˃80% Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfat<15% trietylfosfat<6% | - | - | H315, H319 | 120 |  | 2 rezervoare de 38mc, în depozit special, ferit de lumină, bine ventilat 2 rezervoare de 34mc amplasate in hala de productie |
| 4 | Elastopor | Polyeter poliol >25% Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfat <25% | - | - | H412 |  |  |  |
| 5 | Kimrigid RC060B | Amestec poliol Carbonat de propilenă 1-<2,5% 2,2', oxydietanol 1-<2,5% Tris (1 cloro2-propyl) phosphate 10-<25% | - | - | H302; H332 |  |  |  |
| 6 | Kimrigid PIR 205 | Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate 10-<25% Formic acid 1-<2,5 |  |  | H302,;H312 ,H332 |  |  |  |
| 7 | Kimrigid Pir CAT 300 | Etan1,2diol 50- <75% |  |  | H302; | 2 | L | Depozitat în ambalaje proprii ( IBC de 1mc) ) la temp.min de 50C max.300C departe de surse de caldura,radiatii si electricitate statica |
| 8 | Kimrigid Catalist 101 | Ciclohexildimethylamine 50-<75% NN,N’,N’,N``N``hexamethyl1,3,5triazine, 1,3,5 tripropan amine |  |  | H410, H226; H314 | 3 | L | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) la temp.min de 50C max.300C departe de surse de caldura,radiatii si electricitate statica |
| 9 | Ongrocat 6902 | Amestec aditivi Ciclohexildimetyl amină max. 50% 2,2oxidietanol max.50% |  |  | H226; H301; H311; H331; H314; H318; H373 H411 | 5 | L | Depozitat în ambalaje proprii (IBCde 1mc) în loc bine ventilat |
| 10 | Catalyst KX 216 | Cyclohexyldimethylamina >25% N,N’, N `` tris (dimethylamino –propyl)hexahidrotriazine >5-20% |  |  | H226; H301; H311;H314; H331;H411 | 3 | L | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) în loc aerisit si bine ventilat |
| 11 | Kimrigid Cat 100 | Dietylamine 10-25% |  |  | H302+H332; H318;H225;H314;H311 | 2 | L | Depozitat în ambalaje proprii (IBC de 1mc) la temp.min de 50C max.300C , departe de surse de caldura,radiatii si electricitate statica |
| 12 | Clorura de metilen | Clorura de metilen min 99% | 75-09-2 | 602 -004-00-3 | H351 | 0,5 | L | Depozitat in butoaie de tabla, in hala |
| 13 | Pentan | n pentan | 109-66-0 | 601-006-00-1 | H225;H304; H336;H411 | 17,668 | L | Rezervor subteran, cu pereți dubli , sub pernă de azot; temperatura 5-350C |
| 14 | GPL | Gaze petroliere lichefiate (propan+butan) | 68476-85-7 | 649-202-00-6 | H220;H280; H340;H350 | 1,17 | L | Rezervor legat la centura de împământare V=2700l |

L- lichid

Substanțele  care intră sub incidența Legii nr 59/2016 sunt redate mai jos:

| Nr crt. | Denumirea substantei periculoase | Numar CAS | Index | Fraze de pericol | Cantitate maximă existenta in stoc (t) | Cantitate relevanta conf.Legii nr.59/2016, tone |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Anexa nr 1 partea 1 |  |  | Anexa nr 1 partea 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Coloana 2 | Coloana3 |  | Coloana 2 | Coloana 3 |
| 1 | Pentan | 109-66-0 | 601-006-00-1 | H225;H304; H336;H411 | 17,668 | 10 (P5a) | 50(P5a) |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 200(E2) | 500(E2) |  |  |  |
| 2. | GPL | 68476-85-7 | 649-202-00-6 | H220;H280; H340;H350 | 1,17 | - | - |  | 50( pct 18) | 200(pct.18) |
| 3 | Kimrigid Catalist 101 | - | - | H410, H226; H314 | 3 | 100(E1) |  | 200(E1) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5000(P5c) |  | 50000(P5c) |  |  |
| 4 | Ongrocat 6902 | - | - | H226; H301; H311; H331; H314; H318; H373 H411 | 5 | 5000(P5c) |  | 50000(P5c) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50(H2) |  | 200(H2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200(E2) |  | 500(E2) |  |  |
| 5 | Catalyst KX 216 | - | - | H226; H301; H311;H314; H331;H411 | 3 | 5000(P5c) |  | 50000(P5c) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50(H2) |  | 200(H2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200(E2) |  | 500(E2) |  |  |
| 6 | Kimrigid Cat 100 | - | - | H302+H332; H318;H225;H314;H311 | 2 | 5000(P5c) |  | 50000(P5c) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50(H2) |  | 200(H2) |  |  |

Calcul:

Inflamabil

17,668/10+  1,17/50 +3/5000 +5/5000 + 3/5000 +2/5000 = 1,7948 ˃ 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel inferior

17,668/50 +1,17 /200+3/50000 + 5/50000 + 3/50000 +2/50000 =0,35926 < 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel superior.

Periculos pentru  mediul acvatic

E1=3/100  = 0,03 < 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel inferior

E2=17,668/200 + 5/200 +3/200 = 0,128 < 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel inferior

E1 +E2 = 0,158< 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel inferior

H2= 5/50 +3/50 +2/50 = 0,2< 1 pentru cantitățile raportate  la cantitățile relevante pentru nivel inferior

Concluzie :Obiectivul intră  sub incidența  Legii nr.59/2016 la nivel inferior din punct de vedere inflamabil,  fiind obligat să aibă politică de prevenire a accidentelor majore.

### 7.3 Tehnici

Explicaţi, pe scurt, modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Răspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substanţelor | A se vedea secţiunea 3.1 |
| trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident | Materiile prime se verifica sa fie conforme cu certificatele de calitate si fisele de securitate. |
| depozitare adecvată | Depozitarea materiilor prime, a produselor finite, subproduselor, materialelor refolosibile se face controlat şi adecvat |
| alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control | Da exista alarme acustice si optice pentru pentan. |
| bariere şi reţinerea conţinutului | Rezervoarele sunt amplasate in cuve |
| cuve de retenţie şi bazine de decantare | Sunt cuve de retenție la rezervoarele de poliol si izocianat si la rezervorul de pentan. Materiile prime stocate in ambalaje originale se transvazeaza in cazul spargerii unui ambalaj. . |
| izolarea clădirilor | Instalaţiile tehnologice sunt amplasate într-o clădire care este construita astfel încât să. fie aigurate distanţele impuse de legislaţie, care, în caz de accident/ avarie, să nu afecteze instalaţiile din jur |
| asigurarea preaplinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme care să sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel ridicat şi contorizarea încărcăturilor | Rezervoarele de polioli si izocianat sunt dotate cu indicare de nivel local (rigla gradata si furtun de nivel) si cu indicare de nivel digital. |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | .Amplasamentul este împrejmuit și păzit |
| registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, eşecurilor, schimbărilor de procedură, evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere | Nu au fost înregistrate accidente/incidente. Schimbările de procedură sunt comunicate conducătorilor sectoarelor cărora le sunt adresate şi care sunt interesaţi. Constatările inspecţiilor de întreţinere sunt aduse la cunoştinţa şefului de departament care trebuie să ia măsuri, dacă este cazul, pentru eliminarea neconformităţilor |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din aceste incidente | Sunt elaborate procedurile: PG 14-02 Identificarea pericolelor si evaluarea nivelului de risc; PG11-02 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns |
| rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor | Personalul implicat în managementul accidentelor este constituit din: - coordonatorul de incident; - responsabilul cu siguranta - șef secție– - personalul de serviciu - echipa de interventie. -Sunt luate măsuri în vederea repunerii in funcţiune a instalaţiilor afectate şi reabilitarea factorilor de mediu. |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice | Pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice, în procedurile de operare sunt cuprinse: -instrucţiuni pentru predarea-primirea schimbului -modul şi frecvenţa de întreţinere al utilajelor şi echipamentelor -intervenţia în caz de apariţie a unor dereglări a parametrilor de proces, care pot conduce la oprirea accidentală a instalaţiei |
| compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare | Compoziţia apelor uzate este analizată la cererea prestatorului de servicii |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie implementat un sistem pentru a asigura că nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă | - |
| alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obişnuit ca metodă primară de control al nivelului | - |
| ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Sunt stabilite în: - Planul de organizare a apararii impotriva incendiilor; - Plan de interventie –aparare impotriva incendiiilor; - Politica de prevenire a accidentelor majore Sunt elaborate procedurile: PG 14-02 Identificarea pericolelor si evaluarea nivelului de risc; PG11-02 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns |
| căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă | Coordonarea acţiunilor de prevenire, protecţie, intervenţie şi conducere se realizează conform Planului de interventie Căile de comunicare cu autorităţile de resort şi serviciile de urgenţă (apărarea civilă, pompieri, salvare, etc.) şi de mediu sunt deasemenea stabilite . |
| echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare | Procedurile de evacuare se desfăşoară diferenţiat pe tipuri de urgenţă:conform Planului de organizare a apararii impotriva incendiilor |
| izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluvială, prin reţele separate de canalizare | Apa utilizată la stingerea incendiilor se va scurge pe platform betonata. |
| Alte tehnici specifice pentru sector | In organizarea PSI la locul de muncă sunt specificate căile de evacuare pentru toate locaţiile şi obligativitatea tuturor sectoarelor de a păstra libere căile de acces stabilite. |

# 8. Zgomot şi vibraţii

### 8.1 Receptori

| Identificaţi şi descrieţi fiecare locaţie sensibilă la zgomot, care este afectată | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Există un punct de monitorizare specificat care are legătură cu receptorul? | Frecvenţa monitorizării? | Care este nivelul zgomotului când instalaţia / sursa (sursele) funcţionează? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte condiţii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia este amplasată în zona industrială.Limitrof amplasamentului nu sunt receptori sensibili la zgomot. Prima cas este la distanta de 150m | 64dB(A) | Da | Anual/ la cererea organelor de control | 63/64dB | Limita prevăzută de STAS 10009/2017este de max. 65 dB(A) la limita proprietatii |

### Se anezeaza Raportul de incercare nr.1823/20.12.2018

### 8.2 Surse de zgomot

(Informaţii referitoare la sursele şi emisiile individuale)

| Faceţi o prezentare generală, succintă, a surselor al căror impact este nesemnificativ. Aceasta poate fi realizată prin utilizarea informaţiilor din secţiunea referitoare la evaluările de mediu după caz (impact sau/şi bilanţ de mediu) privind zgomotul şi vibraţiile sau prin folosirea unei abordări calitative obişnuite, atunci când nivelul scăzut de risc este evident. NU este necesară furnizarea de informaţii suplimentare pentru sursele descrise aici. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Identificaţi fiecare sursă semnificativă de zgomot şi/sau vibraţii (instalaţia) | Punct de lucru | Descrieți natura zgomotului | Există un punct de monitorizare specificat | Care este contribuția la emisia totală de zgomot | Descrieţi acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot şi măsurile de protecţie a personalului | Măsuri care trebuie luate pentru respectarea BAT |
| Hala de fabricatie panouri termoizolante, profilare tabla (C,U,Z, Sigma), profilare cuta inalta , tip tigla , fabricare accesorii, instalaţia de aer comprimat | - spumare | - Zgomot de motor | Se fac analize la locul de munca |  | 1.Echipamentele sunt amplasate in spatiu inchis 2..Întreţinere corespunzătoare a echipamentelor | Întreţinere corespunzătoare a echipamentelor |
|  | - debitare | - Zgomot de motor |  |  |  |  |
|  | - profilare | - Zgomot de motor |  |  |  |  |

Surse de zgomot ocazionale:

- porniri / opriri motoare electrice

- circulaţia autovehiculelor în incinta

- reparaţii - întreţinere

Orice alte informaţii relevante trebuie precizate aici sau trebuie făcută referire la ele. De ex. surse din afara instalaţiei Limitrof amplasamentului sunt surse de zgomot obiectivul fiind amplasat in zona industriala

8.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediu

| Referinţa (Denumirea, anul etc.) studiului respectiv | Scop | Locaţii luate în considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate, dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |

8.4.Întreţinere

|  | Da | Nu | Dacă nu, indicaţi termenul de aplicare a procedurilor / măsurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

### 8.5.Limite

| Receptor sensibil |  | Limite | Nivelul zgomotului când instalaţia funcţionează | În cazul în care nivelul zgomotului depăşeşte limitele fie justificaţi situaţia, fie indicaţi măsurile şi intervalele de timp propuse pentru remedierea situaţiei (acestea au fost poate identificate în tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prima casa la distanta de cca. 150m | limita societăţii | Max. 65dB(A) | 65dB | - |

### 8.6. Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce măsuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul / rezultatul asupra mediului dacă se produce o avarie? | Ce măsuri sunt luate dacă apare şi cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nu este instalație cu risc ridicat.

Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului, în special de la:

Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare

Benzile transportoare sunt amplasate in incinta halei.

Manevrare mecanică

-

Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum autoîncărcătoare

-

Orice alte informaţii relevante care nu au fost cerute în mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie să se facă referire la ele.

9. Monitorizare

9.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACĂ NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de măsurare şi eroarea globală care rezultă. | Metode şi intervale de corectare a calibrării | Acreditarea deţinută de prelevatorii de probe şi de laboratoare sau detalii despre personalul folosit şi instruire / competenţe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pulberi, mg/Nmc | Cos zona de spumare si debitare vata bazaltica | Semestrial si la sesizari | SR EN13284-1:2008 | Da | - | - | - |
| MDI, mg/Nmc |  |  | SR ISO 10396:2008 |  |  |  |  |
| Pentan (NMVOC), Nmg/mc |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulberi, mg/Nmc | Cos Frezare- zona fierastraului |  | SR EN 13284-1:2008 |  |  |  |  |
| Pentan mg/Nmc | Cos Evacuare emisii fugitive de pentan |  |  |  |  |  |  |
| Pulberi totale, mg/Nmc | Cos Centrala termica pentru încălzirea spatiilor administrative | La cererea organelor de control | SR EN13284-1:2008 |  |  |  |  |
| COT mg/Nmc |  |  | Analizor de gaze |  |  |  |  |
| SOx mg/Nmc |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx mg/Nmc |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.2. Monitorizarea emisiilor în apă

### 1.Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele / prelevatoarele de probe / laboratoarele acreditate? | DACĂ NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de măsurare şi eroarea globală care rezultă. | Metode şi intervale de corectare a calibrării echipamentelor | Acreditarea deţinută de prelevatorii de probe şi de laboratoare sau detalii despre personalul folosit şi instruire / competenţe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nu este cazul. Nu se deverseaza direct in ape de suprafata |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. 3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană

Nu este cazul.

9.4. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare

| Parametru | Unitate de măsură | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Unit.pH | In reteaua de canalizare a SC Chimcomplex Borzesti- Sucursala Rm. Valcea | La cererea prestatorului de servicii | SR.ISO10523-97 |
| Materii în suspensie | mg /l |  |  | SR ISO 6060-96 |
| CCO-Cr | mgO2/l |  |  | SR – 7587-96 |
| CBO5 | mgO2/l |  |  | SR ISO 5815/98 |
| Azot amoniacal (NH4+) | mg/l |  |  | STAS 8683-70 |
| Subst.extractibile | mg/l |  |  | SR7587-96 |
| Produse petroliere | mg/l |  |  | SR 7877/1-95 |

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare determinata | Valoare limita |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Unit.pH | 6,95 | 6,5-8,5 |
| Materii în suspensie | mg /l | 58 | 350 |
| CCO-Cr | mgO2/l | 222 | 500 |
| CBO5 | mgO2/l | 109,4 | 300 |
| Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 29,4 | 30 |
| Subst.extractibile | mg/l | <20 | 30 |

| Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare | Raport de încercare nr1372/ 18.12.2018 |
| --- | --- |

### 9.5. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor

|  | Parametru |  | Unitate de măsură | Punct de emisie |  |  | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ambalaje de materiale plastice | t |  | Activitatea de ambalare produse finite |  | lunară |  |  | cântărire |
|  | Tabla | t |  | Fabricarea panourilor termoizolante, elemente profilate din tabla |  |  |  |  | cântărire |
|  | Ambalaje de hartie, carton | t |  | Activitatea de aprovizionare/ambalare /livrare produse |  |  |  |  | cântărire |
|  | Ambalaje de lemn | t |  | Activitatea de aprovizionare/ambalare /livrare produse |  |  |  |  | cântărire |
|  | Spuma poliuretanica | t |  | Fabricarea panourilor termoizolante |  |  |  |  | cântărire |
|  | Vata minerala | t |  | Fabricarea panourilor termoizolante |  |  |  |  | cântărire |
|  | Gunoi menajer | t |  | Administratie |  |  |  |  | cântărire |
|  | Deșeuri metalice | t |  | Activitatea de intretinere reparatii utilaje |  |  |  |  | cântărire |
|  | Deșeuri de echipamente electrice și electronice | t |  | Activitatea de intretinere reparatii utilaje/echipamente electrice |  |  |  |  | cântărire |
|  | Leduri | nr |  | Activitatea de intretinerereparatii utilaje/echipamente |  |  |  |  | numarare |
| Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea generării de deşeuri |  |  |  |  | - Registru de evidenţă a gestiunii deşeurilor |  |  |  |  |

### 9.6 Monitorizarea mediului

9.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant

Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei?

În  Autorizația Integrata de Mediu nr.3/2019 monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei nu este cerută.

#### 9.6.2. Monitorizarea impactului

Descrieţi orice monitorizare a mediului realizată sau propusă în scopul evaluării efectelor emisiilor.

| Factor de mediu/ parametru | Metoda de monitorizare | Concluzii dacă au fost formulate |
| --- | --- | --- |
| APA |  |  |
| pH | SR.ISO10523-97 | Poluanții din apa reziduală se vor încadra în limitele admise din NTPA 002 HG.352/05 |
| Materii în suspensie | STAS 6953-81 |  |
| Fenoli | STAS 7167-92 |  |
| CCO-Cr | SR ISO 6060-96 |  |
| CBO5 | SR ISO 5815/98 |  |
| Azot amoniacal (NH4+) | STAS 8683-70 |  |
| Subst.extractibile | SR7587-96 |  |
| Detergenti sintetici | SR 7875/2,2 -96 |  |
| AER |  |  |
| Zgomot | STAS 616/1-08 STAS 616/2-82 ISO 1996/2:2008 | Se vor efectua analize la limita amplasamentului spre prima casa |

9.7. Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces

| Următoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieţi măsurile luate sau pe care intenţionaţi să le aplicaţi |
| --- | --- |
| - materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare; | Materiile prime şi auxiliare sunt achiziționate numai însoțite de certificate de calitate și fise tehnice de securitate |
| - oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze; | Conform regulamentelor de funcţionare, O2, temperatura şi presiunea în centrala termice sunt monitorizate continuu iar emisiile de NOx, SO2, CO prin analize periodice |
| - eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu; | Verificarea periodică a sistemelor de filtrare |
| - consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat); | Consumul de energie este contorizat. |
| - calitatea fiecărei clase de deşeuri generate. | Deşeurile sunt stocate separat, pe tipuri, fiind înregistrate în Registru de evidenţă a deşeurilor. Calitatea deşeurilor nu este determinată analitic. |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului. | - Zgomotul la limita amplasamentului pe directia primei case de locuit. |

9.8. Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală

Funcţionarea anormală a instalaţiilor poate conduce la emisii de COV în aer. Sunt necesare analize suplimentare. Instrucţiunile de lucru pentru condiţii anormale, conţin toate informaţiile necesare pentru asigurarea condiţiilor de protecţie pentru factorii de mediu şi factorul uman.

# 10.  Dezafectare

10.1. Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare

(Pentru o instalaţie nouă) descrieţi modul în care au fost luate în considerare următoarele etape în faza de proiectare şi de execuţie a lucrărilor

Rezervoarele şi conductele subterane sunt evitate atunci când este posibil (doar dacă nu sunt protejate de o izolaţie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Toare rezervoarele, echipamentele sunt amplasate suprateran; semiîngropat nu este decât rezervorul de pentan. La conducte amplasarea subterană a fost evitată de căte ori normele tehnice au permis.

este prevăzută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;

Datorită specificității procesului toate reactoarele și conductele se pot curăța fără a utiliza ape de spălare..

lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere;

Nu este cazul

izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi pericol;

Izolaţia este uşor de demontat şi fără să producă praf şi pericol;

materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective de mediu).

Materialele folosite sunt reciclabile

10.2. Planul de închidere a instalației

În cazul încetării activităţilor societăţii, se propune următorul Plan de închidere, care acoperă etapele prezentate în continuare:

Prezentarea unui Plan de închidere a instalaţiilor şi de refacere a zonelor afectate

"Închiderea" reprezintă procesul de scoatere din exploatare şi decontaminare a unei arii sau structuri care poate conduce la evacuarea de poluanţi în aer, sol sau apă.

"Planul de închidere" descrie etapele ce trebuie parcurse pentru îndepărtarea tuturor posibililor poluanţi pentru aer, sol şi apă, inclusiv prelevarea de probe şi analize de laborator, în scopul realizării activităţilor de închidere cu respectarea normelor şi standardelor în vigoare privind protecţia mediului.

PlanUL de închidere propus include următoarele etape:

## A. Activităţi preliminare de elaborare a următoarelor documentaţii:

##  Proiecte tehnice de închidere şi dezafectare a instalaţiilor de pe platformă,

##  Bilanţuri de mediu pentru încetarea definitivă a activităţilor societăţii, în scopul stabilirii măsurilor şi etapelor prevăzute în continuare, pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi refacerea zonei.

Proiectele tehnice şi bilanţurile de mediu elaborate în faza preliminară închiderii vor include informaţii referitoare la:

- activităţile ce sunt prevăzute a fi realizate pentru închidere şi durata estimată pentru realizarea acestora;

- metodele şi tehnicile de demontare a utilajelor, echipamentelor şi conductelor, precum şi de demolare a construcţiilor;

- cantităţile de deşeuri produse datorită activităţilor de închidere şi stabilirea metodelor de tratare şi/sau eliminare;

- modul de asigurare a securităţii obiectivului;

- tipul de contaminare probabilă / posibilă, inclusiv lista substanţelor chimice utilizate în instalaţii;

- stabilirea exactă a locurilor de prelevare a probelor de sol, pentru determinarea posibilei prezenţe a contaminării;

- prezentarea amplasamentului şi a terenurilor învecinate amplasamentului, cu menţionarea dacă proprietarii amplasamentelor adiacente sunt sau au fost surse potenţiale de contaminare;

- rezultatele oricăror investigaţii anterioare ale terenului din amplasament sau vecinătate;

- localizarea cursurilor de apă de suprafaţă, în special acolo unde acestea pot fi indirect afectate prin contaminarea apei subterane sau drenaje deschise din amplasament;

- informaţii hidrogeologice:

- extinderea şi utilizarea acviferelor din zonă; nivelul apei freatice; gradientul şi direcţia de curgere a apei subterane,

- solurile şi proprietăţile solurilor (tipul de sol, porozitatea şi conductivitatea hidraulică),

- sursele de alimentare cu apă a comunităţii locale şi localizarea fântânilor sau forajelor particulare sau industriale;

- costurile estimate ale activităţilor de închidere a obiectivului;

- posibila utilizare viitoare a amplasamentului.

## B. Încetarea activităţilor productive

Se opresc treptat instalaţiile tehnologice respectând procedurile specificate în regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor şi măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor, conductelor, etc.

## C. Activităţi de curăţire a utilajelor şi echipamentelor; evacuarea produselor şi a deşeurilor rezultate

1. Se vor goli complet şi curăţa / spăla vasele în care mai rămân materiale solide sau lichide. Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platformă, în depozitele existente. Lichidele / solidele recuperate se vor depozita în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, care să asigure condiţiile de etanşeitate necesare.

2. Produsele finite şi materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate.

3. După epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate vasele şi clădirile care au servit drept depozite de materii prime sau produse finite.

4. Se va ţine o evidenţă strictă a materialelor stocate şi / sau evacuate.

5. Deşeurile nerecuperabile se vor elimina / valorifica numai prin firme specializate

D. Activităţi de conservare

1. Clădirile refolosibile: clădiri administrative, depozite acoperite, etc., care datorită destinaţiei pe care au avut-o nu pot afecta starea mediului şi sănătatea factorului uman, se vor păstra ca atare pentru valorificare ulterioară, conform intereselor societăţii.

2. Se va asigura conservarea (izolarea împotriva umidităţii, protejarea împotriva intemperiilor) şi paza acestor clădiri.

3. Conservarea unor echipamente şi / sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă ce se va stabilii astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică a acestora sau să permită degradarea.

4. Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi / sau inertizare cerute de specificul echipamentului conservat.

E. Activităţi de demontare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare

După finalizarea tuturor operaţiilor de curăţire şi / sau conservare, se poate trece la eventuala demontare a utilajelor şi echipamentelor.

1. Demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va face utilizând metode şi tehnici în funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în depozitele existente.

2. Utilajele şi echipamentele care sunt în stare bună se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai pot reutiliza vor fi valorificate prin vânzare la terţi, ca fier vechi.

3. Se va demonta aparatura AMC din instalaţii şi, în măsura în care se asigură garanţie viitoare, va fi valorificată.

4. Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea urmând a fi valorificate, funcţie de starea fizică, ca materiale şi / sau ca deşeuri feroase / neferoase.

5. Se vor demonta instalaţiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea instalaţiilor electrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora la firmele specializate.

Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare  vor fi stocate în butoaie metalice, ce vor fi stocate  în magazie, urmând a fi valorificate printr-o firmă specializată pentru regenerarea lor.

6. Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se temporar pe platforme betonate, până vor fi valorificate ca deşeuri metalice.

F. Activităţi de demolare

1. După golirea completă a halelor de producţie de utilaje, halele vor fi demolate (numai cele care nu vor fi păstrate)

2. Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societăţii, şi va fi evacuat către un depozit de deşeuri, pentru depozitare finală.

G. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului

1. Pe platforma propriu-zisă, în locul unde existau instalaţiile de prelucrare a materiilor prime, se vor realiza investigaţii analitice privind poluarea solului şi a apei freatice. Poluanţii investigaţi sunt cei specifici fabricaţiilor desfăşurate pe amplasament, respectiv: pH, substanţe organice (CCOCr, CBO5, extractibile în eter etilic), produse petroliere, cloruri, sulfaţi, metale, fenoli, HAP. Metodele de testare utilizate pentru analizarea probelor de sol şi apă subterană sunt conform standardelor specifice în vigoare.

În cazul în care se va constata poluarea semnificativă a solului cu poluanţi puţin solubili, greu levigabili, se va face ecologizarea in-situ a  solului de pe suprafaţa poluată.

Pentru poluanţii uşor levigabili se va stabilii un program de monitorizare pe termen lung atât pentru sol cât şi pentru apa freatică.

2. Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie, se vor înierba.

3. Se va verifica întreaga reţea de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punct de vedere al poluanţilor acumulaţi în canale. Canalele se vor curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale, se vor închide.

Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămasă funcţională pe platformă.

Lucrările se vor realiza numai cu firme specializate şi personal calificat, dotat cu echipament specific de protecţie şi de lucru.

În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului, pentru a împiedica furturile.

10.3. Structuri subterane

Pentru fiecare structură subterană identificată în planul de mai sus se prezintă pe scurt detalii privind modul în care poate fi golită şi curăţată / decontaminată şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţă atunci când va fi nevoie.

Identificaţi orice aspecte nerezolvate.

| Structuri subterane | Conţinut | Măsuri pentru scoaterea din funcţiune în condiţii de siguranţă |
| --- | --- | --- |
| Conducte de alimentare cu apă | - apă potabilă, | - golire, verificare, desfundare (dacă e cazul), spălare |
| Conducte de canalizare | - ape uzate menajere | - golire, verificare, desfundare (dacă e cazul), spălare |
| Reţele electrice | - curent electric | - scoatere de sub tensiune |
| Conducta de pentan | - pentan | - oprirea furnizării și suflarea cu azot |

10.4. Structuri supraterane

| Clădire sau altă structură | Materiale periculoase | Alte pericole potenţiale |
| --- | --- | --- |
| Rezervoare depozitare | Substanţe chimice periculoase | Pericol de fisurare, spargere Pericol de incendiu Pericol de intoxicare |
| Clădiri, depozite de materii prime și produse finite | Materiale cu conţinut de substanţe chimice toxice şi periculoase | Pericol de intoxicare Pericol de incendiu |
| Instalaţii - utilaje, conducte, alte echipamente | Substanţe chimice periculoase şi toxice, în stare lichidă | Pericol de intoxicare Pericol de incendiu Pericol de cădere de la înălţime |
| Transformatoare | Curent electric Uleiuri minerale | Pericol de electrocutare Pericol de poluare sol/subsol |

10.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

Nu este cazul

10.6. Depozite de deşeuri

In incinta nu exista decat depozitări  temporare de deseuri, acestea urmand a fi  valorificate / eliminate prin contracte cu firme specializate.

10.7. Zone din care se prelevează probe

| Zone / locaţii în care se prelevează probe de sol / apă subterană | Motivaţie |
| --- | --- |
| - zona depozitului de stocare polioli si izocianat | Deși zona depozitului de stocare polioli si izocianat este betonată, zona respectivă poate fi contaminată cu poluanţii specifici Prelevarea de probe de sol este necesară pentru a stabili măsurile cele mai adecvate pentru remediere |

# 11.  aspecte legate de amplasamentul pe care se află instalaţia

| Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată de mediu pe amplasament? Dacă da, treceţi la Secţiunea 13. | da |
| --- | --- |

# 12.  LIMITELE DE EMISIE

12.1 Inventarul emisiilor şi compararea cu valorile limită de emisie stabilite / admise

12.1.1. Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT-urilor . Nu sunt stabilite limite BAT în  Documentul de Referinta asupra celor  mai bune tehnici disponibile  privind Producția de polimeri ( Reference Document on Best Available Techniques in the   Production of polymers –POL/2007). De asemenea în Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile - CWW (Comun tratamentului apei uzate și gazului  rezidual în sectorul chimic) se precizează că deoarece nu s-a ajuns la un consens  în privința limitelor poluanților în aer, se aplică limitele prevăzute de  legislația națională.

Emisiile rezultate din procese tehnologice  si sunt  exhaustate, nu provin dintr-o sursă punctiformă ci sunt emisii fugitive  care apar în timpul proceselor tehnologice in anumite zone ( de spumare, de debitare, etc)si sunt monitorizate ca emisii la locul de munca; totuși avand în vedere că acestea sunt captate, filtrate si se  exhausteaza printr-un coș , se  consideră sursa ca fiind  fixă, dirijată.

| Activitate | Nivel emisie | Puncte de emisie | Valoare Limită Emisie | Unitați de măsură | Normativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica | Pulberi totale | cos | 100 | mg/Nmc | VLE conform Ordinului MAPPM nr.462/1993 |
|  | CO |  | 250 | mg/Nmc |  |
|  | Oxizi de sulf (SOx) exprimați în SO2 |  | 2000 | mg/Nmc |  |
|  | Oxizi de azot (NOx) exprimați în NO2 |  | 500 | mg/Nmc |  |
|  | Substanțe org. exprimate în COT |  | 50 | mg/Nmc |  |
| Fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica | Pulberi | coș | 50 | mg/Nmc | VLE conform Ordinului MAPPM nr.462/1993 |
|  | MDI |  | - |  |  |
|  | Pentan |  | 150 |  |  |
| Fabricare panouri termoizolante cu vata bazaltica | Pulberi | coș | 50 | mg/Nmc |  |
| Evacuare emisii fugitive de pentan | Pentan | coș | 150 | mg/Nmc |  |

### 12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 în mediu (tone) |
| --- | --- |
| - Electricitate din reţeaua publică | 724,6 t |
| - Electricitate din altă sursă* | - |
| - Abur adus din afara amplasamentului / apă fierbinte* | - |
| - Gaz metan, gaze de rafinărie, petrol |  |
| - Total | 724,6t |

- specificaţi mai jos sursa şi factorul pentru emisiile de CO2

Conform CEZ Vanzare/2018 emisia de CO2 la nivelul Romaniei este de 289,85g/kwh

12.2. Evacuări în reţeaua de canalizare proprie

Emisii în apă asociate utilizării BAT-urilor

Valorile propuse în reţeaua de canalizare proprie corespund valorilor  de intrare în stația de epurare. Nu sunt stabilite limite BAT pentru influentul staţiei de epurare, ci numai pentru efluentul care se evacuează  în ape de suprafață sau în rețele de canalizare.Din acest motiv, apele uzate evacuate  (menajere) se vor încadra în limitele impuse de legislația natională privind deversarea în retele de canalizare orășenești.

| Substanţa | Puncte de emisie | Valoare prag,mg/ l | Valoare limită de emisie propusă mg/ l |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | In reteaua SC Chimcomplex Borzesti SA –Sucursala Rm. Valcea | 6,5- 8,5 | 6,5-8,5 |
| Materii în suspensie |  | 245 | 350 |
| CCO-Cr |  | 350 | 500 |
| Detergenti anionici |  | 17,5 | 25 |
| Fenoli |  | 21 | 30 |
| CBO5 |  | 210 | 300 |
| Azot amoniacal (NH4+) |  | 21 | 30 |
| Subst.extractibile |  | 21 | 30 |

12.3. Emisii în rețeaua orășenească -   nu se evacuează ape în rețeaua orășenească

12.4. Zgomot

Nivelul de zgomot măsurat la limita incintei nu va depăşi valoarea de 65 dB(A) prevăzută de STAS 10009/ 2017 (valoare maximă permisă).

13. Impact

13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

În secţiunile Formularului de solicitare IPPC a fost prezentat impactul activităţilor desfăşurate asupra factorilor de mediu apă, aer, sol. Impactul activităţilor este  nesemnificativ asupra factorilor de mediu  datorită măsurilor   tehnologice  și de organizare a  activității.

13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii și a punctelor de monitorizare.

Amplasamentul este în zonă industrială.

Limitrof nu sunt arii naturale protejate, monumente  ale patrimoniului cultural,cursuri de apă sensibile sau soluri sensibile.

HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea HG nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 din Romania  nominalizeaza Rm. Vâlcea cu  arie  de protectie specială  avifaunistică  ROSPA 0106- Valea Oltului inferior.

In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani.

Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la an la an o crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.

Distanța de la amplasament la sit este de aproximativ 400m.

Limitrof amplasamentului terenurile au  folosință industrială ceea ce face ca fauna să fie reprezentată de animale și păsări comune (rozătoare, vrabie, cioară, etc.), specific  intravilanului unei localități.

Vegetația este specifică intravilanului unei localități (pomi,  diverse plante ierboase,etc)

Biodiversitatea existentă în zonă nu este afectată de  funcționarea  obiectivului.

Activitatea desfășurată de S.C.. TOPANEL PRODUCTION PANELS  S.A nu afectează  securitatea ariei  de protectie specială  avifaunistică  ROSPA 0106- Valea Oltului inferior.

13.2.1. Identificarea receptorilor importanţi şi sensibili

| Harta de referinţă pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalaţie | Lista evacuărilor din instalaţie care pot avea un efect asupra receptorului şi parcursul lor. (Aceasta poate include atât efectele negative, cât şi pe cele pozitive) | Localizarea informaţiei de suport privind impactul evacuărilor (de ex. rezultatele evaluării BAT, rezultatele modelării detaliate, contribuţia altor surse – anexate acestei solicitări) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | SC TOPANEL PANELS SA este amplasat în zonă industrială. Prima casa este situata la cca 150m. . | - emisii în atmosferă de pulberi si gaze reziduale din procese tehnologice | Se vor efectua masuratori . Lipsa sesizărilor indică impactul nesemnificativ asupra zonei limitrofe. |

13.3  Identificarea efectelor evacuărilor din instalaţie asupra mediului

Prin aplicarea BAT la toate procesele care au loc pe ,datorită tehnologilor  aplicate , impactul asupra factorilor de mediu este minim.

13.3.1. Rezumatul evaluării impactului evacuărilor (extindeţi tabelul dacă este nevoie)

| Rezumatul evaluării impactului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listaţi evacuările semnificative de substanţe şi factorul de mediu în care sunt evacuate, de ex. cele în care contribuţia procesului (CP) este mai mare de 1 % din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelări detaliate, dacă aceasta a fost realizată şi localizarea rezultatelor (anexate solicitării) | Confirmaţi că evacuările semnificative nu au drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanţă (inclusiv efectele pe termen lung şi pe termen scurt, după caz)* |
| Factorul de mediu apă - | Nu este cazul | Apele uzate deversate sunt menajere. Nu rezulta ape uzate industriale |
| pH |  | 84,8 |
| Materii în suspensie |  | 9,2 |
| Reziduu filtrabil |  | - |
| CCO-Cr |  | 55,2 |
| CBO5 |  | 46,3 |
| Azot amoniacal (NH4+) |  | - |
| Subst.extractibile |  | 66 |
| Produse petroliere |  | - |

* SCM se referă la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

13.4. Managementul deşeurilor

| Obiectiv relevant | Măsuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără: | Deşeurile sunt colectate pe tipuri de deşeuri, funcţie de tipul deșeului. şi depozitate corespunzător, astfel încât să nu pericliteze sănătatea umană şi să nu afecteze mediul . Operațiile de stocare temporară nu produc zgomote Depozitarea se face în interiorul amplasamentului și nu este afectat peisajul zonei |
| - risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau |  |
| - cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau |  |
| - afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special. |  |

| Identificaţi orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locală de planificare, inclusiv planul local pentru deşeuri | Faceţi observaţii asupra gradului în care propunerile corespund cu conţinutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Planul județean de gestionare deșeuri | SC TOPANEL PANELS SA gestionează deșeurile conform măsurilor din Planul Județean de gestionare a deșeurilor |

13.5. Habitate speciale

| Cerinţa | Răspuns (Da / Nu / identificaţi / confirmaţi includerea, dacă este cazul) |
| --- | --- |
| Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operaţiile la care s-a făcut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai sus? | Nu |
| Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau în alt scop? | Da |
| Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, vă rugăm enumeraţi) | Nu |
| Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activităţile dumneavoastră apropiate de sau depăşesc nivelul identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ asupra ariilor protejate?. | Nu |

# 14. Programul pentru Conformare şi Programul de Modernizare – Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL

VOICU  DORIN

Întocmit

Ing. Elvira Dumitriu

S.C.TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.	                   SE APROBĂ

DIRECTOR   GENERAL                                                                                                APM  VALCEA

VOICU  DORIN	DIRECTOR EXECUTIV

SERVICIU MONITORIZARE

RESPONSABIL  LABORATOARE

Program de monitorizare

| Indicator de calitate | Metoda de analiza * | Frecvența | Locul prelevării probei | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AER - emisii |  |  |
| Pulberi, mg/Nmc | SR EN13284-1:2008 | Semestrial si la sesizari | Cos emisii de la fabricare panouri termoizolante cu spuma poliuretanica - zona spumare, si frezarea saltelelor de vata | 50 |
| MDI, mg/Nmc | SR EN 13649-2002 SR EN 14662/2-2005 |  |  | - |
| Pentan | SR EN 13526-2002 SR EN 12619-2002 |  |  | 150 |
| Pulberi, mg/Nmc | SR EN13284-1:2008 | Semestrial si la sesizari | Cos emisii de la frezare- zona fierastraului | 50 |
| Pentan, mg/Nmc | SR EN 13526-2002 SR EN 12619-2002 | Semestrial si la sesizari | Cos emisii evacuare emisii fugitive de pentan | 150 |
| Pulberi totale mg/Nmc | SR EN13284-1:2008 | La solicitarea organelor de control si la reclamatii | Centrala termica | 100 |
| CO | Analizor de gaze |  |  | 250 |
| Oxizi de sulf (SOx) exprimați în SO2 mg/Nmc |  |  |  | 2000 |
| Oxizi de azot (NOx) exprimați în NO2 , mg/Nmc |  |  |  | 500 |
| Substanțe org. exprimate în COT, mg/Nmc |  |  |  | 50 |
| AER - imisii |  |  |  |  |
| Nivel de zgomot echivalent,dB | STAS 616/1-08 STAS 616/2-82 ISO 1996/2:2008 |  | La limita societatii pe directia spre prima casa | 65 |
| APA MENAJERĂ |  |  |  |  |
| pH | SR.ISO10523-97 | La solicitarea prestatorului de servicii | Camin de deversare ape menajere in reteaua SCChimcomplex Borzesti – Sucursala Rm. Valcea | 6,5-8,5 |
| Materii în suspensie, mg/l | STAS 6953-81 |  |  | 350 |
| Substante extractibile, mg/Nmc | STAS 7167-92 |  |  | 30 |
| CCO-Cr, mgO2/l | SR ISO6060/96 |  |  | 500 |
| CBO5, mgO2/l | SR EN1899-2/2002 |  |  | 300 |
| Azot amoniacal (NH4+),mg/l | SR ISO 7150-1/2001 |  |  | 30 |
| Detergenti anionici, mg/l | SR ISO 7587/1,2 -96 |  |  | 25 |
| Fenoli, mg/l | STAS 7167/92 |  |  | 30 |
| APA SUBTERANA |  |  |  |  |
| pH | SR.ISO10523-97 | Anual | Foraj apa freatica |  |
| Cianuri, mg/l | SRISO 7603/1-98 |  |  | Valoarea determinata la prima determinare |
| CCO-Cr, mgO2/l | SR ISO6060/96 |  |  |  |
| SOL |  |  |  |  |
| Cianuri complexe | ISO 11262-2003 | 1/5 ani incepand cu 2019 | Langa depozitul de izocianat | Incadrarea conf. Ordinului 756/1997 |
| Total hidrocarburi din petrol | SR 7877/2-95 ISO 14507-2003 |  |  |  |

*Metoda de analiza va fi cea corespunzatoare standardului in vigoare